УТВЕРЖДЕН

ЦИВР.00530-01 34 01 ЛУ

Подп. и дата

Подп. и дата

Инв. № подл.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

КОМПЛЕКС АППАРАТУРЫ РЕЧЕВОЙ СВЯЗИ

«КАРС Топаз»

Руководство по установке ПО СТКУ версии 3.х.х.х

ЦИВР.00530-01 34 01

Листов 7

2015

СОДЕРЖАНИЕ

1 Аннотация	3

2 Общие сведения о программе	3

3 Минимальные системные требования	3

4 Структура программы	3

4.1 Исполняемые модули и библиотеки	3

4.2 Конфигурационные файлы	3

5 Настройка программы	4

5.1 Установка runtime пакетов Qt 4.8.	4

5.2 Установка под Windows	4

5.2.1 Установка под Windows. Запуск инсталлятора	4

5.3 Установка под Linux	5

5.3.1 Установка под Linux. Запуск инсталлятора. Полная установка	5

5.3.2 Установка под Linux. Запуск инсталлятора. Исполняемый модуль графического интерфейса, установка без коллектора и без БД	5

5.3.3 Установка под Linux. Запуск инсталлятора. Установка коллектора и БД	6

6 Проверка программы	7

6.1 Проверка подключения к БД	7

# 1 Аннотация

Настоящее Руководство содержит сведения о назначении и функциях Системы Технического Контроля и Управления (далее по тексту - СТКУ); о технических средствах, обеспечивающих выполнение программы; о  структуре и настройке программы; а также описание способов проверки, позволяющих дать заключение о работоспособности СТКУ.

# 2 Общие сведения о программе

Программа СТКУ предназначена для технического контроля состояния терминалов связи, активного оборудования сети (коммутаторов, шлюзов) и управления ими в процессе эксплуатации.

Оборудование системы технического контроля и управления (ОТКУ) представляет собой дублированный терминал, выполненный на базе ПЭВМ и специализированного программного обеспечения.

Функции:

управления терминалами связи, основным и резервным менеджерами связи, настройки системных параметров.

# 3 Минимальные системные требования

Операционная система:

- Windows XP Embedded либо Professional Service Paсk3. Также поддерживается Vista, Windows 7.

-  Linux Red Hat 15 (ядро не ниже 3.6.10). Также поддерживается Linux Red Hat 16-18.

# 4 Структура программы

## 4.1 Исполняемые модули и библиотеки

KARSControl[.exe] – исполняемый модуль графического интерфейса СТКУ, предназначен для конфигурирования и наблюдения за состоянием оборудования.

[lib]karsbuttonplugin.[dll]|[so] – библиотека кнопок ГГС графического интерфейса;

[lib]karsradiostationplugin.[dll]|[so] – библиотека кнопок РАДИО графического интерфейса;

[lib]karstabwidgetplugin.[dll]|[so] – библиотека страниц графического интерфейса.

sq\drivers\qsqlibased4.dll – библиотека, обеспечивающая работу с СУБД Firebird.

KarsV3.fdb – база данных КАРС, файл содержит настройки элементов системы, статистику работы.

Snmp-collector.exe – cистемная служба Windows, которая осуществляет сбор статистики о функционировании зависимых систем и позволяет получить статусы объектов в реальном масштабе времени.

## 4.2 Конфигурационные файлы

KARSControl.conf – файл локальной конфигурации ПО СТКУ. Пример настройки подключения к БД КАРС:

[DB]

host=192.168.1.216

file=D:/RINOCDB/AIR.FDB

user=SYSDBA

pwd=q

# 5 Настройка программы

Для успешного запуска ПО СТКУ необходимо:

1. Наличие x86 PC с установленной ОС: Linux (ядро >=3.6.10 и графическая оболочка KDE или GNOME) или Windows (XP, Vista, 7 или 8).

2. Должны быть установлены runtime пакеты Qt 4.8.1 (см. пункт 5.1 настоящей инструкции).

3. Для ОС Windows, иногда, отладочная сборка требует пакет Microsoft.VC90.DebugCRT.

Этот пакет прилагается вместе с исполняемыми модулями.

## 5.1 Установка runtime пакетов Qt 4.8.

Установка под Windows

1. Скопировать библиотеки из дистрибутива Qt/Windows/*.dll  в системный каталог Windows.

2. Скопировать библиотеки из дистрибутива Qt/Windows/*.dll в текущий каталог с исполняемыми модулями (если по каким-то причинам невозможно исполнить п.1).

Установка под Linux

1. Для установки на системы, поддерживающие обновления при  помощи yum достаточно установить 2 пакета: qt и qt-x11, совокупный размер которых не превышает 45 МБ.

2. Выполняем команду «yum install qt».

3. Выполняем команду «yum install qt-x11».

## 5.2 Установка под Windows

1. Убедиться в решении зависимостей п.2-3.

2. Создать каталог для файлов (например, d:\ksrs-control).

3. Скопировать в созданный каталог файлы из дистрибутива Modules/Windows с сохранением структуры каталогов.

4. Запустить KARSControl.exe.

## 5.2.1 Установка под Windows. Запуск инсталлятора

1. Распаковать дистрибутив KARSv3-windows.rar.

2. Из каталога Setup запустить инсталлятор windows-tech-setup.bat с правами администратора.

3. В случае отсутствия будет создан каталог для файлов d:\ksrs-control.

3.1. Далее исполняемые модули будут скопированы в корень каталога, с сохранением структуры каталогов.

3.2. KARSControl.conf - перезаписан не будет, все настройки в нем сохраняются.

3.3. В подкаталог Microsoft.VC90.DebugCRT будут скопированы дополнительные модули Qt и Modules/Microsoft.VC90.DebugCRT/*.

4. Будет произведена установка и запуск сервиса snmp-collector, а также запуск  KARSControl.exe.

## 5.3 Установка под Linux

1. Убедиться в решении зависимостей п.2-3.

2. Создать каталог для файлов (например, /opt/ksrs- control).

3. Скопировать в созданный каталог файлы из дистрибутива Modules/Linux с сохранением структуры каталогов.

4. Сконфигурировать доступность в системе библиотек: libkarsbuttonplugin.so,    libkarsradiostationplugin.so, libkarstabwidgetplugin.so. Для этого отконфигурировать  /opt/ksrs-control в /etc/ld.so.conf.d создать конфигурационный файл под названием              ksrs-control.conf следующего содержания:/opt/ksrs-control. Затем выполнить команду  «ldconfig».

5. Запустить KARSControl.exe.

### 5.3.1 Установка под Linux. Запуск инсталлятора. Полная установка

1. Распаковать дистрибутив KARSv3-linux-fedora.tar.bz2.

2. Из каталога Setup запустить инсталлятор fedora-tech-setup.sh с правами администратора.

3. Далее осуществляется проверка пакетов qt-4.8, qt-x11, qt-ibase, qtwebkit, net-snmp, php, lxdm, openbox. Если пакеты не установлены, то будет выдано соответствующее сообщение, а установка прервана.

4. В случае отсутствия будет создан каталог для файлов /opt/ksrs-tech.

4.1. Далее исполняемые модули будут скопированы в корень каталога, с сохранением структуры каталогов.

4.2. Проверка конфигураций cron, snmp и sudoers при несоответствии будет перезаписаны.

4.3.  В случае отсутствия будет установлен lemz-snmp-collector.

4.4 Если это первая установка и файл базы данных отсутствует, то будет произведено развертывание (установка) БД в каталог /var/ksrs/base.

4.5 В случае отсутствия будет установлены lemz-snmp-collector, snmptrapd, snmpd, а так же проверена их конфигурация.

5.  Выполнить аппаратную перезагрузку СТКУ.

### 5.3.2 Установка под Linux. Запуск инсталлятора. Исполняемый модуль графического интерфейса, установка без коллектора и без БД

1. Распаковать дистрибутив KARSv3-linux-fedora.tar.bz2.

2. Из каталога Setup запустить инсталлятор fedora-tech-gui-setup.sh с правами администратора.

3. Далее осуществляется проверка пакетов qt-4.8, qt-x11, qt-ibase, qtwebkit, net-snmp, php, lxdm, openbox. Если пакеты не установлены, то будет выдано соответствующее сообщение, а установка прервана.

4. В случае отсутствия будет  создан каталог для файлов /opt/ksrs-tech.

4.1 Исполняемые модули будут скопированы в корень каталога, с сохранением структуры каталогов, кроме каталогов base, snmp, patches.

5. Выполнить аппаратную перезагрузку СТКУ.

### 5.3.3 Установка под Linux. Запуск инсталлятора. Установка коллектора и БД

1. Распаковать дистрибутив KARSv3-linux-fedora.tar.bz2.

2. Из каталога Setup запустить инсталлятор fedora-tech-DB-collector-setup.sh с правами администратора.

3. Далее осуществляется проверка пакетов qt-4.8, qt-x11, qt-ibase, qtwebkit, net-snmp, php, lxdm, openbox. Если пакеты не установлены, то будет выдано соответствующее сообщение, а установка прервана.

4. В случае отсутствия будет  создан каталог для файлов /opt/ksrs-tech.

4.1 Исполняемые модули будут скопированы в корень каталога, с сохранением структуры каталогов, кроме каталога gui.

4.2 Проверка конфигураций cron,  snmp и sudoers, при несоответствии будет перезаписаны.

4.3 В случае отсутствия будет установлен lemz-snmp-collector, и проверена конфигурация.

4.4 Если это первая установка и файл базы данных отсутствует, то будет произведено развертывание (установка) БД, в каталог /var/ksrs/base.

4.5 В случае отсутствия будут установлены lemz-snmp-collector, snmptrapd, snmpd, а так же проверена их конфигурация.

5.  Выполнить аппаратную перезагрузку СТКУ.

# 6 Проверка программы

## 6.1 Проверка подключения к БД

Для  проверки правильности подключения к БД запустите KARSControl.exe. Укажите параметры авторизации.

Рисунок 1 – Авторизация

Далее, после нажатия на кнопку «ОК» откроется основное окно программы «КАРС СТКУ», см. Рисунок 2. При некорректном подключении на экран будет выведено окно с сообщением об ошибке.

Рисунок 2 – Основное окно программы «КАРС СТКУ»