УТВЕРЖДЕН

ЦИВР.00530-01 34 01 ЛУ

Подп. и дата

Подп. и дата

Инв. № подл.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

КОМПЛЕКС АППАРАТУРЫ РЕЧЕВОЙ СВЯЗИ

«КАРС Топаз»

Руководство по установке ПО SIP сервера

ЦИВР.00530-01 34 01

Листов 14

2023

СОДЕРЖАНИЕ

1 Аннотация	3

2 Общие сведения о системе	3

3 Установка и конфигурирование openSIPS	4

3.1 Сборка openSIPS версии 3.3	4

3.2 Настройка сервера openSIPS	6

3.3 Запуск и проверка работоспособности	7

3.4 Подстройка snmpd	10

4 Установка и конфигурирование RTPProxy	10

4.1 Сборка версии 2.1.0	10

# 1 Аннотация

Настоящее Руководство содержит сведения:

- о назначении и функциях ПО сервера SIP сигнализации;

- о технических средствах, обеспечивающих выполнение программы;

- о  структуре и настройке ПО;

- о описание способов проверки, позволяющих дать заключение о работоспособности сервера.

# 2 Общие сведения о системе

ПО сервера является системой, выполняющей задачу централизации базовых функций сигнализации SIP.

Базовый функционал ПО сервера:

- SIP регистратор.

- Сервис определения местоположения.

- Прокси-сервис SIP сигнализации.

- Сервис маршрутизации.

- Сервис перенаправления.

- Веб-сервис управления настройками.

Опциональный функционал ПО сервера:

- Сервис медиа-прокси.

- Сервис централизованной звукозаписи.

- Сервис DNS.

В состав сервера SIP входят:

- исполнительный модуль службы сервера сигнализации SIP (openSIPS) – реализует базовый функционал;

- исполнительный модуль службы прокси медиа сервера (RTPProxy) – предназначен для проксирования медиа потоков;

- исполнительный модуль контроля целостности базы данных (krs-sbc-db) - предназначен для контроля за базой данных и её репликацией;

- скрипты управления настройками для веб-сервера (php-проект) – предназначены для удаленной настройки сервера.

Рисунок 1 – Архитектура ПО SIP сервера

# 3 Установка и конфигурирование openSIPS

Основной операционной системой является Red OS 7.3. Возможна установка на Fedora 30. Версии ядра 5.ххх.

Для работы ПО необходимо, чтобы были установлены следующие дополнительные пакеты:

- Интерпретатор Perl 5.x.x или более новый (установлен и доступен в системных путях).

- Firebird сервер.

- Пакеты ODBC (unixODBC, unixODBC-devel, OdbcFb).

## 3.1 Сборка openSIPS версии 3.3

Проект openSIPS развивается самостоятельно с 2008го года. Он является прямым наследником openSER, который был основан в 2001м году. Полную документацию можно найти здесь: openSIPS | Documentation / OpenSIPS Manual - 3.3

Последние исходные исходные коды: http://download.opensips.org/3.3.3/opensips-3.3.3.tar.gz

Распаковать архив с исходными текстами. Выполнить команду:

[localhost]# make menuconfig

В результате получим следующее меню настройки и сборки пакета:

Перемещение по меню осуществляется стрелками «вверх», «вниз», «вправо» или «влево». Входим в меню «Configure Compile Options»:

Далее - в меню «Configure Compile Flags» и убеждаемся, что выбраны нужные опции:

Опции устанавливаются и убираются при помощи клавиши «пробел». Далее следует выбрать дополнительные модули. Для этого входим в меню «Configure Excluded Modules»:

Убеждаемся, что отмечены указанные на рисунке модули. Далее настраиваем путь установки исполнительных модулей и библиотек «Configure Install Prefix»: «/usr/local». Далее собираем и устанавливаем при помощи «Compile And Install OpenSIPS». Сборка ПО может прерываться ошибками в случае отсутствия дополнительных пакетов. Их необходимо установить и повторить сборку.

## 3.2 Настройка сервера openSIPS

Прежде всего необходимо в каталоге /usr/local/etc/opensips заменить существующий файл «opensips.cfg», фалом “svn://src-server/lemz/KARSv2/trunk/Docs/development/openSIPS/opensips.cfg”. Для начала работы необходимо отредактировать 2 параметра:

socket=udp:192.168.12.124:5060

alias=udp:192.168.12.124:5060

Далее необходимо настроить ODBC подключение к базе данных. Для этого отредактировать 2 файла в каталоге /etc/: odbcinst.ini (драйвера) и odbc.ini (подключения). В файл odbcinst.ini надо добавить:

[Firebird]

Description     = InterBase/Firebird ODBC Driver

Driver          = /usr/lib/libOdbcFb.so

Setup           = /usr/lib/libOdbcFb.so

Driver64        = /usr/lib64/libOdbcFb.so

Setup64         = /usr/lib64/libOdbcFb.so

Threading       = 1

FileUsage       = 1

CPTimeout       =

CPReuse         =

В файле odbc.ini:

[Firebird-openSIPS-billing]

Description     = Firebird

Driver          = Firebird

Dbname          = 127.0.0.1:/opt/sbc/DB/openSIPS.fdb

User            = SYSDBA

Password        = masterkey

Role            =

CharacterSet    = UTF8

ReadOnly        = No

NoWait          = No

QuotedIdentifier        = Yes

SensitiveIdentifier     = No

AutoQuotedIdentifier    = No

Теперь требуется создать базу данных. Для этого необходимо и достаточно восстановить её из бэкапа «svn://src-server/lemz/KARSv2/trunk/DB/empty-openSIPS-billing.fbk».

## 3.3 Запуск и проверка работоспособности

Если всё собрано верно, то исполняемые модули будут располагаться в “/usr/local/sbin”, а подгружаемые модули “/usr/local/lib64/opensips/modules”.

Замененный конфигурационный файл «opensips.cfg» настроен именно на такое расположение модулей.

Тестовый запуск opensips осуществляется следующей командой:

[localhost]#opensips -D

В результате успешного запуска будет лог обработки запросов наподобие такого:

Для того, чтобы создать пользовательское подключение необходимо заполнить элемент таблицы subscriber, например, так:

После того, как мы завели пару абонентов, например, 012052 и 012075. Успешность регистрации можно увидеть в таблице location. Это будет выглядеть приблизительно так:

Теперь можно осуществить звонок между ними.

## 3.4 Подстройка snmpd

Для того, чтобы корректно подключить в систему мониторинга сервера (ЭВМ), необходимо интегрировать в snmpd agentX из модуля snmpstats openSIPS. Чтобы это произошло, необходимо и достаточно:

- В файле /etc/snmp/snmp.conf в конце файла необходимо добавить строчки:

master agentx

agentXSocket tcp:localhost:705

- В файле /etc/snmp/snmpstats.conf (если не существует - создать) добавить строчку:

agentXSocket tcp:localhost:705

Вся нужная конфигурация для подключения модуля snmpstats имеется в файле конфигурации opensips.conf. Mib-файлы для мониторинга размещены здесь:

svn://src-server/lemz/KARSv2/trunk/Docs/development/openSIPS/MIBS

Ключевыми параметрами для контроля состояния являются:

[openserCurNumDialogs].1.3.6.1.4.1.27483.3.1.3.1.3.2.1.0 – число установленных соединений;

[openserCurNumDialogsInSetup].1.3.6.1.4.1.27483.3.1.3.1.3.2.3.0 – число устанавливаемых соединений.

## 3.5 Настройка исходящих авторизаций

Если необходимо настроить исходящие авторизации на внешних регистраторах, то для этого необходимо заполнить таблицу REGISTRANT в базе данных, например, так:

## 3.6 Настройка динамической маршрутизации

Для осуществления звонков на доверенные шлюзы необходимо их зарегистрировать в системе динамической маршрутизации, которую осуществляет модуль «drouting.so». Модуль на текущий момент учитывает содержание 4х таблиц в базе данных. Это таблицы: DR_CARRIERS, DR_GATEWAYS, DR_GROUPS и DR_RULES. Сейчас в скрипте конфигурирования opensips разрешен прямой набор на шлюзы, если в адресе для дозвона имеется префикс следующего формата: «gw-XXXXXX-<номер в шлюзе>». Допустим, у нас имеется в сети доверенный шлюз с адресом «192.168.12.81». Для того, чтобы осуществить исходящий набор в этот шлюз из нашего домена по набору «gw-012082-<номер в шлюзе>» необходимо в БД сделать следующие записи. В таблице DR_GATEWAYS зарегистрировать так:

А в таблице правил указать DR_RULES следующее:

Поле ATTRS имеет тот же смысл, что дополнительные поля в таблицу SUBSCRIBER. Атрибут «pm» аналогичен по смыслу полю «PROXY_MEDIA», а атрибут «rm» - полю «RECORDER_ADDRESS».

После этих изменений opensips нужно перегрузить или воспользоваться утилитой opensips-cli для оперативной перегрузки таблиц:

./opensipscli –x mi dr_reload

Для того, чтобы проверить, встал ли шлюз на обслуживание сервером, можно воспользоваться следующей командой:

./opensipscli –x mi dr_gw_status

В ответ должны получить приблизительное такое:

После этих настроек звонок от абонента opensips (того, кто успешно зарегистрировался через таблицу SUBSCRIBER и определил свое местоположение в таблице LOCATION) должен проходить.

# 4 Установка и конфигурирование RTPProxy

Данное программное обеспечение позволяет манипулировать RTP потоками. Последние исходные коды расположены здесь: https://github.com/sippy/rtpproxy/archive/refs/tags/v2.1.0.tar.gz

## 4.1 Сборка версии 2.1.0

- Распаковать архив.

- Выполнить конфигурирование «./configure».

- Собрать «make».

4.2 Установка и настройка

Никаких конфигурационных файлов не существует. Все параметры передаются непосредственно исполнительному модулю командной строке. Детальная информация о параметрах, принимаемых сервисом, находится здесь: RTPProxy 2.2 Manual.

Например, такой запуск:

./rtpproxy -l 0.0.0.0 -m 10000 -M 40000 -s udp:127.0.0.1:7899 -F

означает, что служба запускается с прослушиванием IPv4 интерфейса «0.0.0.0» и выделением диапазона портов [10000,40000] и будет управляться по сокету udp:127.0.0.1:7899.