# Описание взаимодействия по протоколу P1 (протокол конфигурирования и управления канальной емкостью ЦТРС)

# Введение

Протокол предназначен для получения доступа  к  «Системной службе управления ЦТРС» (ССУ). Транспортная часть основана на протоколе TCP с пакетизацией TPKT версии 3. Серверную часть протокола (часть, которая принимает команды) реализует ССУ, а клиентскую – «Графический интерфейс терминала ЦТРС» (ГИТ), «Автоматическая служба сценария терминала ЦТРС» (АСС) и «Графический интерфейс оператора СТКУ» (ГИО).

Как команды, так и сообщения имеют единый формат.

| Код команды/сообщения (2 байта LoHi) | Идентификатор команды (4 байта LoHi) | Идентификатор сообщения (4 байта LoHi) | Данные команды/сообщения (переменной длины) |
| --- | --- | --- | --- |

Код команды/сообщения – это целочисленное значение, показывающее, что за команда или сообщение пришло. Структура этого кода следующая: 15-й бит указывает, какое подмножество команд и сообщений применяется. Если этот бит установлен, то это команда (сообщение) управления настройками, осуществляемыми из ГИО. В этом случае будем называть это подмножество команд и сообщений «P1 ГИО». В противном случае - «P1 ГИТ».

Идентификатор команды – это уникальный идентификатор пакета команды. Его назначает программное обеспечение, сгенерировавшее команду. Это значение, полученное от ГИТ и ГИО, не должно равняться 0. Это поле для сообщения означает синхронный ответ на точно определенную команду.

Идентификатор сообщения - это также уникальный идентификатор пакета, но сообщения. ССУ никогда не должно это значение устанавливать в 0.

Данные команды/сообщения – это специфические параметры для команды (сообщения). Содержимое поля зависит от конкретного кода команды/сообщения.

Протокол TPKT ограничивает размер пакета длиной в 64Кб. Реализация протокола P1 ограничивает размер поля «Данные команды/сообщения» в 63Кб. Для передачи более значительных наборов данных, необходимо применять сериализацию. Она может быть различной для отдельного «кода команды/сообщения».

Все текстовые сообщения, передаваемые протоколом, используют кодировку UTF-8.

# Команды «P1 ГИТ» (уровень 0)

Как уже было сказано ранее, эти 15-ти битные команды в коде имеют сброшенным старший (16-й) бит.

## Команда готовности/регистрации

| Код | Параметры |
| --- | --- |
| 0 | [NextReady (2 байта) LoHi][Status (1 байт)] |

Команду должен высылать ГИТ сразу после старта. Команда означает, что к порту присоединился графический интерфейс. В параметрах может указываться количество миллисекунд, через которые ГИТ будет высылать следующий пакет готовности. Если этого не произойдет, то ГИТ будет принудительно отключен от ССУ через 5 секунд как аварийный. Если параметр опущен, то ССУ ожидает следующую команду готовности через 5 секунд. В ответ на эту команду ССУ выдаст «Сообщение подтверждения готовности/регистрации». Если идет интенсивный обмен с ССУ, то команда может быть опущена. Т.е., каждая команда этого подмножества продлевает готовность на 5 секунд. Опциональный индикатор Status имеет смысл флаговой переменной, указывающей ССУ на следующие характеристики терминала. Если параметр опущен, то это значение считается равным 0.

| № бита Status | Параметры |
| --- | --- |
| 0 | Флаг, установка которого обозначает, что терминал работает под управлением АСС |
| 1 | Индикатор, выставляемый ГИТ или АСС в случае, когда требуется индикация блокировки |
| 2 | Индикатор, выставляемый ГИТ или АСС в случае, когда индицируется статус загрузки параметров (инициализация) |

## Команда запроса настроек графического интерфейса

| Код | Параметры |
| --- | --- |
| 1 | [<AllLength (4 байта LoHi)>] |

Команда может быть выслана ГИТ в случае необходимости получить настройки графического интерфейса. Например, команда высылается при старте сразу после получения подтверждения готовности. Для открытия транзакции ГИТ должен выслать эту команду без параметров. В ответ на получение очередного фрагмента данных ГИТ обязан выслать пакет с числом полученных байтов данных. В рамках одной транзакции «Идентификатор команды» должен быть неизменным. В противном случае ССУ аварийно закроет транзакцию. В ответ на каждый запрос, ССУ вышлет очередной фрагмент данных. При получении последнего пакета для закрытия транзакции ГИТ необходимо выслать пакет с общей длиной настроек в байтах. В ответ на это ССУ вышлет сообщение о закрытие транзакции (см. «Сообщение о настройках графического интерфейса»).

## Команда подтверждения применения настроек

| Код | Параметры |
| --- | --- |
| 2 | [<Тип настроек (1 байт)>] |

Команда указывает ССУ применить указанный тип настроек. Типы настроек описаны в «Команде управления транзакцией настроек». Информация о статусе настроек и необходимости применить новые настройки высылается от ССУ «Сообщением об изменении настроек».

## Команда отправки сообщения на удаленный адрес

| Код | Параметры |
| --- | --- |
| 3 | <CalledAddressLen (2 байта LoHi)>[< CalledAddress ((1 байт)*CalledAddressLen)>] <MsgLen (2 байта LoHi)> [<MsgLen ((1 байт)*MsgLenLen)>] |

Команда указывает ССУ отослать сообщение другому ЦТРС. В случае успешной доставки сообщения ГИТ плучит сообщение об отсутствие ошибки. В противном случае – ССУ вышлет сообщение с описанием ошибки.

## Команда активации канальной  сессии

| Код | Параметры |
| --- | --- |
| 11 | <P1Version (1 байт)><SessionID (4 байта LoHi)><CID канала (4 байта LoHi)> <CallerIDLen (2 байта LoHi)>[< CallerID ((1 байт)*CallerIDLen)>] <CalledIDLen (2 байта LoHi)>[< CalledID ((1 байт)*CalledIDLen)>] [<Mode (1 байт)>] |

Команда активации канальной сессии предназначена для осуществления исходящего или приёма входящего вызова. Если ГИТ необходимо осуществить исходящий вызов, то поле <SessionID> должно содержать значение 0. В противном случае, эта команда будет интерпретирована как попытка активации (приема) входящего вызова.

Параметр <P1Version (1 байт)>. Содержит целочисленное значение версии структуры команды. Текущее значение версии структуры равно 1.

Параметр <SessionID (4 байта LoHi)>. Содержит идентификатор канальной сессии.

Параметр <CID канала (4 байта LoHi)>. Содержит идетификатор канальной ёмкости, к которой относится (или будет относиться, в случае исходящего набора) канальная сессия.

Параметр <CallerIDLen (2 байта LoHi)>.  Длина в байтах поля <CallerID>.

Опциональный параметр <CallerID ((1 байт)*CallerIDLen)>. Данный параметр содержит специфическое для данного <CID> значение адреса вызывающей стороны. Этот параметр применяется только для каналов типа H323, SIP. Для каналов H323 и SIP этот адрес имеет формат адресов, принятых в этих протоколах. Для каналов FILE – значение для плеера должно оставаться пустым, а для записи должно содержать значение «recorder».

Параметр <CalledIDLen (2 байта LoHi)>.  Длина в байтах поля <CalledID>.

Опциональный параметр <CalledID ((1 байт)*CalledIDLen)>. Данный параметр содержит специфическое для данного <CID> значение адреса вызываемой стороны и применяется только для организации исходящего вызова. Для каналов H323 и SIP этот адрес имеет формат адресов, принятых в этих протоколах. Для каналов FILE этот параметр содержит имя файла (абсолютное или онтносительное).

Опциональный параметр <Mode (1 байт)>. Определяет режима активации для входящего вызова.

Если значение равно 0, то входящий вызов активируется индикацией ответного состояния с «подъемом» разговорного тракта.

Если значение равно 1, то входящий вызов активируется индикацией оповещения доступности абонента без «подъема» разговорного тракта.

Если значение равно 2, то входящий вызов активируется «подъемом» разговорного тракта в предответной фазе (при этом линейного сигнала «свободен» не выдается).

Если значение равно 3, то входящий вызов активируется индикацией оповещения доступности абонента с «подъемом» разговорного тракта.

Для исходящего вызова этот параметр имеет смысл только для каналов типа FILE и интерпретируется как количество повторов проигрыша файла (0 – бесконечно). Если параметр опущен, то подразумевается 0.

Результат. При успешном и неуспешном старте процедуры активации в сторону ГИТ будет направлено сообщение об ошибке. В случае успеха код ошибки будет равен 0. Важно, что после успешной активации, сообщение о статусе канальной сессии будет содержать идентификатор команды активации.

## Команда деактивации канальной  сессии

| Код | Параметры |
| --- | --- |
| 12 | <P1Version (1 байт)><SessionID (4 байта LoHi)>[<ReleaseCode (1 байт)>] |

Команда деактивации канальной сессии предназначена для разрушения канальной сесии. После успеха выполнения этой команды отменяются все команды активации и коммутации.

Параметр <P1Version (1 байт)>. Содержит целочисленное значение версии структуры команды. Текущее значение версии структуры равно 1.

Параметр <SessionID (4 байта LoHi)>. Содержит идентификатор деактивируемой канальной сессии.

Опциональный параметр <ReleaseCode (1 байт)>. Содержит код причины разъединения. Значения должны соответствовать рекомендации Q.850.

Результат. При успешном и неуспешном старте процедуры активации в сторону ГИТ будет направлено сообщение об ошибке. В случае успеха код ошибки будет равен 0. После получения этого сообщения канальная сессия считается разрушенной.

## Команда управления параметрами активной канальной сессии

| Код | Параметры |
| --- | --- |
| 13 | <P1Version (1 байт)> <SessionID (4 байта LoHi)><ParamCode (2 байта LoHi)> <ParamLen (2 байта LoHi)>[<Params ((1 байт)*ParamLen)>] |

Команда предназначена для управления параметрами активной канальной сессии: трансляцией DTMF-сигналов, управление тангентой радиоканала, подстройка частоты радиоканала и т.п.

Параметр <P1Version (1 байт)>. Содержит целочисленное значение версии структуры команды. Текущее значение версии структуры равно 1.

Параметр <SessionID (4 байта LoHi)>. Содержит идентификатор модифицируемой канальной сессии.

Параметр <ParamCode (2 байта LoHi)>. Параметр содержит численное значение кода требуемой операции над канальной сессий. Перечень кодов приведен в следующей таблице:

| ParamCode | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Команда передача DTMF-сигнала |
| 1 | Команда управления тангентой радиоканала |
| 2 | Команда подстройки частоты радиоканала |
| 3 | Команда управления активностью медиасреды (SUSPEND/RESUME) |
| 4 | Команда перевода входящего вызова (REFER) |
| 5 | Команда управления уровнем сигнала устройств ППРП или плеера |

Параметр <ParamLen (2 байта LoHi)>. Длина в байтах поля Params.

Опициональный параметр <Params ((1 байт)*ParamLen)>. Параметры, специфические для данного <ParamCode>. В следующей таблице преведено соотношения кода операции и его параметров:

| ParamCode | ParamLen | Params |
| --- | --- | --- |
| 0 | 4 | <DTMFCode (1 байт)> - значение от 0..F <DTMFMode (1 байт)> - возможные значения: 0 – проиграть inband DTMF в звуковом канале 1 – проиграть inband DTMF в формате RFC 2833 2 – оттранслировать DTMF в сигнализации <DTMFDuration (2 байта LoHi)> - длительность сигнала в миллисекундах |
| 1 | 1 | <Flags (1 байт)> - Флаговое поле: бит 0 – индикатор включения/выключения тангенты, биты 1-3 – зарезервированы биты 4-7 – приоритет включения тангенты (для отключения – игнорируются) |
| 2 | 8 | <ChanID (4 байта LoHi)> - номер канала из сетки частот радостанции <Frequency (4 байта LoHi)> - частота радостанции в формате float |
| 3 | 1 | <Flags (1 байт)> - Флаговое поле: бит 0 – передача медиасреды разрешена бит 1 – прием медиасреды разрешен биты 2-7 – не используются |
| 4 | >0 | <ReferAddress (>0)> - строка адреса для перевода вызова |
| 5 | 3 | <CMDCode (1 байт)> - значение 0..1 0 – запрос текущего уровня 1 – установка уровня <PlayLevel (1 байт со знаком)> - значение -20..20 (децибелы) <TalkLevel (1 байт со знаком)> - значение -20..20 (децибелы) |

Результат. При успешном и неуспешном старте процедуры активации в сторону ГИТ будет направлено сообщение об ошибке. В случае успеха код ошибки будет равен 0. Сообщения о дополнительной информации будут являться в некоторых случаях косвенным индикатором успеха некоторых операций.

## Команда управления коммутацией активной канальной сессии

| Код | Параметры |
| --- | --- |
| 14 | <P1Version (1 байт)> <SessionID (4 байта LoHi)> <PlayLevel(1 байт)> <TalkLevel(1 байт)> <MediaListenCount (2 байта LoHi)>[<MediaListenSessions ((4 байта LoHi)* MediaListenCount)>] <MediaTalkCount (2 байта LoHi)>[<MediaTalkSessions ((4 байта LoHi)* MediaTalkCount)>] |

Команда предназначена для управления матрицей коммутации для канальной сессии.

Параметр <P1Version (1 байт)>. Содержит целочисленное значение версии структуры команды. Текущее значение версии структуры равно 1.

Параметр <SessionID (4 байта LoHi)>. Содержит идентификатор коммутируемой канальной сессии.

Параметр <PlayLevel(1 байт)>. Уровень сигнала для проигрывания в процентах. Актуально только для приборов разговорной панели. В текущей версии не применяется (устаревший параметр).

Параметр <TalkLevel(1 байт)>. Уровень сигнала от микрофона в процентах. Актуально только для приборов разговорной панели. В текущей версии не применяется (устаревший параметр).

Параметр <MediaListenCount (2 байта LoHi)>. Параметр, указывающий число сессий, прослушивающих текущую канальную сессию (<SessionID (4 байта LoHi)>).

Опциональный параметр <MediaListenSessions ((4 байта LoHi)* MediaListenCount)>. Список сессий, прослушивающих текущую канальную сессию (<SessionID (4 байта LoHi)>).

Параметр <MediaTalkCount (2 байта LoHi)>. Параметр, указывающий число сессий, которые прослушиваются текущей канальной сессией (<SessionID (4 байта LoHi)>).

Опциональный параметр <MediaTalkSessions ((4 байта LoHi)* MediaTalkCount)>. Список сессий, прослушиваемых текущей канальной сессией (<SessionID (4 байта LoHi)>).

Результат. При успешном и неуспешном старте процедуры активации в сторону ГИТ будет направлено сообщение об ошибке. В случае успеха код ошибки будет равен 0. Важно, что после применения команды, сообщение о статусе канальной сессии будет содержать соотвествующую информацию.

# Сообщения «P1 ССУ» (уровень 0)

Как уже было сказано ранее, эти 15-ти битные сообщения в коде имеют сброшенным старший (16-й) бит.

## Сообщение подтверждения готовности/регистрации

| Код | Параметры |
| --- | --- |
| 0 | Отсутствуют |

Команда является ответом на «Команду готовности/регистрации». ССУ обязано в ответе указать «Идентификатор команды», на которую выдается ответ.

## Сообщение о настройках графического интерфейса

| Код | Параметры |
| --- | --- |
| 1 | <№ фрагмента (4 байта LoHi)><Всего фрагментов (4 байта LoHi)><Общая длина настроек (4 байта LoHi)><Фрагмент данных (до конца пакета)> |

Сообщение выслается в ответ на «Команду запроса настроек графического интерфейса».

Поле «№ фрагмента» - это порядковый номер фрагмента данных, начиная с 1 и заканчивая значением «Всего фрагментов».

Поле «Общая длина настроек» - это общее количество байтов в файле настроек.

Поле «Фрагмент данных» содержит фрагмент данных из файла настроек графического интерфейса.

После получения «команды запроса настроек графического интерфейса» с параметром <AllLength> равным <Общая длина настроек> ССУ высылает в сторону ГИТ сообщение с <№ фрагмента> равным <Всего фрагментов>, общей длиной и пустым полем <Фрагмент данных>. Это означает, что ССУ успешно закрыло трансляцию настроек. Если в процессе трансляции произошла ошибка, то ССУ вышлет «Сообщение об ошибке» и аварийно закроет транзакцию.

## Сообщение об изменении настроек

| Код | Параметры |
| --- | --- |
| 2 | <Тип настроек (1 байт)><Статус настройки (1 байт)> |

Сообщение высылается на ГИТ в случае получения нового конфигурационного файла от ГИО.

В случае, когда ГИТ будет готов принять новые настройки или запросить статус текущих – ГИТ должен выслать «Команду подтверждения применения настроек» для указанного типа настроек. После этого, если необходимо,- выслать в сторону ССУ «Команду запроса настроек графического интерфейса».

Типы настроек описаны в «Команде управления транзакцией настроек». Статусы настроек имеют следующие значения:

| < Статус настройки > | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Настройка данного типа применена и не требет обновления |
| 1 | Настройка данного типа требет применения |
| 2 | Настройка данного типа применяется (*) |

(*) При получении события данного статуса, ГИТ должен считать, что все его сессии разрушены и до получения «Сообщения об изменении настроек» со <Статусом настройки> равным 0 все операции с сессиями приостановлены (поставлены в очередь).

## Сообщение об ошибке

| Код | Параметры |
| --- | --- |
| 3 | <Код ошибки (4 байта LoHi)>[< Текстовое описание ошибки>] |

Сообщение высылается на ГИТ в случае возникновении ошибочной ситуации при непосредственной обработке команд. ССУ в заголовке обязана указать «Идентификатор команды», при обработке которой возникла ошибка. Текстовое описание ошибки является опциональным. Соощение высылается с кодом 0 (без ошибки) как подтверждение приема команды.

## Сообщение о статусе внешнего адреса (терминала или канала громкоговорящей связи)

| Код | Параметры |
| --- | --- |
| 4 | <AddrLen (2 байта LoHi)>[< Addr ((1 байт)* AddrLen)>] <Status (1 байт)> <StatusNoteLen (2 байта LoHi)>[<StatusNote((1 байт)* StatusNote Len)>] |

Сообщение предназначено для того, чтобы оповестить ГИТ или АСС о состоянии какого-либо объекта (канала связи или SIP-агента) на сети. Сообщение носит информационный характер. ГИС и АСС сами принимают решение о том, какие действия осуществлять при в случае получения этого сообщения.

Параметр <AddrLen (2 байта LoHi)>. Количество байтов поля адреса (<Addr>).

Параметр <Addr ((1 байт)* AddrLen)>. Поле символьного описания адреса объекта о котором сообщен статус. Например: sip:222@192.168.1.16.

Параметр <Status (1 байт)>. Параметр, передающий код состояния объекта. В следующей таблице приведены возможные значения.

| <Status> | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Объект готов к приему входящего вызова |
| 1 | Объект не доступен аппартно (в аварии или отсутствует) |
| 2 | Объект занят исходящим соедиением |
| 3 | Объект занят входящим соединением |
| 4 | В объект поступил входящий вызов |
| 5 | Из объекта осуществляется исходящий вызов |
| 6 | Объект прислал короткое сообщение |
| 7 | Объект временно заблокирован (аналог DND) |
| 8 | Объект занят радиосвязью |

Параметр <StatusNoteLen (2 байта LoHi)>. Параметр указывает длину текстового описания.

Опциональный параметр <StatusNote((1 байт)* StatusNote Len)>. Параметр содержит текстовое поле, которое содержит дополнительную информацию о статусе.

## Сообщение о статусе канальной сессии

| Код | Параметры |
| --- | --- |
| 11 | <P1Version (1 байт)> <SessionID (4 байта LoHi)><CID канала (4 байта LoHi)> <MediaStatus (1 байт)><MediaErrorDscLen (1 байт)> [< MediaErrorDsc (MediaErrorDscLen*(1 байт))>] <SignallingStatus (1 байт)><SignallingRelCode (1 байт)> <CallerIDLen (2 байта LoHi)>[< CallerID ((1 байт)*CallerIDLen)>] <CalledIDLen (2 байта LoHi)>[< CalledID ((1 байт)*CalledIDLen)>] <MediaListenCount (2 байта LoHi)>[<MediaListenSessions ((4 байта LoHi)* MediaListenCount)>] <MediaTalkCount (2 байта LoHi)>[<MediaTalkSessions ((4 байта LoHi)* MediaTalkCount)>] |

Сообщение о статусе канальной сессии предназначено для индикации характеристик текущего состояния сессии. Это сообщение высылается каждый раз при изменении параметров сессии.

Параметр <P1Version (1 байт)>. Содержит целочисленное значение версии структуры сообщения. Текущее значение версии структуры равно 1.

Параметр <SessionID (4 байта LoHi)>. Содержит идентификатор канальной сессии.

Параметр <CID канала (4 байта LoHi)>. Содержит идетификатор канальной ёмкости, к которой относится (или будет относиться, в случае исходящего набора) канальная сессия.

Параметр <MediaStatus (1 байт)>. Отражает состояние медиасреды канальной сессии. Возможные варианты значений приведены в таблице статусов.

Параметр <MediaErrorDscLen (1 байт)>. Длина поля символьного описания статуса ошибки медиасреды.

Опциональный параметр <MediaErrorDsc (MediaErrorDscLen*(1 байт))>. Строка описания ошибки медиасреды в кодировке ASCII.

Параметр <SignallingStatus (1 байт)>. Отображает состояние сигнализации канальной сессии. Возможные варианты значений приведены в таблице статусов.

Параметр <SignallingRelCode (1 байт)>. Код причины разъединения при установке исходящего соединения. Имеет смысл при переходе статуса синализации Outgoing->Down и OutgoingFree->Down и при переходах в статус сигнализации Error. В первом случае этот параметр содержит значение, регламентируемое рекомендацией Q.850. Во втором случае – это внутренний код ошибки (см. Таблицу кодов ошибок).

Таблица статусов

| Значение | Параметр | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | None () | Это внутренний статус, который не высылается на сторону ГИТ. Сессия только что создана и ожидается появление какого-либо статуса. |
| 1 | Down (Media,Signalling) | Статус индицирует об исходном состоянии сессии. Статус возникает у только что созданной сессии или разрушенной. Также этот статус возникает у Media, когда ни входящий ни исходящий медиапотоки временно недоступны. |
| 2 | Up (Media,Signalling) | Статус индицирует об активном состоянии (ответ - для сигнализации и активный двухсторонний медиапоток – для медиа). |
| 3 | Outgoing (Media,Signalling) | Статус установки исходящего соединения для сигнализации. Для медиаканала этот статус показывает, что медиаданные транслируются только от канала |
| 4 | OutgoingFree (Signalling) | Статус, индицирующий о том, что при исходящем соединении удаленный абонент оповещен о вызове (для сигнализации). |
| 5 | Incoming (Media,Signalling) | Статус, индицирующий о входящем вызове (Signalling). Для Media этот статус указывает на доступность входящего медиапотока. |
| 6 | IncomingFree (Signalling) | Статус, индицирующий о том, что при входящем вызове вызываемый абонент о нем оповещен. |
| 7 | Downing (Media,Signalling) | Статус, индицирующий о том, что вызов приводится в исходное состояние. |
| 8 | Error (Media,Signalling) | Статус, индицирующий об ошибке. |
| 9 | Unknown (Media,Signalling) | Статус, индицирующий конфликт конвертации состояний. |
| 10 | Destroyed (Media,Signalling) | Статус индицирует, что сессия разрушена и больше не существует. |

Параметр <CallerIDLen (2 байта LoHi)>.  Длина в байтах поля <CallerID>.

Опциональный параметр <CallerID ((1 байт)*CallerIDLen)>. Данный параметр содержит специфическое для данного <CID> значение адреса вызывающей стороны. Этот параметр отображается только для каналов типа H323, SIP и RADIO. Для каналов H323 и SIP этот адрес имеет формат адресов, принятых в этих протоколах. Для RADIO – <IP адрес>:<порт> локального интерфейса для RTP соединения.

Параметр <CalledIDLen (2 байта LoHi)>. Длина в байтах поля <CalledID>.

Опциональный параметр <CalledID ((1 байт)*CalledIDLen)>. Данный параметр содержит специфическое для данного <CID> значение адреса вызываемой стороны. Для каналов H323 и SIP этот адрес имеет формат адресов, принятых в этих протоколах.

Для RADIO – <IP адрес>:<порт> удаленного интерфейса для RTP соединения.

Для FILE – имя файла для звуковоспроизведения. Для USB – название размещения прибора на шине (например, «headset_#1»).

Параметр <MediaListenCount (2 байта LoHi)>. Параметр, указывающий число сессий, прослушивающих текущую канальную сессию (<SessionID (4 байта LoHi)>).

Опциональный параметр <MediaListenSessions ((4 байта LoHi)* MediaListenCount)>. Список сессий, прослушивающих текущую канальную сессию (<SessionID (4 байта LoHi)>).

Параметр <MediaTalkCount (2 байта LoHi)>. Параметр, указывающий число сессий, которые прослушиваются текущей канальной сессией (<SessionID (4 байта LoHi)>).

Опциональный параметр <MediaTalkSessions ((4 байта LoHi)* MediaTalkCount)>. Список сессий, прослушиваемых текущей канальной сессией (<SessionID (4 байта LoHi)>).

## Сообщение дополнительной информации по активной канальной сессии

| Код | Параметры |
| --- | --- |
| 13 | <P1Version (1 байт)> <SessionID (4 байта LoHi)><ParamCode (2 байта LoHi)> <ParamLen (2 байта LoHi)><Params ((1 байт)*ParamLen)> |

Сообщение предназначено для оповещения ГИТ о дополнительных событиях по активной канальной сессии: DTMF-сигналы, состояние тангенты радиоканала, текущей частоте радиоканала и т.п.

Параметр <P1Version (1 байт)>. Содержит целочисленное значение версии структуры сообщения. Текущее значение версии структуры равно 1.

Параметр <SessionID (4 байта LoHi)>. Содержит идентификатор канальной сессии.

Параметр <ParamCode (2 байта LoHi)>. Параметр содержит численное значение кода требуемой операции над канальной сессий. Перечень кодов приведен в следующей таблице:

| ParamCode | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Сообщение о DTMF-сигнале |
| 1 | Сообщение о состоянии флагов радиоканала |
| 2 | Сообщение о параметре частоты радиоканала |
| 3 | Сообщение о качестве радиосигнала |
| 4 | Сообщение о статусе активного плеера |
| 5 | Сообщение о статусе удержания |
| 6 | Сообщение об уровне сигнала прибора ППРП или синтезатора (плеера) |

Параметр <ParamLen (2 байта LoHi)>. Длина в байтах поля Params.

Опициональный параметр <Params ((1 байт)*ParamLen)>. Параметры, специфические для данного <ParamCode>. В следующей таблице преведено соотношения кода операции и его параметров:

| ParamCode | ParamLen | Params |
| --- | --- | --- |
| 0 | 4 | <DTMFCode (1 байт)> - значение от 0x00..0x10: 0x00 – 0 … 0x09 – 9 0x0A – A 0x0B – B 0x0C – C 0x0D – D 0x0E – * 0x0F – # 0x10 – flash <DTMFMode (1 байт)> - возможные значения: 0 – DTMF в звуковом канале 1 – DTMF в формате RFC 2833 2 – DTMF в сигнализации <DTMFDuration (2 байта LoHi)> - длительность сигнала в миллисекундах |
| 1 | 1 | <Flags (1 байт)> - Флаговое поле: бит 0 – индикатор включения/выключения тангенты, бит 1 – индикатор детектора голоса на приеме бит 2 – индикатор детектора голоса на передаче бит 3 – признак владения тангентой биты 4-7 – приоритет включения тангенты |
| 2 | 8 | <ChanID (4 байта LoHi)> - номер канала из сетки частот радостанции <Frequency (4 байта LoHi)> - частота радостанции в формате float |
| 3 | 4 | <Quality (4 байта LoHi)> - качество сигнала радиостанции в формате float |
| 4 | 1 | <Flags (1 байт)> - описание режима проигрывания бит 0 – индикатор активности проигрывания (если сброшен, то проигрыш не ведется и позиция возобновления переведена на начало) бит 1 – индикатор останова проигрыша по истечению количества повторов (если сброшен, то останов произошел по причине отсутствия слушающих сессий) |
| 5 | 1 | <Mode (1 байт)> - описание режима удержания 0 – удержание отсутствует 1 – удержание с локальной стороны 2 – удержание с удаленной стороны |
| 6 | 2 | <PlayLevel (1 байт со знаком)> - значение -20..20 (децибелы) <TalkLevel (1 байт со знаком)> - значение -20..20 (децибелы) |

# Команды «P1 ГИО» (уровень 1)

## Команда готовности/регистрации

| Код | Параметры |
| --- | --- |
| 0+0x8000 | [<Пауза (2 байта LoHi)>] |

Команду должен высылать ГИО сразу после старта. Команда означает, что к порту присоединился оператор СТКУ для корректировки настроек. В параметрах может указываться количество миллисекунд, через которые ГИО будет высылать следующий пакет готовности. Если этого не произойдет, то ГИО будет принудительно отключен от ССУ через 5 секунд (или на <Пауза> миллисекунд) как аварийный. Если параметр опущен, то ССУ ожидает следующую команду готовности через 5 секунд. В ответ на эту команду ССУ выдаст «Сообщение подтверждения готовности/регистрации» на уровне 1. Если идет интенсивный обмен с ССУ, то команда может быть опущена. Т.е., каждая команда этого подмножества продлевает готовность на 5 секунд.

## Команда управления транзакцией настроек

| Код | Параметры |
| --- | --- |
| 1+0x8000 | <Тип настройки (1 байт)><Операция (1 байт)><Длина имени файла (2 байта LoHi)>[<Имя файла (1 байт*<Длина имени файла>)>] |

Команда высылается ГИО в случае необходимости: узнать версию настроек (каналов или графического интерфейса ЦТРС), открыть транзакцию загрузки файла настроек или закрыть её. Какое действие требуется, определяется параметром <Операция (1 байт)>. Параметр <Тип настройки> определяет типа настроек, над которыми будет осуществляться операция.

| <Операция> | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Чтение версии |
| 1 | Открытие транзакции загрузки файла настроек |
| 2 | Отмена транзакции загрузки файла настроек |
| 3 | Сохранение транзакции загрузки файла настроек |
| 4 | Новый файл настроек |

| <Тип настройки> | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Настройки ССУ (настройки каналов и глобальных параметров) |
| 1 | Настройки графического интерфейса ГИО или сценария АСС |
| 2 | Настройки голосовой подсистемы |

Параметр имени файла применяется только для трансляции файлов голосовой подсистемы. По этой причине файл операция (4) «Новый файл настроек» может быть применена только для этого типа настройки. Ответ на эту команду будет содержать номер версии, назначенный при трансляции первого файла.

В ответ, ССУ обязано ответить сообщением «Сообщение о статусе транзакции управления настройками», в котором указывается текущая версия настроек.

## Команда загрузки файла настроек

| Код | Параметры |
| --- | --- |
| 2+0x8000 | <Версия (4 байта LoHi)><№ фрагмента (4 байта LoHi)><Всего фрагментов (4 байта LoHi)><Общая длина настроек (4 байта LoHi)><Фрагмент данных (до конца пакета)> |

Команда загрузки фрагмента файла настроек. Предназначена для трансляции файлов настроек от ГИО к ССУ. Тип файла настроек определяется типом транзакции, в которой выполняется загрузка (см. «Команда запроса версии настроек»).

Поле «Версия» указывает номер новой версии. Эта версия не может быть изменена в рамках одной транзакции. Если такое произойдет, то ССУ вышлет сообщение об ошибке и отменит транзакцию со своей стороны.

Поле «№ фрагмента» - это порядковый номер фрагмента данных, начиная с 1 и заканчивая значением «Всего фрагментов».

Поле «Общая длина настроек» - это общее количество байтов в файле настроек.

Поле «Фрагмент данных» содержит фрагмент данных из файла настроек графического интерфейса.

# Сообщения «P1 ССУ» (уровень 1)

## Сообщение подтверждения готовности/регистрации

| Код | Параметры |
| --- | --- |
| 0+0x8000 | Отсутствуют |

Сообщение является ответом на «Команду готовности/регистрации» ГИО. ССУ обязано в ответе указать «Идентификатор команды», на которую выдается ответ.

## Сообщение о статусе транзакции управления настройками

| Код | Параметры |
| --- | --- |
| 1+0x8000 | <Версия (4 байта LoHi)> |

Сообщение является ответом на «Команду управления транзакцией настроек».  Параметр <Версия> указывает версию настройки того типа, который был запрошен в данной транзакции.

## Сообщение о статусе загрузки файла настроек

| Код | Параметры |
| --- | --- |
| 2+0x8000 | <Принято байтов (4 байта LoHi)><Номер файла (4 байта LoHi)> |

Сообщение высылается в процессе получения файла настроек как ответ на очередной фрагмент данных, доставленных «командой загрузки файла настроек». Транзакция закрывается со стороны ГИО «командой управления транзакцией настроек». <Номер файла> указывает порядковый номер загружаемого файла (начиная с нуля). Значение номера файла инкрементируется каждый раз при выполнии операции «Новый файл настроек» «командой управления транзакцией настроек». ССУ высылает данное сообщение каждый раз при получении фрагмета файла настроек.

## Сообщение об ошибке

| Код | Параметры |
| --- | --- |
| 3+0x8000 | <Код ошибки (4 байта LoHi)>[< Текстовое описание ошибки>] |

Сообщение высылается на ГИО в случае возникновении ошибочной ситуации при непосредственной обработке команд. ССУ в заголовке обязана указать «Идентификатор команды», при обработке которой возникла ошибка. Текстовое описание ошибки является опциональным.

# Список кодов ошибок

| Код | Уровень | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0,1 | Информация (в некоторых случаях) об отсутствие ошибки |
| 1 | 0 | Код сообщает об отсутствие у ССУ доступного файла настроек графического интерфейса |
| 2 | 0,1 | Код сообщает о том, что команде не удалось найти транзакцию, которая требуется для продолжения выполнения операции |
| 3 | 0,1 | Неверные параметры команды |
| 4 | 0,1 | Уровень соединения не соответствует команде |