Протокол конфигурирования и мониторинга шлюза.

Основной целью данного документя является описания протокола конфигурирования и мониторинга шлюза радио и других линейных интерфейсов.  Данный протокол базируется на протоколе SNMP версии 2.

Структура данных.

Все данные характеризующие шлюз, параметры конфигурирования и состояние устройства распологаются в ветке с OID 1.3.6.1.4.1.120312.1 (iso.organization.dod.internet.private.enterprises.lemzsnmp.gateway). В таблице 1. сруктурно описываются основные ветки.

Таблица №1. Основная структура.

| OID |  |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| gateway(1) | general(1) | base-general(1) | Ветка «базовых» настроек шлюза. |
|  |  | curr-general(2) | Ветка «текущих» настроек шлюза. |
| ---- //----//---- | interfaces(2) | base-radio(1) | Таблица «базовых» настроек радио интерфейсов |
| ---- //----//---- | ---- //----//---- | curr-radio(2) | Таблица «текущих» настроек радио интерфейсов |
| ---- //----//---- | ---- //----//---- | base-ggs(3) | Таблица «базовых» настроек ГГС интерфейсов |
| ---- //----//---- | ---- //----//---- | curr-ggs(4) | Таблица «текущих» настроек ГГС интерфейсов |
| ---- //----//---- | status(3) | status-general(1) | Ветка с данными о состоянии шлюза |
| ---- //----//---- | ---- //----//---- | status-interface-radio(2) | Таблица «текущих» состояний радио интерфейсов. |
| ---- //----//---- | ---- //----//---- | status-interface-ggs(3) | Таблица «текущих» состояний ГГС интерфейсов. |

|  | Параметры доступа: |
| --- | --- |
|  | - чтение и запись. |
|  | - только чтение. |

Теперь немного подробней о каждой ветке. В  general  находнятся все основные параметры шлюза, а также объекты для управляющия шлюзом. Таблицы base-radio и curr-radio имяют одинаковую структуру, каждоя строка таблицы описывает отдельнвый интерфейс. «Базовые» настройки доступны для редактирования, после того как все необходимые изменения внесены через специальные объекты управления из ветки general  эти параметры становятся «текущими». Аналагично для таблиц base-ggs и curr-ggs. Вся информация характеризующая работу щлюза доступна для чтения из ветки status.status-general. Информация о состоянии подключенных интерфейсов доступна в таблицах status. status-interfaces-radio и status. status-interfaces-ggs, а также все статистика и данные получение во время работы всех интерфейсов.

Теперь более подробно будут описаны все основные ветки.

Таблица №2. Структура gateway.XXX-general.

YY принимает значения  cg – curr-general и bg – base-general.

| OID |  | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| XXX-general | YY-upgrade(1) | INTEGER | Применить «базовые» настройки. Для активации действия необходимо записать 1 в этот объект. |
| ---//---//--- | YY-mode(2) | INTEGER | Режим работы шлюза 0 – Standalone 1 – Slave (режим Master/Slave) 2 – Master (режим Master/Slave) |
| ---//---//--- | YY-interfaces(3) | Таблица | Таблица содержит типы подключенных линейных интерфейсов. |

Таблица №3. Структура gateway.XXX-general.YY-interfaces.

| OID |  | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| YY-interfaces.1 | YY-interface-number(2) | INTEGER | Порядковый номер интерфейса в крейте. Принимает значение от 1..Максималшьное количество. |
| ---//---//--- | YY-interface-type(3) | INTEGER | Тип интерфейсной платы: 2 – подключена плата ГГС; 1 – подключена плата радио; 0 – плата не подключена; |

Таблица №4. Структура таблицы gateway.interfaces.XXX-radio.

YY принимает значения  cr – curr-radio и br – base-radio.

| OID |  | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| XXX-radio.1 | YY-number(2) | INTEGER | Порядковый номер интерфейса в крейте. Принимает значение от 1..Максималшьное количество. |
| ---//---//--- | YY-enable(3) | INTEGER | Значение параметра определяет активность интерфейса, интерфейс включен или интерфейс выключен. 1 – включен; 0 – выключен; |
| ---//---//--- | YY-dturi(4) | Char[20] | URI для организации передачи через интерфейс. Другими словами принимаемые данные из сети, коммутируются на данный интерфейс. Допустимые значения RTP:порт. Например: RTP:30000. |
| ---//---//--- | YY-druri(5) | Char[20] | URI для организации приема из интерфейса. Другими словами принимаемые данные из интерфейса, передаются в сеть. Допустимые значения RTP:ip_адрес:порт. В случае с RTP протоколом допускаются как, мультикаст, так и юникаст адреса. Например: RTP:224.1.1.1:30000 или RTP:192.168.1.2:30002. |
| ---//---//--- | YY-id-channel(6) | INTEGER | ID канала. Он передается в линейную плату при включении шлюза. |
| ---//---//--- | YY-freq-channel(7) | Float | Частота канала. Она передается в линейную плату при включении шлюза. |
| ---//---//--- | YY-access-to-channel(8) | INTEGER | Переключение канала так же возможно и в процессе работы шлюза, с помощью специальных команд в сигнализации. Параметр access-to-channel определяет тип доступа к переключению канала с помощью сигнализации. Доступны следующие значения: 1 – ALL. Переключение канала доступно всем. 0 – NONE. Нет доступа на переключения канала. |
| ---//---//--- | YY-transmit-gain(9) | INTEGER | Параметр отвечает за усиление при передаче. Диапазон принимаемых значений: 0-99. |
| ---//---//--- | YY-receive-gain(10) | INTEGER | Параметр отвечает за усиление при приеме. Диапазон принимаемых значений: 0-99. |
| ---//---//--- | YY-self-gain(11) | INTEGER | Параметр отвечает за усиление при самопрослушивании. Диапазон принимаемых значений: 0-99. |

Таблица №5. Структура gateway.interfaces.XXX-ggs.

YY принимает значения  cggs – curr-ggs и bggs – base-ggs.

| OID |  | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| XXX-ggs.1 | YY-number(2) | INTEGER | Порядковый номер интерфейса в крейте. Принимает значение от 1..Максималшьное количество. |
| ---//---//--- | YY-enable(3) | INTEGER | Значение параметра определяет активность интерфейса, интерфейс включен или интерфейс выключен. 1 – включен; 0 – выключен; |
| ---//---//--- | YY-mode(4) | INTEGER | Режим работы ГГС РЕЖИМЫ НУЖНО УТОЧНИТЬ |
| ---//---//--- | YY-dturi(5) | Char[20] | URI для организации передачи через интерфейс. Другими словами принимаемые данные из сети, коммутируются на данный интерфейс. Допустимые значения SIP:номер. Например: SIP:1000. |
| ---//---//--- | YY-druri(6) | Char[20] | URI для организации приема из интерфейса. Другими словами принимаемые данные из интерфейса, передаются в сеть. Допустимые значения SIP:номер[@ip_адрес]. Например: SIP:1001. |
| ---//---//--- | YY-transmit-gain(7) | INTEGER | Параметр отвечает за усиление при передаче. Диапазон принимаемых значений: 0-99. |
| ---//---//--- | YY-receive-gain(9) | INTEGER | Параметр отвечает за усиление при приеме. Диапазон принимаемых значений: 0-99. |

Таблица №6. Структура gateway.status.status-general

| OID |  | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| status-general | sg-status(1) | INTEGER | Состояние работы шлюза. СТАТУСЫ НУЖНО ПРОРАБОТАТЬ От 200 до 299 – шлюз запущен и работает: 200 - шлюз работает нормально; 201- нестабильный аудио поток; От 400 до 499 – ошибки в работе шлюза: 400 - шлюз не запущен; |
| ---//---//--- | sg-diag-table(2) | Таблица | Таблица содержит результаты предстартовой диагностики системы. Наличие исполняемых файлов, файлов скриптов и конфигурационных файлов. А также другую информацию о системе. |

Таблица №7. Структура gateway.status.status-general.sg-diag-table

| OID |  | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| sg-diag-table.1 | sg-diag-table-name(2) | Char[20] | Имя параметра |
| ---//---//--- | sg-diag-table-code(3) | INTEGER | Целочисленное значение соответствующее данному параметру. |
| ---//---//--- | sg-diag-table-text(4) | Char[1024] | Строка соответствующая данному параметру. |

Таблица №8. Структура таблицы gateway.status.status-interface-radio

| OID |  | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| status-interface-radio.1 | sir-number(2) | INTEGER | Порядковый номер интерфейса в крейте. Принимает значение от 1..Максималшьное количество. |
| --//---//--- | sir-status-radio(3) | INTEGER | Состояние интерфейсной платы: СТАТУСЫ НУЖНО ПРОРАБОТАТЬ АНАЛОГИЧНО СТАТУСАМ ШЛЮЗА От 200 до 299 – интерфейсная плата работает: 200 – OK. Интерфейсная плата работает нормально. От 400 до 499 – ошибки в работе с интерфейсной платой: 400 – NOT_CONNECTION. Cвязь с платой не установлена; 401 – NOT_RESPONSE. Интерфейсная плата не отвечает; |
| --//---//--- | sir-transmit(4) | INTEGER | Интерфейсная плата в состоянии передачи(PTT), 1 – Да; 0 – Нет. |
| --//---//--- | sir-receive(5) | INTEGER | Интерфейсная плата в состоянии приема(наличие несущей) 1 – Да 0 – Нет |

Таблица №9. Структура таблицы gateway.status.status-interface-ggs

| OID |  | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| status-interface-ggs.1 | sig-number(2) | INTEGER | Порядковый номер интерфейса в крейте. Принимает значение от 1..Максималшьное количество. |
| --//---//--- | sig-status-ggs(3) | INTEGER | Состояние интерфейсной платы: СТАТУСЫ НУЖНО ПРОРАБОТАТЬ АНАЛОГИЧНО СТАТУСАМ ШЛЮЗА От 200 до 299 – интерфейсная плата работает: 200 – OK. Интерфейсная плата работает нормально. От 400 до 499 – ошибки в работе с интерфейсной платой: 400 – NOT_CONNECTION. Cвязь с платой не установлена; 401 – NOT_RESPONSE. Интерфейсная плата не отвечает; |
| --//---//--- | sig-status-call(4) | INTEGER | Состояние интерфейсной платы: 0 – NOT_INUSE. Линия свободна. 1 – RINGING. Линия в состоянии вызова. 2 – BUSY. Линия занята. |