# Введение

# Основной конфигурационный файл

Основной конфигурационный файл содержит параметры «Системной службы управления ЦТРС» (ССУ).  ССУ при старте рядом с исполняемым модулем (krs-terminal-server) ищет конфигурационный файл с именем «krs-terminal-server.conf». Если файл не обнаруживается, то ССУ создает его с настройками по-умолчанию. Этот конфигурационный файл имеет структуру ini-файла.

## Глобальные параметры [MAIN]

Раздел [MAIN] содержит глобальные параметры ССУ. В этом разделе определяются следующие переменные.

| Имя параметра | Описание |
| --- | --- |
| LogLevel | Целочисленное значение. Биты от 0-2 указывает уровень детализации отладочных сообщений. Бит 3 указывает необходимость записывать отладочные сообщения в файл на диске. Если этот флаг установленб то ССУ создает в каталоге, где она запущена, подкаталог “Logs”. Логирование в файл осуществляется с разбивкой на дни и часы. Файлы держутся открытыми до момента закрытия (на границе часа). Если флаг не установлен, то осуществляется попытка трансляции логов на удаленный сервер логов по протоколу syslog (см. Апарметр LogAddres). По умолчанию значение этого параметра принимается равным 0 (самый низкий уровень детализации без сохранения в локальный файл). |
| LogAddress | Сетевой адрес syslog-приемника в формате: <host>:<port>. По умолчанию, параметр не определен и имеет значение “0.0.0.0:0”. Что указывает на то, что нет необходимости пытаться отослать события на приемник отладочных сообщений. |
| MainInPort | Целочисленное значение, указывающее номер TCP-порта, через который по протоколу Р1 осуществляется управление и конфигурирование ССУ. Значение по умолчанию равно 37000. |
| ConfVersion | Число, определяющее текущий номер версии конфигурации каналов ССУю Значение по умолчанию равно 0. Значение сохраняется ССУ каждый раз при получении очередных настроек по протоколу Р1. |
| UIConfVersion | Число, определяющее текущий номер версии графического интерфейса или параметров сценария службы автоматической коммутации. Значение по умолчанию равно 0. Значение сохраняется ССУ каждый раз при получении очередных настроек по протоколу Р1. |
| VoiceVersion | Число, определяющее текущий номер версии списка голосовых синтезаторов. Значение по умолчанию равно 0. Значение сохраняется ССУ каждый раз при получении очередных настроек по протоколу Р1. |

## Порт подключения терминала [SNMP]

Раздел описывает параметры взаимодействия ССУ с «Агентом SNMP ЦТРС» (А-SNMP). В этом разделе определяются следующие переменные.

| Имя параметра | Описание |
| --- | --- |
| AgentAddress | Сетевой адрес А-SNMP в формате: <host>:<port>. По умолчанию, параметр не определен и имеет значение “127.0.0.0:37001”. Описываемое соединение является реализацией протокола Р2 по доставки событий от ЦТРС до СТКУ |
| ReceiverAddresses | Список сетевых адресов, по которым А-SNMP будет рассылать события по протоколу SNMP (как trap, так и get). Адреса разделяются запятой. Если порт в адресе не указан, то используется стандартный порт SNMP для протокола UDP (162). |

## Настройка SIP –подключений [SIP. <NAME>]

Для описания точки подключения сигнализации по протоколу SIP 2.0, применяются разделы вида: [SIP.<NAME>]. <NAME> - уникальное символьное имя подключения. Внутри раздела описываются специфические переменные для такого рода подключения.

| Имя параметра | Описание |
| --- | --- |
| Capacity | Максимально возможное число сессий по данному подключению. Если значение не определено, разрешается только одна сессия. |
| ReceiverAddress | Локальный сетевой адрес точки точки сигнализации. Например, «192.168.1.98:5061». По умолчанию, применяется следующее значение: «0.0.0.0:5060» |
| URIScheme | Схема адресации при исходящих вызовах. Возможные значения: sip, sips или tel. По умольчанию применяется «sip». |
| MediaPorts | Диапазон портов, по которым осуществляется обмен по RTP приоколу. Значение по умолчанию равно «8000-8999». Желательна корреляция с параметром capacity. |
| MediaAddress | Локальный адрес, с которого необходимо создавать RTP-сессию. Если параметр не определен, то будет использован тот локальный адрес, по которому осуществляется обмен сигнализацией |
| UACRegisterCount | Параметр указывает количество исходящих регистраций. Если параметр не определен, то значение принимается равным 0. |
| UACRegister<Number> | Параметр описывает то, каким образом с этого подключения осуществлять регистрацию на удаленном регистраторе. Значение <Number> должно быть в диапазоне: 0.. UACRegisterCount-1. Параметр имеет следующий формат: <login>:<password>:<renew sec timer>@<host> (Например, так «222:23456@192.168.1.1») |
| UACSubscriberCount | Параметр указывает количество исходящих подписок. Если параметр не определен, то значение принимается равным 0. |
| UACSubscriber<Number> | Параметр описывает то, каким образом с этого подключения осуществлять подписки на системные событие и какие они должны быть. Значение <Number> должно быть в диапазоне: 0.. UACSubscriberCount-1. Параметр имеет следующий формат: <event>:<renew sec timer>:<contact> (Например, так «presence:60:222@192.168.12.11») |

## Настройки RADIO-подключений [RADIO-LIRA.<NAME>]

Для описания точки подключения сигнализации по радиоканалу от оборудования разработки КБ ЛИРА, применяются разделы вида: [RADIO-LIRA.<NAME>]. <NAME> - уникальное символьное имя подключения. Внутри раздела описываются специфические переменные для такого рода подключения.

| Имя параметра | Описание |
| --- | --- |
| LocalAddress | Локальный IP-адрес, на котором должны приниматься данные RTP-сессии от радистанции. Допускается применение мультикаст адреса. Например, так: «224.1.0.1:30000». Параметр не имеет умолчания. |
| RemoteAddress | Удаленный IP-адрес, на который отсылаются данные RTP-сессии для трансляции в радиостанцию. Например, так: «192.168.12.201:30100». Параметр не имеет умолчания. |

## Настройки USB-подключений периферийных устройств [LIRA.<NAME>]

Для описания подключения периферийных устройств  разработки КБ ЛИРА, применяются разделы вида: [LIRA.<NAME>]. <NAME> - уникальное символьное имя подключения. Внутри раздела описываются специфические переменные для такого рода подключения.

| Имя параметра | Описание |
| --- | --- |
| Location | Строка, определяющая тип и расположение разговорного прибора. Имеет следующий формат: <Device type>[_#<Device location>] <Device type> может принимать следующие значения: «Speaker» - динамик; «Table_microphone» - микрофон; «Headset» - гарнитура; «Handset» - телефонная трубка; «Line_interface» - линейный выход магнитофона; «PTT_pedal_interface» - напольная педаль тангенты. <Device location> определяет номер расположения dip-переключателей на плате устройства. Применяется для идентификации однотипных приборов. Значение может принимать значения от 1 до 255. Параметр <Device location> может отсутствовать для «PTT_pedal_interface». |

## Настройка FILE-подключений голосовых синтезаторов [FILE.<Name>]

Для описания голосовых синтезаторов  применяются описатели этого вида. Файлы транспортируются по протоколу P1 и размещаются krs-terminal-server в подкаталоге «voices».

| Имя параметра | Описание |
| --- | --- |
| Capacity | Максимально возможное число сессий по данному подключению. Если значение не определено, разрешается только одна сессия. |

## Настройка AUDIO-подключений переферийных устройств[AUDIO.<Name>]

Для описания подключения периферийных устройств ,  подключаемых через звуковую карту, применяются разделы вида: [AUDIO.<NAME>]. <NAME> - уникальное символьное имя подключения.

| Имя параметра | Описание |
| --- | --- |
| InDevice | Строковое имя устройства, с которого брать аудио поток |
| OutDevice | Строковое имя устройства, в котороый записывать аудио поток |

## Настройка конфигурации каналов [CHANNEL.<ID> [:<GID>]]

Для описания отдельной канальной ёмкости применяются секции вида  [CHANNEL.<ID> [:<GID>]]. <ID> - уникальный идентификатор каналой ёмкости в системе (разрешенный диапазон значений 1..0xFFFFFFFE). <GID> - не обязательный идентификатор группы каналов (разрешенный диапазон значений 1..0xFFFFFFFE).

| Имя параметра | Описание |
| --- | --- |
| Connection | Строка, которая указывает на конкретное подключение. Например, так: «SIP.TERMINAL_98_EP» |