КОМПЛЕКС СРЕДСТВ РЕЧЕВОЙ СВЯЗИ

«КСРС ТОПАЗ»

Руководство программиста

по установке ПО СТКУ версии 3.х.х.х

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие сведения о программе	3

2 Минимальные системные требования	3

3 Структура программы	3

3 Настройка программы	4

3.1 Установка runtime пакетов Qt 4.8.	4

3.2 Установка под Windows	4

3.3 Установка под Linux	4

4 Проверка программы	5

4.1 Проверка подключения к БД	5

Настоящее Руководство содержит сведения о назначении и функциях Системы Технического Контроля и Управления (далее по тексту - СТКУ); о технических средствах, обеспечивающих выполнение программы; о  структуре и настройке программы; а также описание способов проверки, позволяющих дать заключение о работоспособности СТКУ.

# 1 Общие сведения о программе

Программа СТКУ предназначена для технического контроля состояния терминалов связи, активного оборудования сети (коммутаторов, шлюзов) и управления ими в процессе эксплуатации.

Оборудование системы технического контроля и управления (СТКУ) представляет собой дублированный терминал, выполненный на базе ПЭВМ и специализированного программного обеспечения.

Функции:

управления терминалами связи, основным и резервным менеджерами связи, настройки системных параметров.

# 2 Минимальные системные требования

Операционная система:

- Windows XP Embedded либо Professional Service Paсk3. Также поддерживается Vista, Windows 7.

-  Linux Red Hat 15 (ядро не ниже 3.6.10). Также поддерживается Linux Red Hat 16-18.

# 3 Структура программы

Исполняемые модули и библиотеки

KARSControl[.exe] - исполняемый модуль графического интерфейса СТКУ, предназначен для конфигурирования и наблюдения за состоянием оборудования.

[lib]karsbuttonplugin.[dll]|[so] - библиотека кнопок ГГС графического интерфейса;

[lib]karsradiostationplugin.[dll]|[so] - библиотека кнопок РАДИО графического интерфейса;

[lib]karstabwidgetplugin.[dll]|[so] - библиотека страниц графического интерфейса.

sq\drivers\qsqlibased4.dll – библиотека, обеспечивающая работу с СУБД Firebird.

KarsV3.fdb – база данных КСРС, файл содержит настройки элементов системы, статистику работы.

Snmp-collector.exe - cистемная служба Windows, которая осуществляет сбор статистики о функционировании зависимых систем и позволяет получить статусы объектов в реальном масштабе времени.

Конфигурационные файлы

KARSControl.conf – файл локальной конфигурации ПО СТКУ. Пример настройки подключения к БД КСРС:

[DB]

host=192.168.1.216

file=D:/RINOCDB/AIR.FDB

user=SYSDBA

pwd=q

# 3 Настройка программы

Для успешного запуска ПО СТКУ необходимо:

1. Наличие x86 PC с установленной ОС: Linux (ядро >=3.6.10 и графическая оболочка KDE или GNOME) или Windows (XP, Vista, 7 или 8).

2. Должны быть установлены runtime пакеты Qt 4.8.1 (см. п.3.2 настоящей инструкции).

3. Для ОС Windows, иногда, отладочная сборка требует пакет Microsoft.VC90.DebugCRT.

Этот пакет прилагается вместе с исполняемыми модулями.

## 3.1 Установка runtime пакетов Qt 4.8.

Установка под Windows

1. Скопировать библиотеки из дистрибутива Qt/Windows/*.dll  в системный каталог Windows.

2. Скопировать библиотеки из дистрибутива Qt/Windows/*.dll в текущий каталог с исполняемыми модулями (если по каким-то причинам невозможно исполнить п.1).

Установка под Linux

1. Для установки на системы, поддерживающие обновления при  помощи yum достаточно установить 2 пакета: qt и qt-x11, совокупный размер которых не превышает 45 МБ.

2. Выполняем команду «yum install qt».

3. Выполняем команду «yum install qt-x11».

## 3.2 Установка под Windows

1. Убедиться в решении зависимостей п.2-3.

2. Создать каталог для файлов (например, d:\ksrs-control).

3. Скопировать в созданный каталог файлы из дистрибутива Modules/Windows с сохранением структуры каталогов.

4. Запустить KARSControl.exe.

## 3.3 Установка под Linux

1. Убедиться в решении зависимостей п.2-3.

2. Создать каталог для файлов (например, /opt/ksrs- control).

3. Скопировать в созданный каталог файлы из дистрибутива Modules/Linux с сохранением структуры каталогов.

4. Сконфигурировать доступность в системе библиотек: libkarsbuttonplugin.so,    libkarsradiostationplugin.so, libkarstabwidgetplugin.so. Для этого отконфигурировать  /opt/ksrs-control в /etc/ld.so.conf.d создать конфигурационный файл под названием              ksrs-control.conf следующего содержания:/opt/ksrs-control. Затем выполнить команду  «ldconfig».

5. Запустить KARSControl.exe.

# 4 Проверка программы

## 4.1 Проверка подключения к БД

Для  проверки правильности подключения к БД запустите KARSControl.exe. Укажите параметры авторизации.

Рис. 1

Далее, после нажатия на кнопку «ОК» откроется основное окно программы «КРСР СТКУ», см. Рис. 2. При некорректном подключении на экран будет выведено окно с сообщением об ошибке.

Рис. 2