КОМПЛЕКС СРЕДСТВ РЕЧЕВОЙ СВЯЗИ

КСРС «ТОПАЗ»

Формализация основных и дополнительных функций

КСРС «Топаз»

(для служебного использования)

СОДЕРЖАНИЕ

1 Функции коммутации	3

1.1 Функция «Документирование»	3

2 Функции ГГС (громкоговорящей связи) и наземной связи	3

2.1 Функция «Симплекс»	3

2.2 Функция «Дуплекс»	3

2.3 Функция «Вызов абонентов ИВА»	3

2.4 Функция «Общий отбой (ОТБОЙ)»	4

2.5 Функция «Общий ответ»	4

2.6 Функция «Интерком прямого доступа (режим «Горячая линия»)»	4

2.7 Функция «Переадресация вызовов»	4

2.8 Функция «Переключение вызова»	5

2.9 Функция «Удержание соединения»	6

2.10 Функция «Конференция»	7

2.11 Функция «Прослушивание рабочего места»	8

2.12 Функция «Вторжение»	9

2.13 Функция «Групповой вызов (циркуляр)»	9

2.14 Функция «Режим объединения радио и телефонной связи (Р+Т)»	9

2.15 Функция «Приоритетный вызов»	10

2.16 Функция «Автодозвон»	10

2.17 Функция «Тастатура»	10

2.18 Функция «Тангента»	10

3 Функции радиосвязи	10

3.1 Функция «Базовое управление радиостанцией »	10

3.2 Функция «Управление удаленными РСТ»	11

3.3 Функция «Дистанционная перестройка частоты РСТ»	11

3.4 Функция «Создание группы радиостанций (до 5)»	12

3.5 Функция «Ретрансляция»	12

3.6 Функция «Приоритет прослушивания одной из радиостанций»	12

3.7 Функция «Переадресация частот»	12

3.8 Функция «Режим ограниченной ретрансляции речевого сигнала»	13

3.9 Функция «Приоритет прослушивания заданного радиоканала»	13

3.10 Функция «Выбор наилучшего сигнала»	13

4 Специальные функции	14

4.1 Функция «Экстренное повышение громкости»	14

4.2  Функция «Запись/воспроизведение»	14

4.3 Функция «Блокировка (разблокировка) терминала»	14

4.4 Функция «Контекстная помощь»	15

4.5 Функция «Запрет звуковых сигналов»	15

4.6 Функция «Класс обслуживания»	15

4.7 Функция «Регулировка громкости»	15

# 1 Функции коммутации

## 1.1 Функция «Документирование»

Наличие на терминале линейного интерфейса №1 означает необходимость записывать все радиопереговоры и прослушивания радиостанций в микшированном виде в этот канал. Наличие на терминале линейного интерфейса №2 требует записывать в этот канал переговоры наземной связи.

# 2 Функции ГГС (громкоговорящей связи) и наземной связи

## 2.1 Функция «Симплекс»

Данный тип вызова использует голос вместо звонка для оповещения вызываемого абонента. Вызов визуально отображается на любом рабочем месте, имеющем клавишу прямого доступа (ПД), назначенную для данной цели.

При исходящем вызове в симплексном режиме подключается только микрофон (для передачи речевой информации), а динамик отключен.

При входящем вызове в симплексном режиме подключается только динамик (для прослушивания речевой информации), а микрофон отключен.

Таким образом, сеансы симплексной связи односторонние.

В случае если кнопки вызова абонента сконфигурированы для работы в симплексном режиме, то вызываемый абонент слышит голос вызывающего без каких-либо действий со своей стороны.  В этом случае кнопки вызова абонентов работают в режиме без фиксации.

## 2.2 Функция «Дуплекс»

Стандартный (по-умолчанию) вызов с двухсторонним проключением тракта как в случае с исходящем вызовом, так и при обработке входящего. Наиболее актуален для ведения связи с телефонной сетью общего пользования (ТфОП).

В этом режиме, чаще всего, кнопки вызова абонентов работают в режиме с фиксацией.

## 2.3 Функция «Вызов абонентов ИВА»

Кнопки вызова абонентов оснащённых аппаратурой избирательного вызова типа «ИВА», работают в режиме с фиксацией. При ведении связи используется кнопка «Тангента наземной связи». На каждый канал связи создается два типа кнопок. Одна кнопка на прием и несколько кнопок на передачу. Количество кнопок на передачу соответствует количеству абонентов данного канала, с которыми необходимо иметь связь.

Посылка исходящего вызова осуществляется нажатием кнопки вызова нужного абонента. После установки соединения изображение кнопки становится нажатым, и её цвет меняется на «зелёный». При этом кнопки вызова остальных абонентов этого канала становятся «оранжевыми» и перестают реагировать на нажатия. С этого момента связь считается установленной.

Обычно, связь ведётся в симплексном режиме: нажате и удержание кнопки «Тангента наземной связи» позволяет «вести передачу», а отпускание кнопки «Тангента наземной связи» – позволяет «осуществлять приём». При получении вызова звучит акустический сигнал вызова, и кнопка приёма по данному каналу начинает мигать «жёлтым» цветом. Для ответа на вызов необходимо нажать мигающую кнопку приёма.

## 2.4 Функция «Общий отбой (ОТБОЙ)»

Клавиша «ОТБОЙ» используется для завершения каждого текущего соединения (установленного или устанавливаемого), а также прерывания входящего вызова, на который не дан ответ.

Любой вызов, на который не получен ответ в течение определенного времени прерывается автоматически (интервал времени настраивается через СТКУ).

Функция «Общий отбой» последовательно отбивает все соединения наземной связи, начиная с самого «молодого» (пришедшего позднее всех) до самого «старого» (пришедшего раньше всех остальных).

## 2.5 Функция «Общий ответ»

Клавиша «Общий ответ» используется для ответа на любой входящий вызов (прямой или косвенный). Ответ осуществляется последовательно на каждый вновь пришедший вызов. Одно нажатие реализует ровно один ответ на самый «старый» из ожидающих ответ вызовов.

## 2.6 Функция «Интерком прямого доступа (режим «Горячая линия»)»

Клавиша с функцией «Горячая линия» (ПДИ) предназначена для быстрого соединения одного ЦТРС с другим в пределах комплекса КСРС «Топаз».

При инициализации исходящего вызова необходимо нажать и/или удерживать нажатой клавишу «ПДИ» для установления двухстороннего соединения.

При входящем вызове, для приема вызова не нажимайте клавишу. Двухсторонняя связь устанавливается автоматически (немедленно), без каких-либо действий со стороны вызываемого абонента.

Работа функции похожа на симплексную связь, с теми лишь отличиями, что она работает только в пределах КСРС и она способна устанавливать «Дуплексную связь». По сути, это автоответ на входящий вызов. Является примером прямого оперативного доступа.

## 2.7 Функция «Переадресация вызовов»

Функция необходима для перенаправления всех регулярных входящих вызовов наземной связи с терминала на другой адрес: ЦТРС или другого абонента сети, поддерживающего переадресацию.

Функция «Переадресация входящих вызовов» может быть включена, к примеру, следующим образом:

- нажатием функциональной клавиши «Переадресация»;

- нажатием клавиши ПД (прямого доступа) или набором номера КД (косвенного доступа) на телефонной тастатуре.

После успешной установки переадресации появиться индикация «Переадресовано К … (идентификатор и имя абонента)».

Выключение переадресации может быть осуществлено, например, последовательным нажатием на кнопки «Переадресация» и «Отбой».

Вызов, уже переадресованный с какого-нибудь ЦТРС не может быть переадресован обратно.

Если на ЦТРС поступают переданные вызовы, то можно осуществить переадресацию еще раз. Исключение составляет необходимость переадресовать вызов назад адресату. Такие вызовы должны отклоняться.

Так сделано в существующей версии КАРС:

|  | Дисплейная область УСВ показывает, что на данном рабочем месте включена переадресация на ЦТРС 133 (РП ОСН). |
| --- | --- |
|  | Если вы хотите осуществить передачу вызовов со своего рабочего места, нажмите клавишу «Переадрес» для инициации функции. |
|  | Выберете новую цель групповой переадресации. |

## 2.8 Функция «Переключение вызова»

Функция переключения соединения используется для переключения текущего соединения от вашего рабочего места другому абоненту. Данная функция может быть инициирована только при наличии текущего соединения, в других случаях клавиша «Переключ» недоступна.

Переключение соединения в текущей версии КАРС осуществляется следующим образом:

|  | На вашем рабочем месте имеется текущее соединение. Клавиша «ПД1» - «зеленая» и «утоплена». |
| --- | --- |
|  | Нажмите клавишу «Переключ». |
|  | Текущее соединение с ПД1 примет состояние удержание. Клавиша «ПД1» подсвечивается «синим» цветом. |
|  | Выберете цель переключения (через прямой доступ или косвенный доступ). |
|  | Установите соединение и запросите о разрешении переключения удерживаемого вызова ПД1. Клавиша «ПД2» - зеленая и «утоплена». |
|  | Нажмите зеленую клавишу «Отбой» для завершения соединений Вашего рабочего места и переключения вызова ПД1 на ПД2. |
|  | При запрете на переключение нажмите на синюю клавишу, удерживаемого вызова ПД1. |
|  | Активизируется текущее соединение с ПД1. Клавиша «ПД1» - зеленая и «утоплена». Сообщить о запрете на переключение. Отбой. |

## 2.9 Функция «Удержание соединения»

Функция «Удержание соединения» позволяет поставить все текущие соединения на удержание. Также существует возможность переключения между двумя и более вызовами, поставленными на удержание по нажатию кнопки «Удержание».

Если Ваш вызов поставлен на удержание другим рабочим местом, вы должны получать специальную индикацию активизации данного режима.

Перевод текущего соединения в режим удержания осуществляется следующим образом:

|  | На вашем рабочем месте имеется текущее соединение. Клавиша «ПД1» - «зеленая» и «утоплена». |
| --- | --- |
|  | Нажмите клавишу «Удерж» для инициации функции. |
|  | Клавиша ПД1 отображает состояние удержания. Клавиша «ПД1» подсвечивается «синим» цветом. |
|  | Нажмите клавишу «Удерж» или синюю клавишу «ПД1» для возврата к текущему соединению. |
|  | На вашем рабочем месте имеется текущее соединение. Клавиша «ПД1» - «зеленая» и «утоплена». |

Переключение между текущим и удерживаемым соединениями. Переключение между двумя соединениями при помощи поочередной постановки на удержание одного абонента и работы с другим:

|  | На вашем рабочем месте имеются одно текущее соединение и одно соединение на удержании: ПД на удержании. Клавиша «ПД1» – подсвечивается «синим» цветом; КД текущее. Клавиша «7777557» - «зеленая» и «утоплена». |
| --- | --- |
|  | Нажмите клавишу «Удерж» для переключения. |
|  | Оба соединения переходят в состояние – удержанные. Клавиши «ПД1» и клавиша косвенного доступа «7777557» – подсвечиваются синим цветом. |
|  | Нажмите клавишу «Удерж» или нажмите кнопку «ПД1» для переключения. |
|  | Соединение КД остается на удержании. Клавиша косвенного доступа «7777557» подсвечивается «синим» цветом. Соединение ПД становится текущим. Клавиша «ПД1» - «зеленая» и «утоплена». Если в параметрах терминала указан режим завершения разговора – ручной, то можно напрямую переключаться между кнопками «ПД1» и «7777557». |
|  | Нажмите клавишу «Удерж.» для переключения. |
|  | Оба соединения переходят в состояние - удержанные. Клавиши «ПД1» и клавиша косвенного доступа «7777557» – подсвечиваются «синим» цветом. |
|  | Нажмите клавишу «Удерж» или нажмите кнопку «7777557» для переключения. |
|  | Соединение ПД ставится на удержание, соединение КД становится текущим. ПД на удержании. Клавиша «ПД1» – подсвечивается «синим» цветом. КД текущее. Клавиша «7777557» - «зеленая» и «утоплена». |

Для отбоя обоих вызовов, в удержанном состоянии, нажмите клавишу «Отбой» два раза.

## 2.10 Функция «Конференция»

В соединении конференц-связи участвует более двух абонентов, максимально до 30-ти, как внутренние абоненты КСРС, так и внешние абоненты (ДПУ, ОРЕХ, МАРС и т.д.). Количество участников конференции задается инициатором конференц-связи (он может добавлять новых абонентов и исключать старых).

|  | При помощи клавиши «КОНФ», создаем конференцию. |
| --- | --- |

Организатор конференц-связи

Организатор конференц-связи (абонент, инициирующий режим конференц-связи) управляет конференц-связью. Он может завершить режим при помощи клавиши «ОТБОЙ» или отключить абонента, объединенного в режиме конференц-связи последним.

Все другие участники конференции

Все другие участники могут покинуть конференц-связь без оказания влияния на других. Все участники могут поставить конференц-связь на удержание на своем рабочем месте, в то время как другие остаются подключенными.

Установка режима Конференц-связи

|  | Нажмите фиксированную клавишу «КОНФ» для инициации функции. Клавиша «Конф» - «зеленая» и «утоплена». |
| --- | --- |
|  | Нажмите клавишу «Приг.конф» для активизации функции добавления участников конференц-связи. |
|  | Выберите абонента для подключения к конференц-связи (ПД или КД). |
|  | Теперь у вас имеется текущее соединение в режиме «конференц-связь» с одним участником. Клавиша «ПД2» - «зеленая» и «утоплена». |
|  | Нажмите клавишу «Приг.конф» для активизации функции добавления участников конференц-связи. |
|  | Также как и в первом случае, выберите абонента для подключения к конференц-связи (ПД или КД). |
|  | Имеется текущее соединение в режиме «конференц-связь» с двумя участниками. Клавиша «ПД2» и «ПД3» - «зеленые» и «утоплены». Последний абонент может быть сброшен. |
|  | Как организатор конференц-связи, нажмите зеленую клавишу «Отбой», для сброса абонента, подключенного к конференц-связи первым. |
|  | Или отожмите «зеленую» клавишу «Конф», для сброса всех абонентов, подключенных к конференц-связи. |

Сброс в процессе конференц-связи

|  | Как организатор конференц-связи, нажмите «зеленую» клавишу «Отбой», для сброса абонента, подключенного первым к конференц-связи. |
| --- | --- |
|  | Как участник конференц-связи, нажмите зеленую клавишу «ОТБОЙ», для выхода из конференц-связи. |

## 2.11 Функция «Прослушивание рабочего места»

Данная функция позволяет прослушать радио и телефонную связь других ЦТРС. Взаимное прослушивание двумя абонентами друг друга исключено. Если прослушиваемый абонент настроен на симплексный режим вызова, то при исходящем звонке необходимо выключать прослушивание для исключения «самопрослушивания своего сообщения».

Существует режим секретности, который не позволяет прослушивать данный ЦТРС (параметр задается с ТТКУ).

|  | Нажмите клавишу «ПРОСЛ» для инициации функции. |
| --- | --- |
|  | Выберете рабочее место, которое хотите прослушать. |
|  | Прослушивание активизировано. Прослушивается вся входящая и исходящая информация рабочего места. Клавиша «ПД1» подсвечивается «бирюзовым» цветом. |
|  | Нажмите на клавишу прослушиваемого абонента, подсвечивающуюся «бирюзовым» цветом, и активизируйте соединение, если это необходимо. |
|  | Установлено соединение с прослушиваемым абонентом. Клавиша «ПД1» - «зеленая» и «утоплена». |
|  | Нажмите еще раз на «зеленую» и «утопленную» клавишу установленного соединения с абонентом и Вы вернетесь к функции прослушивания этого абонента. Клавиша «ПД1» вновь подсвечивается бирюзовым цветом. |
|  | Для завершения функции прослушивания нажмите клавишу «Просл» и выберете прослушиваемого абонента. |
|  | Прослушивание завершено. |

## 2.12 Функция «Вторжение»

Функция предназначена для вхождения в связь с оператором ЦТРС, занятым другой связью.

Функция применяется в случае, когда одному ЦТРС (вторгающимуся – В-ЦТРС) необходимо что-то экстренно сообщить другому ЦТРС (принимающему вторжение – ПВ-ЦТРС), а ПВ-ЦТРС в это время занят каким-либо разговором (по наземной или радиосвязи).

Для того чтобы воспользоваться этой функцией В-ЦТРС должен включить режим вторжения и указать кнопку прямого доступа к ПВ-ЦТРС. В этом случае кнопка прямого доступа к ПВ-ЦТРС «превращается» в кнопку «симплекс» вызова без фиксации в независимости от того как она на самом деле сконфигурирована. Когда кнопка прямого доступа будет отпущена, вызов вторжения будет разрушен со стороны В-ЦТРС.

В случае если на ПВ-ЦТРС разрешено вторжение, то он должен принять вызов с вторжением (автоматически на него ответить) и проключить текущий принимающий разговорный прибор на прием данных с входящего вызова. При этом звук от В-ЦТРС должен быть проключен только к ПВ-ЦТРС. Обратного звукового тракта не должно быть. Абонент, с которым в данный момент ведет разговор оператор ПВ-ЦТРС, также, по возможности, не должен слышать оператора В-ЦТРС. Если на ПВ-ЦТРС имеется кнопка прямого доступа от В-ЦТРС, то она должна индицировать симплексный голосовой вызов (соответствующим цветом). В этом случае вызов с ПВ-ЦТРС может быть отбит нажатием этой кнопки. Также этот вызов с ПВ-ЦТРС может быть отбит нажатием кнопки «Общий отбой», по которой осуществляется разъединение с последним установленным соединением.

Если на ПВ-ЦТРС включен режим «блокировки входящей наземной связи во время ведения радиопередачи», то звук от В-ЦТРС должен быть блокирован, но индикация о вызове должна остаться.

Если на ПВ-ЦТРС запрещено вторжение, то вызов вторжения, запрошенный с В-ЦТРС, должен быть отбит со стороны ПВ-ЦТРС без индикации пропущенного вызова.

Если функция вторжения осуществляется на незанятое разговором (освободившееся) ПВ-ЦТРС, то вызов всё равно осуществляется как вторжение с той лишь разницей, что для оповещения используется принимающий переговоный прибор из кнопки прямого доступа на В-ЦТРС. Если такой кнопки нет, то используется принимающий разговорный прибор по-умолчанию.

## 2.13 Функция «Групповой вызов (циркуляр)»

Групповой вызов - одновременный вызов всех внутренних и/или внешних корреспондентов (абонентов), заранее объединённых в группу в симплексном режиме. Группа может быть до 16 абонентов. Данная группа создается на ТТКУ. Должна обеспечиваться возможность организации на одном рабочем месте до 4-х групп группового вызова.

## 2.14 Функция «Режим объединения радио и телефонной связи (Р+Т)»

Объединение радио и телефонной связи – это режим, при котором абоненты установленного соединения телефонной связи имеют возможность прослушивания входящей информации радиосвязи. Информация телефонной связи при этом не должна передаваться в эфир.

Например, абонент 1 включил режим Р+Т, и включил любую имеющуюся у него радиостанцию (Р) на прослушивание. Затем установил телефонную связь с абонентом 2.  Абонент 2 будет слышать сигнал от радиостанции Р, при этом переговоры абонентов по телефонной связи не будут передаваться на радиостанцию Р.

## 2.15 Функция «Приоритетный вызов»

Приоритетный вызов – вызов, при котором в случае поступления запроса на установление соединения с более высоким уровнем приоритета обеспечивается возможность прерывания текущего соединения с уведомлением об этом абонентов текущего соединения. Соединения радиосвязи не прерываются.

Необходимо ввести понятие приоритета терминала (в текущей версии их 4).

## 2.16 Функция «Автодозвон»

Данная функция нужна для обеспечения возврата вызова (автоматического повтора вызова) при занятости вызываемого абонента или неполучении ответа.

Автоматический повтор номера при занятости вызываемого абонента

Если абоненты А и Б ведут наземную связь, то абонент В может нажав на клавишу «Автодозвон» и кнопку абонента А, установить режим автодозвона до абонента А (при этом на кнопке абонента А появится уведомление о том, что включен режим «Автодозвона»). Как только абоненты А и Б закончат свой разговор к абоненту А сразу же поступит вызов от абонента В.

Автоматический повтор номера при неполучении ответа от абонента

Если абонент А не отвечает на вызовы от абонента В, то можно с терминала В нажать на клавишу на клавишу «Автодозвон» и кнопку абонента А, установить режим автодозвона до абонента А (при этом на кнопке абонента А появится уведомление о том, что включен режим «Автодозвона»). При этом абонент А может совершать вызовы на другие терминалы, но как только он будет завершать разговор, он сразу получит вызов от абонента В.

## 2.17 Функция «Тастатура»

Телефонная тастатура нужна для набора косвенных номеров. Можно разместить на ней кнопки дополнительных функций (повторный набор, внутренний вызов, выход на АТС).

## 2.18 Функция «Тангента»

Тангента наземной связи (ТНС) применяется для эмуляции полудуплексного режима связи.  Когда установлена связь с абонентом, и мы его слышим. Но для того, чтобы абонент услышал нас, необходимо нажимать на ТНС.

## 2.19 Функция «Полудуплекс»

Применяется для ГГС кнопок, при разговоре с которых передающее разговорное устройство включается только в случае касания кнопки.

# 3 Функции радиосвязи

## 3.1 Функция «Базовое управление радиостанцией »

Управление радиостанцией осуществляется при помощи группы из 3-х кнопок: «ПРМ», «ПРД» и «ТНГ».

Кнопка «ПРМ» служит для подключения разговорных приборов к выходу радиоприемника и визуальной индикации приема. Кнопка работает в режиме «с фиксацией». В исходном состоянии кнопка изображена в отжатом положении, в этом состоянии разговорные приборы отключены от выхода радиоприемника.

Кнопка «ПРД» служит для подключения разговорных приборов к входу радиопередатчика. Кнопка работает в режиме «с фиксацией». В исходном состоянии кнопка изображена в отжатом положении, в этом состоянии разговорные приборы отключены от входа радиопередатчика.

Кнопка «ТНГ» служит для переключения радиопередатчика в режим «Излучение» и визуальным индикатором режима работы радиопередатчика. Кнопка работает в режиме «без фиксации». Кнопка реагирует на нажатия только при включенной кнопке «ПРД». В исходном состоянии кнопка изображена в отжатом положении, в этом состоянии кнопки радиопередатчик находится в режиме ожидания. При нажатии на изображение кнопки, ее рисунок меняется, она становится нажатой. При этом если конфигурация рабочего места корректна, кнопка меняет цвет на «зеленый». «Зеленый» цвет кнопки говорит о том, что соответствующий радиопередатчик переключен в режим «Излучение». В случае если радиопередатчик, которым управляет данная кнопка, используется другим ЦТРС, кнопка меняет цвет на «оранжевый» и перестает реагировать на нажатия. При этом при нажатии на изображение кнопки на сенсорной панели, тангенты на подставке для настольного микрофона, тангенты ручного микрофона или тангенты микротелефонной гарнитуры звучит акустический сигнал «Некорректная операция». Кнопка «ТНГ» должна иметь приоритет, настраиваемый с ТТКУ.

## 3.2 Функция «Управление удаленными РСТ»

При подключении к КСРС «Топаз» удаленных радиостанций в данный момент используется дополнительная аппаратура «Тангента +» производства ООО «Аэроком».

Кнопка «ОСН/РЕЗ» служит для переключения между основным и резервным радиосредствами, установленными на удаленных позициях и визуальной индикации текущего радиосредства на рабочих местах. Кнопка работает в режиме «с фиксацией».

Кнопка циклически подключает оборудование рабочего места к основному или резервному удаленному радиосредству. В исходном состоянии кнопка изображена в отжатом положении, светло-серого цвета (цвет фона панели). В этом состоянии кнопки, разговорные приборы и соответствующие кнопки управления радиосвязью подключены к основной удаленной радиостанции. При нажатии на изображение кнопки, ее рисунок меняется, она становится нажатой, и ее цвет меняется на «зеленый». «Зеленый» цвет кнопки говорит о том, что разговорные приборы и соответствующие кнопки управления радиосвязью переключены на резервную удаленную радиостанцию.

## 3.3 Функция «Дистанционная перестройка частоты РСТ»

Существует возможность дистанционной перестройки частоты у радиостанции, которая поддерживает данную функцию. Возможность выполнения данной функции определённым ЦТРС настраивается на СТКУ.

При нажатии специальной функциональной кнопки («Перестройка частоты РСТ») и последовательном выборе кнопки РСТ, должен появляться диалог управления частотой радиостанции.

Если в появившемся окне ввести значение частоты радиостанции, отличающееся от уже установленного, то ЦТРС должен передать в радиостанцию эту частоту (убедиться, что заданное значение частоты показано на дисплее радиостанции). При этом в кнопках «ПРМ», «ПРД», «ТНГ» нужно добавить измененную частоту.

Должна быть предусмотрена визуальная индикация активизации данной функции и отображение значения новой частоты на всех рабочих местах, имеющих доступ к данному радиоканалу.

## 3.4 Функция «Создание группы радиостанций (до 5)»

На ТТКУ существует возможность создания группы радиостанций (до 5 шт.), работающих на одной несущей. Для исключения самопрослушивания, если одна из радиостанций группы находится в режиме «Передача», приемные тракты остальных радиостанций группы отключаются от громкоговорителей. Запрет использования одного и того же радиоканала в режиме с/без разноса несущих означает, что радиостанция может работать либо только в составе группы, либо только самостоятельно.

## 3.5 Функция «Ретрансляция»

Возможность объединения до 15-ти радиоканалов и/или до 5-ти радиочастот (по три канала на частоту) в группу и ретрансляции принимаемых и передаваемых речевых сигналов по всем частотам группы.

Такая возможность объединения радиоканалов задается соответствующей конфигурации КСРС с ТТКУ. При этом происходит ретрансляция принимаемых сигналов одного из приемников группы на остальные передатчики группы. На одном ЦТРС имеется возможность создать только одну такую группу.

P.S. При конфигурировании комплекса для каждой частоты задается определённый ЦТРС, для которого возможно включение данной частоты в группу для ретрансляции.

## 3.6 Функция «Приоритет прослушивания одной из радиостанций»

На ТТКУ, для каждого из ЦТРС, имеется возможность задать повышенный приоритет прослушивания какому-либо радиоканалу. При этом этот радиоканал будет прослушиваться с более высоким уровнем громкости, чем остальные.

## 3.7 Функция «Переадресация частот»

С любого ЦТРС есть возможность переадресовать одну или несколько частот на другой ЦТРС. Переадресация может быть завершена только после подтверждения принимающего ЦТРС. При этом на передающем ЦТРС данная частота блокируется, а на принимающем ЦТРС она добавляется. Передающий ЦТРС, аналогичным образом, может вернуть себе управление частотой.

## 3.8 Функция «Режим ограниченной ретрансляции речевого сигнала»

На ТТКУ имеется возможность организации режима ограниченной ретрансляции речевого сигнала с частоты на частоту, при котором происходит ретрансляция речевых сигналов с одной частоты на другую в одну сторону (со второй частоты на первую ретрансляции не происходит), при этом диспетчер ведет связь по обеим частотам одновременно.

## 3.9 Функция «Приоритет прослушивания заданного радиоканала»

С ТТКУ можно задать приоритет прослушивания одному из частотных радиоканалов на рабочем месте. В таком случае, уровень громкости с этого частотного радиоканала будет выше, чем со всех остальных прослушиваемых в данных момент радиочастот, доступных для данного ЦТРС.

## 3.10 Функция «Выбор наилучшего сигнала»

Функция «Выбор наилучшего сигнала» от группы радиостанций активируется при нажатии заранее сконфигурированной кнопки. Кнопка «ВНС» служит для включения, выключения и визуальной индикации специального режима работы (режим «выбор наилучшего сигнала») группы радиостанций. Кнопка работает в режиме «с фиксацией».

В исходном состоянии кнопка изображена в отжатом положении, светло-серого цвета (цвет фона панели). При нажатии на изображение кнопки, ее рисунок меняется, она становится нажатой, и ее цвет меняется на «зеленый». Одновременно с этим включаются все кнопки «ПРМ» радиостанций входящих в группу ВНС.  «Зеленый» цвет кнопки говорит о том, что все радиостанции группы включены и подключены к разговорным приборам рабочего места. При этом на кнопках «ПРМ» радиостанций включенных в группу появляется надпись «BSS».

При обнаружении несущей частоты одной или несколькими радиостанциями группы, кнопки «ПРМ» соответствующих радиостанций начинают мигать «желтым» цветом. Одновременно с этим на одной из кнопок «ПРМ» появляется красная рамка, указывающая на то, что ЦТРС определил, что качество принимаемого сигнала этой радиостанции наилучшее, что и разговорные приборы рабочего места подключены именно к этой радиостанции.

Диспетчер имеет возможность в любое время включить/выключить режим выбора по качеству лучшего сигнала и работать с каждой радиостанцией отдельно.

|  | Для включения режима «Выбор наилучшего сигнала» нажимается клавиша «Выбор наилучшего сигнала ПРМ». |
| --- | --- |
|  | Клавиши «Выбор наилучшего сигнала ПРМ» и приемников радиоканалов, входящих в группу выбора приемника по качеству сигнала, принимают «зеленый» цвет, индицируя выбор режима Выбор наилучшего сигнала. Кроме этого, на клавишах приемников радиоканалов, входящих в группу выбора приемника по качеству сигнала, индицируется: - номер группы (10), в которую входит этот приемник; - тип выбранного режима для группы (ВНС); - выбранный на текущий момент времени в соответствии с коэффициентом качества связи приемник. |

# 4 Специальные функции

## 4.1 Функция «Экстренное повышение громкости»

Экстренное повышение уровня принимаемого речевого сигнала должно обеспечиваться нажатием специальной функциональной клавиши на все время ее удержания.

## 4.2 Функция «Запись/воспроизведение»

Можно документировать все переговоры диспетчера в течение настраиваемого промежутка времени (например, 30 минут). Циклически затирать записи по истечении этого времени.

С рабочего места, которому дали возможность прослушивания контрольных записей (например, РП) можно получать доступ к файлам записи определенного РМ.

Существует режим секретности, который не позволяет прослушивать контрольные записи с данного ЦТРС (параметр задается с ТТКУ).

## 4.3 Функция «Блокировка (разблокировка) терминала»

Кнопка нужна для проведения технического обслуживания сенсорного экрана ЦТРС. При включении блокировки все касания окна терминала должны игнорироваться.

## 4.4 Функция «Контекстная помощь»

Функция необходима для информирования пользователя о тех или иных функциональных возможностях.

## 4.5 Функция «Запрет звуковых сигналов»

Можно вкл/выкл звуковые сигналы на события. Необходимо уметь изменять мелодии сигналов и их длительность.

«ГОТОВНОСТЬ» - сигнал выдается при снятии телефонной трубки.

«КОНТРОЛЬ ПОСЫЛКИ ВЫЗОВА» - сигнал выдается при ожидании ответа вызываемого абонента телефонной связи.

«ЗАНЯТО» - сигнал выдается при занятости вызываемого абонента телефонной связи.

«ПЕРЕГРУЗКА» - сигнал выдается при отсутствии возможности установить соединение с абонентом внешней телефонной связи из-за проблем, связанных с каналами связи между взаимодействующими пунктами.

«ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕВОЗМОЖНО» - сигнал выдается, если вызываемый абонент телефонной связи выведен из работы или набранный номер не назначен.

«ВЫЗОВ» - сигнал выдается при поступлении вызова на рабочее место. Должна быть предусмотрена возможность включения и отключения акустического сигнала "ВЫЗОВ".

«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» - сигнал выдается при поступлении экстренного вызова на рабочее место. Должна быть предусмотрена возможность включения и отключения акустического сигнала "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ".

Визуальная индикация установленного соединения прямого доступа осуществляется в соответствующей кнопке прямого доступа и кнопке «ОТБОЙ».

Визуальная индикация установленного соединения косвенного доступа осуществляется в кнопке «ОТБОЙ».

## 4.6 Функция «Класс обслуживания»

КСРС позволяет обеспечивать программно-управляемую возможность назначения «класса обслуживания» каждому адресу (присвоенному соответствующему терминалу) в сети речевой связи между центрами ЕС ОрВД с целью разрешения/запрещения доступа к возможностям, функциям и линиям в сети.

Имеется возможность:

- назначения уровня приоритета терминалу;

- разрешения или запрещения использования определенной функции;

- разрешения или запрещения доступа к какому-либо каналу или тракту, подключенному к комплексу.

Имеется возможность создания нескольких классов обслуживания.

## 4.7 Функция «Регулировка громкости»

Громкость можно регулировать непосредственно на динамиках. Также громкость можно регулировать для каждой радиостанции индивидуально (прием и передачу).

Внутреннюю ГГС, внешнюю ГГС и телефонную связь нужно регулировать отдельно друг от друга!

# Приложение 1. Состояние готовности функций на 24.07.2014

| Функция | Процент готовности | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 100% | Функция реализована полностью |
| 2.1 | 100% | Функция реализована полностью |
| 2.2 | 100% | Функция реализована полностью |
| 2.3 | 60% | Разрабатывается, тестируются схемы в «старом режиме» с аппаратурой AddPac+E&M+Согласующий модуль |
| 2.4 | 100% | Функция реализована полностью |
| 2.5 | 100% | Функция реализована полностью |
| 2.6 | 100% | Функция реализована полностью |
| 2.7 | 50% | Функция реализована в режиме безусловной переадресации. Работы отложены из-за уровня приоритета работы |
| 2.8 | 0% | Решение этой задачи пока не запланировано. Функция не реализована. Необходимо уточнение ТЗ на эту функцию. Из описания не понятно, переводим мы этот вызов окончательно или контролируем его возврат? |
| 2.9 | 100% | Функция реализована полностью |
| 2.10 | 50% | Функция реализована в системной части. Работы отложены из-за уровня приоритета работы |
| 2.11 | 100% | Функция реализована полностью |
| 2.12 | 100% | Функция реализована полностью |
| 2.13 | 100% | Функция реализована полностью |
| 2.14 | 0% | Решение этой задачи пока не запланировано. Функция не реализована. В целом всё понятно, но какие условия отключения функции в описании не обозначены |
| 2.15 | 0% | Решение этой задачи пока не запланировано. Функция слабо формализована с точки зрения процедуры обработки нескольких вызовов. Необходимо уточнение ТЗ на эту функцию. В нем необходимо ответить на следующие вопросы: - Эти приоритеты задаются только к вызовам с автоответом? - Если новый вызов с автоответом и подразумевает другие РП, работает ли данный механизм? - Как механизм каскадируется? Т.е. что делать при последовательном приходе вызовов с повышающим приоритетом и каков механизм возврата? Сейчас обеспечивается механизм, позволяющий оператору самому выбрать способ реакции на новый входящий вызов |
| 2.16 | 0% | Решение этой задачи пока не запланировано. Функция не реализована. Данных для реализации достаточно |
| 2.17 | 100% | Функция реализована полностью |
| 2.18 | 85% | Функция реализована в объеме 2.19. Необходимо предусмотреть возможность применения аппаратной тангенты |
| 2.19 | 100% | Функция реализована полностью |
| 3.1 | 100% | Функция реализована полностью |
| 3.2 | 0% | Решение этой задачи запланировано. Со стороны ЦТРС необходимо дополнительно: - Выдавать информацию о том, какая РСТ (основная или резервная) в данный момент используется; - Осуществлять переключение между РСТ - Выводить диагностическую информацию о состоянии линии |
| 3.3 | 50% | Реализовано в сервере и протоколе с графическим интерфейсом. Необходимо реализовать поддержку в СТКУ и графическом интерфейсе ЦТРС |
| 3.4 | 0% | Решение этой задачи пока не запланировано. Эта функция очень похожа на реализованную сейчас функцию «сопряженных» РСТ. Требуется уточнение. |
| 3.5 | 0% | Решение этой задачи пока не запланировано. Эта функция непонятна. Какое отношение к этому может иметь ЦТРС? Судя по описанию, это некоторый механизм аппаратной группировки РСТ. |
| 3.6 | 0% | Решение этой задачи пока не запланировано. Разве не достаточно возможности раздельной настройки уровня приема (передачи) для каждой РСТ на ЦТРС? |
| 3.7 | 0% | Решение этой задачи пока не запланировано. Не является ли эта функция рудиментом от старой связной аппаратной платформы? |
| 3.8 | 0% | Решение этой задачи пока не запланировано. см. 3.5? В чем отличае? |
| 3.9 | 0% | Не является ли это (полным) дублем 3.6? |
| 3.10 | 25% | Разрабатывается. Серверная часть готова. Модуль оценки качества подключен. Работы ведутся в графическом интерфейсе |
| 4.1 | 0% | Решение этой задачи пока не запланировано. Актуальность этой функции обсуждалась. Требуется волевое решение и формализация параметров, если функция актуальна. |
| 4.2 | 0% | Решение этой задачи пока не запланировано. Функция не реализована. Данных для реализации достаточно |
| 4.3 | 100% | Функция реализована полностью |
| 4.4 | 0% | Решение этой задачи пока не запланировано. Функция не реализована. Данных для реализации достаточно |
| 4.5 | 0% | Решение этой задачи пока не запланировано. Функция не реализована. Данных для реализации достаточно |
| 4.6 | 0% | Решение этой задачи пока не запланировано. Каково видение этой темы на данный момент? |
| 4.7 | 100% | Функция реализована полностью |

Замечание 1. Красным цветовом в поле «процент готовоности» выделены задачи, которые не решались. Зеленым – задачи, которые полностью решены. Голубым – задачи, которые решаются на данный момент времени. Розовым – задачи, которые по тем или иным причинам были отложены.

Замечание 2. Красным или зеленым в поле «примечание» отмечены фразы, указывающие на отношение соответствующих задач к текущему плану работ. Фиолетовым цветом отмечены вопросы, требующие комментариев (разъяснений).