# УТВЕРЖДЕН

# ЦИВР.00531-01 34 01 ЛУ

# КОМПЛЕКС АППАРАТУРЫ РЕЧЕВОЙ СВЯЗИ

«КАРС Топаз»

# Руководство оператора ОТКУ

ЦИВР.00531-01 34 01

Листов 220

Подп. и дата

Подп. и дата

Инв. № подл.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

2015

СОДЕРЖАНИЕ

Принятые сокращения и определения	5

1 Аннотация	8

2 Начало работы	8

2.1 Организация интерфейса	10

3 Системные настройки	12

3.1 Основные системные настройки	12

3.1.1 Настройки ТТКУ	12

3.1.2 Настройка SNMP	13

3.1.3 Настройка внешних шлюзов	14

3.1.4 Настройка пользователей	16

3.2 Ресурсы сети	19

3.3 Параметры БД	21

4 Системные объекты	23

4.1 Создание системного объекта	23

4.2 Типы системных объектов	24

4.3 Состав объекта	26

4.4 Конфигурирование системного объекта	30

5 Цифровой терминал речевой связи (ЦТРС)	32

5.1 Основные настройки	34

5.1.1 Системные параметры	34

5.1.2 Настройки	35

5.1.2.1 Разговорные устройства	35

5.1.2.2 ГГС	36

5.1.2.3 Радиосвязь	38

5.1.2.4 Разное	40

5.2 Редактор Подключений	42

5.2.1 SIP-подключения	43

5.2.2 SIP-маршруты	46

5.2.3 RADIO-подключения	46

5.3 Редактор Интерфейса	47

5.3.1 Параметры страницы	52

5.3.2 Параметры кнопки ГГС	53

5.3.2.1 Разговорные устройства	59

5.3.2.2 Циркуляр ГГС	59

5.3.3 Параметры кнопки Радио	60

5.3.3.1 Разговорные устройства	65

5.3.3.2 Сопряженные радио	66

5.3.4 Параметры кнопки Радио КИТ	67

5.3.4.1 Разговорные устройства	70

5.3.5  Параметры кнопки Аварийного Оповещения	72

5.4 Звуковые События	76

5.5 Функциональные кнопки	81

5.6 Записная книжка	85

6 Блок линейных интерфейсов аналоговый (БЛИ-А)	87

6.1 Основные параметры	88

6.1.1 Состояние ВМ	88

6.1.2 Основные параметры	89

6.1.3 Сетевые параметры	89

6.1.4 Интерфейсы	90

6.1.5 Состояние ЛИ	91

6.1.6 Каналы	92

6.2 Внутренние таблицы маршрутизации	100

6.3 Параметры сигнализаций	101

6.3.1 Тип сигнализации ИВА	101

6.3.2 Тип сигнализации DTMF	102

6.3.3 Тип сигнализации МБ	103

6.3.4 Тип сигнализации FXO	104

6.3.5 Тип сигнализации FXS	105

6.4 Резервирование	106

7 Блок линейных интерфейсов цифровой (БЛИ-Ц)	109

7.1 Настройка Веб-интерфейса	111

7.1.1 Страница «Hardware info»	113

7.1.1.1 Раздел «Device information»	113

7.1.1.2 Раздел «Software information»	114

7.1.1.3 Раздел «Memory information»	114

7.1.1.4 Раздел «DSP information»	114

7.1.2 Страница «System»	115

7.1.2.1 Раздел «Driver configuration»	115

7.1.2.2 Раздел «DSP setup»	116

7.1.2.3 Раздел «Network configuration»	117

7.1.2.4 Раздел «Services startup»	119

7.1.3 Страница «Configuration»	120

7.1.3.1 Раздел «Main settings»	120

7.1.3.2 Раздел «Boards configuration»	120

7.1.3.3 Раздел «SIP/PJ»	120

7.1.3.4 Раздел «H323 configuration»	122

7.1.3.5 Раздел «E1 Trunks configuration»	122

7.1.3.6 Раздел «SS7 configuration»	124

7.1.3.7 Раздел «АК configuration»	125

7.1.3.8 Раздел «Redundancy»	126

7.1.3.9 Раздел «Emergency Phone configuration»	128

7.1.3.10  Сохранение изменений	129

7.1.4 Страница «Modems»	130

7.1.5 Страница «Routing»	130

7.1.5.1 Раздел «Main settings»	130

7.1.5.2 Раздел «Signalling targets»	131

7.1.5.3 Раздел «АК targets»	134

7.1.5.4  Раздел  «Patterns»	135

7.1.5.5 Раздел «Modem targets»	137

7.1.5.6 Раздел «Connections»	138

7.1.5.7 Раздел «Check patterns»	138

7.1.5.8 Кнопка «Save changes»	139

7.1.6 Страница «Statistics»	140

7.1.6.1 Раздел «Controller»	140

7.1.7 Страница «Syslog»	143

7.1.8 Страница «Logout»	143

7.2 Регистрация канала в системе	144

8 Блок аварийной связи (БАС)	147

8.1 Основные параметры	149

8.1.1 Состояние	149

8.1.2 Основные параметры	150

8.1.2.1 Параметры сети	150

8.2 Интерфейсы и каналы	150

8.2.1 Линейный интерфейс	151

8.2.2 Состояние ЛИ	152

8.2.3 Канал	154

8.3 Линейно-коммутационные интерфейсы	158

8.4 Кнопочные панели	159

8.5 Резервирование	161

9 Конфигурирование конвертера сигнализации ISDN PRI-ATS R2	163

10 Комплекс инструктажа и тренажа (КИТ)	168

10.1 Конфигурирование ЦТРС Тренажера	168

10.2 Конфигурирование БЛИ-А КИТ	175

10.2.1 VOIP пиры	175

10.2.2 Паттерны	178

10.2.3 Файлы	179

11 Настройка системы аварийного оповещения	180

11.1 Настройка схемы оповещения	180

12 Система мониторинга	183

12.1 Журнал мониторинга	187

12.2 Настройка звукового оповещения событий	191

12.3 Статистика по ЦТРС	192

12.4 Журнал СТКУ	194

12.5 Аварийное оповещение	196

12.6 Параметры мониторинга	198

13 Удаленное управление ЦТРС	200

13.1 Обновление конфигурации Тренажера	201

13.2 Обновление конфигурации	202

13.3 Переадресация вызовов	203

14 Техобслуживание системного объекта	206

15 Резервирование и восстановление БД	207

15.1 Файловый менеджер	210

15.2 Аварийное восстановление поврежденной БД	212

15.2.1 Превышение лимита транзакций	213

16 Смена пользователя	214

17 Управление питанием	215

Приложение А	216

Настройка принтера Epson LX-350	216

Приложение Б	219

Параметры усиления	219

Лист регистрации изменений	220

Принятые сокращения и определения

| АК | Абонентский комплект |
| --- | --- |
| АОН | Автоматический определитель номера |
| АРУ | Автоматическая регулировка усиления |
| АТА | Аварийный телефонный аппарат |
| АТС | Автоматическая телефонная станция |
| АЧЛИ | Аналоговая часть линейного интерфейса |
| БАС | Блок аварийной связи |
| БД | База данных |
| БЛИ-А | Блок линейных интерфейсов аналоговый |
| БЛИ-А КИТ | Блок линейных интерфейсов аналоговый для комплекса инструктажа и тренажа |
| БЛИ-Ц | Блок линейных интерфейсов цифровой |
| ВМ | Вычислительный модуль |
| ВНС | Выбор наилучшего сигнала |
| ГГС | Громкоговорящая связь |
| ИБП | Источник бесперебойного питания |
| ИВА | Избирательный вызов абонентов |
| КАРС | Комплекс аппаратуры речевой связи |
| КДРМ | Краткосрочное документирование |
| КИТ | Комплекс инструктажа и тренажа |
| КТЧ | Канал тональной частоты |
| ЛИ | Линейный интерфейс |
| ЛКИ | Линейно-коммутационный интерфейс |
| МБ | Местная батарея |
| МК | Микроконтроллер |
| ОЗУ | Оперативное запоминающее устройство |
| ОТКУ | Оборудование технического контроля и управления |
| ПД | Прямой доступ |
| ПДРМ | Постоянное документирование |
| ПК | Персональный компьютер |
| ПЛИС | Программируемая логическая интегральная схема |
| ПРД | Передача |
| ПРМ | Прием |
| РМ | Рабочее место |
| РП | Разговорный прибор |
| РСТ | Радиостанция |
| САО | Система аварийного оповещения |
| СТКУ | Система технического контроля и управления |
| ТАО | Терминал аварийного оповещения |
| ТД | Терминал диспетчера без права формирования сигнала аварийного оповещения |
| ТДО | Терминал диспетчера с правом оповещения об аварийной ситуации |
| ТНГ | Тангента |
| ТТКУ | Терминал технического контроля и управления |
| УПАТС | Учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция |
| УРСТ | Управление радиостанцией |
| УУРСТ | Удаленное управление радиостанцией |
| ФЛ | Физическая линия |
| ФП | Прием и учет подтверждений о приеме сигналов оповещения |
| ЦПС | Цифровой пульт связи |
| ЦС | Цифровая связь |
| ЦТРС | Цифровой терминал речевой связи |
| ЦЧЛИ | Цифровая часть линейного интерфейса |
| CUPS | Сервер печати для UNIX-подобных операционных систем |
| DTMF | Двухтональный многочастотный аналоговый сигнал, используемый для набора телефонного номера (Dual-Tone Multi-Frequency) |
| E&M | Стандарт аналоговой телефонной сигнализации |
| FLASH-память | Особый вид энергонезависимой перезаписываемой полупроводниковой памяти (Flash memory) |
| FXO | Аналоговый интерфейс абонентских устройств телефонных станций (Foreign exchange Office) |
| FXS | Голосовой интерфейс или порт, эмулирующий расширение интерфейса АТС, для подключения обычного аналогового телефона к мультиплексору (Foreign Exchange Station) |
| HSP (Hot Standby Protocol) | Протокол горячего резервирования |
| ISDN (Integrated Services Digital Network) | Цифровая сеть, которая позволяет совместить услуги телефонной связи и обмена данными |
| ISUP (ISDN User Part) | Прикладная Часть ISDN, часть Общеканальной системы сигнализации № 7, которая используется для установления телефонных соединений в Телефонной сети общего пользования |
| PTT | Полудуплексный стандарт голосовой связи с двусторонним радиоинтерфейсом и возможностью передачи сигнала одновременно только в одном направлении (Push-to-talk) |
| RTP | Протокол для передачи медиа трафика в реальном времени (Real-time Transport Protocol) |
| SELCAL | Система избирательного вызова (Selective calling system) |
| SIP | Протокол передачи данных по сети, способ установления и завершения пользовательского интернет-сеанса, включающего обмен мультимедийным содержимым (Session Initiation Protocol) |
| SIP URI | Схема адресации SIP, используемая для вызова абонента с помощью SIP |
| SIP-сигнализация | Цепочка обмена специальными данным, содержащими команды и параметры SIP-протокола, определяющими передачу медиаданных в медиаканале |
| SNMP | Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP (Simple Network Management Protocol) |
| SQL | Шумоподавитель (Squelch) |
| UA (User Agent) | Строковое название для идентификации в SIP-протоколе |
| URI | Унифицированный идентификатор ресурса (Uniform Resource Identifier) |
| UTC | Скоординированное всемирное время |

1 Аннотация

Настоящий документ «Руководство оператора ОТКУ» содержит информацию, касающуюся порядка работы персонала с Системой Технического Контроля и Управления (СТКУ) комплекса «КАРС Топаз». СТКУ предназначена для технического контроля состояния терминалов связи, активного оборудования сети (коммутаторов, шлюзов) и управления ими в процессе эксплуатации. В документе описаны функции, обеспечивающие управление терминалами связи, основным и резервным менеджерами связи (режимами работы передатчика), настройки системных параметров, а также настройки для работы в режиме тренажера.

Оборудование системы технического контроля и управления (ОТКУ) представляет собой дублированный терминал ТТКУ, выполненный на базе ПЭВМ и специализированного программного обеспечения.

2 Начало работы

# Для работы в СТКУ используется три уровня доступа: Администратор, Инженер и Техник.

Администратор - добавляет, удаляет системные объекты, осуществляет резервное копирование и восстановление БД, обновляет конфигурацию, выполняет перезагрузку, просматривает журнал событий. Также администратору доступны настройки редактора конфигурации.

Инженер - обновляет конфигурацию, выполняет перезагрузку, просматривает журнал событий. Также инженеру доступны настройки редактора конфигурации.

Техник - просмотр журнала событий, доступ к информации о состоянии системного объекта.

В базовой конфигурации СТКУ созданы два пользователя - Техник и Администратор.

По умолчанию СТКУ загружается с уровнем доступа «Техник», см. Рисунок 1.

# Рисунок 1 - Загрузка СТКУ по умолчанию

Для конфигурирования СТКУ необходимо авторизоваться под Администратором. Для этого выберите пункт меню «Сменить пользователя», см. Рисунок 2.

# Рисунок 2 - Уровень доступа «Техник»

В окне авторизации в поле «Имя пользователя» укажите «root», пароль отсутствует. В поле «БД» из выпадающего списка выбирается база данных для работы.

В случае недоступности выбранной БД на экране возникнет этот же диалог с возможностью выбора другой БД.

# Рисунок 3 - Авторизация пользователя с правами Администратора

После нажатия на кнопку «ОК» СТКУ будет загружена с расширенными функциональными возможностями.

В целях безопасности рекомендуется для пользователя «root» задать пароль на закладке «Пользователи», см. пункт 3.4 «Настройка пользователей» настоящей инструкции.

2.1 Организация интерфейса

1

Внешний вид окна программы СТКУ представлен на Рисунке 4.

3

5

4

2

6

# Рисунок 4 - Основное окно программы

1 - строка основного меню. Содержит такие пункты как: «Управление БД», «Сменить пользователя», «Питание», «Основные настройки системы», «Создать системный объект». Набор пунктов меню зависит от уровня доступа авторизованного пользователя.

# 2  - панель инструментов:

- завершение сеанса пользователя, СТКУ переходит в режим работы с уровнем доступа «Техник»;

- быстрый доступ к загрузке наборов конфигураций Тренажера. Кнопка доступна пользователям с уровнем доступа «Администратор» и «Инженер»;

- переключение между режимами работы «мыши». Если кнопка нажата, то панорамирование схемы осуществляется за свободное пространство между объектами. Если кнопка не нажата – выбирается нескольких объектов на схеме.

- блокировка перемещения объектов на схеме.

- удаление выделенного объекта на схеме.

- изменение системного времени;

- выбран режим отображения локального времени;

- выбран режим отображения времени UTC.

- индикатор состояния системы мониторинга.

# 3  - область рабочего поля. Содержит системные объекты, из которых состоит комплекс. С помощью контекстного меню можно обновить конфигурацию объекта, включить переадресацию, поставить на техобслуживание, выполнить перезагрузку, удалить объект, просмотреть и внести изменения в состав элементов объекта, настроить параметры объекта. Доступ к перечисленным функциям зависит от уровня доступа пользователя.

# 4  - список системных объектов по типу. Все системные объекты комплекса отображаются в виде списка на закладке «Схема Комплекса».

5 - окно системных сообщений. В этом окне выводится список сообщений о работе системы.

# 6  - строка статуса. В строке отображается уровень доступа авторизованного пользователя и путь к подключенной базе данных.

3 Системные настройки

3.1 Основные системные настройки

Чтобы попасть в основные настройки СТКУ, необходимо выбрать пункт основного меню «Настройки системы», далее «Основные», как показано на Рисунке 5.

# Рисунок 5 - Основное меню, пункт «Основные»

В открывшемся окне «Основные системные настройки» будут доступны для настройки следующие закладки:

- «Настройки СТКУ»;

- «SNMP»;

- «Внешние шлюзы»;

- «Пользователи»;

- «Аварийное Оповещение». Настройки аварийного оповещения см. в пункте 10 настоящей инструкции.

3.1.1 Настройки ТТКУ

Для корректного отображения локального времени на панели инструментов необходимо установить требуемое значение в поле «Разница между локальным временем и UTC», задается в часах.

Флаг «Включить функционал КИТ (Комплекс инструктажа и тренажа)» - установленный флаг определяет наличие подпунктов «Конфигурация ЦТРС Тренажера» и «Загрузка набора конфигураций» в пункте основного меню «Настройки системы» для работы с КИТ.

# Рисунок 6 - Системные настройки, закладка «Настройки ТТКУ»

При необходимости вывода важных событий на принтер необходимо установить соответствующий флаг и указать принтер, на который будут выводиться события.

Если принтер локальный, то в поле «Принтер» нужно указать путь к устройству локального принтера, например «/dev/usb/lp0».

Для поддержки печати через CUPS, нужно указать имя принтера CUPS, например  «LX-350». Для того чтобы узнать имя принтера выполните команду: «lpstat -p -d».

Желательно нужный принтер установить как «принтер по умолчанию» с помощью команды «lpoptions -d <имя принтера>».

# Настройку принтера см. в Приложении А настоящей инструкции.

3.1.2 Настройка SNMP

Для информирования системы мониторинга КАРС о состоянии определенных компонентов системы КАРС применяется SNMP-протокол.

# Рисунок 7 - Системные настройки, закладка «SNMP»

Адреса агента SNMP и приемников событий являются общими для всех ЦТРС системы. Эти параметры применяются в сервере ЦТРС.

«Адрес SNMP агента» - указывается локальный адрес объекта наблюдения, как показано на Рисунке 7.

«Адреса приемников событий SNMP» - указывается один или несколько адресов, принимающих события от SNMP агентов. При указании нескольких адресов в качестве разделителя используется запятая.

«Адрес Syslog» - если требуется дублирование протоколирования работы служб КИТ, то в данном поле указывается его адрес и порт Syslog-сервера.

3.1.3 Настройка внешних шлюзов

На данной закладке настраивается список внешних шлюзов. Список применяется в «Номеронабирателе» ЦТРС, при выборе выхода для набора номера, см. пункт 3.9 инструкции «Руководство оператора ЦТРС. ЦИВР.00531-01 34 01».

# Рисунок 8 - Системные настройки, закладка «Внешние шлюзы»

Поле «Название» - указывается название шлюза, отображаемое на кнопке в «Номеронабирателе» ЦТРС.

Поле «Описание» - произвольное описание шлюза.

Поле «Строка выхода (дозвона)» - адрес выхода на шлюз, указывается в формате SIP URI. Макрос « %num%» при дозвоне на шлюз заменяется на набранный пользователем номер.

# URI - унифицированный (единообразный) идентификатор ресурса.

# URI = <SCHEMA>:[<ADDR>@]<HOST>[:PORT]

где,

SCHEMA - схема адресации (SIP или TEL);

ADDR - адрес;

HOST - IP адрес или имя DNS;

PORT - IP порт (5060).

Например: 	sip:bloggs@212.123.1.213

sip:10@192.168.1.10

Любой из параметров шлюза («Название», «Описание» или «Строка выхода на шлюз») может быть изменен. Двойным кликом «мыши» активируйте поле в строке с названием параметра, который хотите изменить и введите нужную информацию, см. Рисунок 9.

Рисунок 9 - Закладка «Внешние шлюзы», редактирование параметра

3.1.4 Настройка пользователей

Для формирования списка пользователей в СТКУ предназначена закладка «Пользователи», которая доступна только Администратору.

# Рисунок 10 - Системные настройки, закладка «Пользователи»

Для добавления нового пользователя нажмите на кнопку «Добавить»:

# Рисунок 11 - Выбор пользователя для добавления

# Рисунок 12 - Закладка «Пользователи», добавление нового пользователя

# В открывшемся окне укажите имя и пароль нового пользователя.

Для изменения реквизитов пользователя выберите нужную строку и нажмите кнопку «Изменить». В правой части закладки будет открыта панель «Параметры пользователя».

# Рисунок 13 - Закладка «Пользователи», изменение параметров пользователя «Инженер»

# После внесения необходимых изменений нажмите кнопку «Сохранить изменения».

# Рисунок 14 - Закладка «Пользователи», уровень доступа «Техник»

У каждого пользователя существуют дополнительные права. При выборе пользователя «Техник» становиться доступным флаг «Разрешена перезагрузка ЦТРС».

Если флаг «Разрешена перезагрузка ЦТРС» установлен, то при выборе системного объекта будет доступна перезагрузка графического интерфейса ЦТРС, системной службы ЦТРС или вычислительного модуля (см. пункт 13 «Удаленное управление ЦТРС» настоящей инструкции).

# Рисунок 15 - Дополнительные права пользователя «Техник»

3.2 Ресурсы сети

При выборе пункта меню «Ресурсы сети» будет открыто окно для настройки имеющихся ресурсов сети. С помощью ресурсов задается описание абонентов сети, на которые могут быть осуществлены исходящие вызовы или от которых могут поступать входящие. Для некоторых системных объектов (например: ЦТРС, ЦПС, ТАО, SIP-телефон или БЛИ-А) ресурс создается автоматически.

Окно состоит из списка объектов, панели отображения ресурсов объекта и панели редактирования ресурса, см. Рисунок 16.

Панель отображения ресурсов выбранного объекта

Список объектов

Панель редактирования ресурса

Рисунок 16 - Внешний вид окна «Ресурсы сети»

Параметры ресурса:

«Уникальное имя» - название ресурса. Это основной параметр, который будет использоваться в системе при работе с ресурсом.

«Аппаратное описание» - описание ресурса с привязкой к оборудованию. Например, если тип ресурса «Поток», то описание 0:1 означает поток №0, таймслот в потоке №1. Если тип «Плата», то описание 1:2 означает плата №1, канал на ней №2.

«SIP имя» - имя контакта в протоколе SIP. Например, если полный sip адрес sip:98@192.168.1.98, то в данном поле нужно указать 98.

«IP адрес» - IP адрес ресурса. Обычно совпадает с адресом самого объекта. Для терминалов это адрес самого терминала.

«Тип ресурса» - выбирается нужный тип ресурса из выпадающего списка:

Терминал - терминалы типа ЦТРС, ЦПС;

SIP-телефон - конечное оборудование, которое работает по sip-протоколу;

Поток - совокупность цифровых каналов;

Плата - совокупность аналоговых каналов;

Агент - агент на регистраторе.

При настройке ресурсов возможно выполнение следующих действий:

- добавить ресурс в список;

- удалить ресурс из списка;

- сохранить изменения параметров ресурса;

- отмена последнего действия при редактировании ресурса.

3.3 Параметры БД

При выборе пункта меню «Параметры БД» будет открыто окно с настраиваемыми параметрами для работы БД. Окно состоит из Списка параметров и Панели редактирования их значений, см. Рисунок 17.

Список параметров

Панель редактирования параметра

Рисунок 17 - Внешний вид окна «Параметры БД»

Применяемые типы параметров для работы БД:

|  | Числовой параметр |
| --- | --- |
|  | Строковый параметр |
|  | Расписание. Задаются такие параметры как дни недели, время запуска и повтор в часах. |

Описание параметров:

«Кол-во последних архивов резервных копий БД» - в результате автоматического создания резервных копий будет оставаться указанное количество архивных файлов, более старые файлы будут удаляться.

«Путь для копирования архивов резервных копий БД» - архивные файлы после создания будут копироваться по указанному пути.

«Кол-во последних резервных копий БД» - в результате автоматического создания резервных копий будет оставаться указанное количество резервных файлов, более старые файлы будут удаляться.

«Расписание создания резервных копий БД» - настраивается расписание автоматического создания резервных копий БД.

«Актуальность протоколов, в днях» - все записи протоколов по прошествии заданного количества дней будут считаться устаревшими.

«Расписание запуска очистки устаревших протоколов» - настраивается расписание для удаления устаревших записей протоколов.

«Интервал обновления статистики БД, в минутах» - указывается время в минутах для обновления статистики БД. Статистика отображается в окне «Информация: Статус БД», см. Рисунок 190 настоящей инструкции.

«Расписание запуска процесса оптимизации БД» - настраивается расписание для запуска оптимизации внутренних структур БД. Рекомендуется выполнять регулярно, особенно после очистки устаревших протоколов.

«Размер истории версий интерфейсов терминалов» - для уменьшения объема БД можно ограничить количество хранящихся версий интерфейсов терминалов. Указанное число применяется для каждого терминала системы (ЦТРС, ЦПС). Старые версии удаляются.

4 Системные объекты

4.1 Создание системного объекта

Системный объект - экземпляр оборудования, требующий наблюдения.

# Рисунок 18 - Создание системного объекта

Для создания нового системного объекта необходимо правой кнопкой «мыши» вызвать контекстное меню и выбрать соответствующий тип системного объекта (типы системных объектов задаются в БД), см. Рисунок 18.

При выборе нужного элемента появится окно:

Окно добавления нового объекта аналогично для всех типов системных объектов.

# Рисунок 19 - Добавление нового объекта

# В поле «IP адрес» указывается адрес системного объекта.

# Вновь созданный объект появится в виде пиктограммы на Схеме комплекса, см. Рисунок 20.

# Рисунок 20 - Пиктограмма созданного объекта

4.2 Типы системных объектов

ЦТРС – цифровой терминал речевой связи, является средством взаимодействия «оператор-система» в части ввода команд по установлению соединений радио- и телефонной связи, активизации дополнительных функций и ведения связи. Он обеспечивает функции установления соединения речевой связи, управления соединением путём активизации дополнительных функций, ведение речевой связи, визуальную и акустическую индикацию состояния соединения и этапов его установления.

# ЦПС – цифровой пульт связи, является вариантом ЦТРС в другом аппаратном исполнении.

СТКУ – система технического контроля и управления, предназначена для технического контроля состояния терминалов связи, активного оборудования сети (коммутаторов, шлюзов) и управления ими в процессе эксплуатации.

Мультиплексор ЛИ шлюзовой (БЛИ-А) – универсальный аналоговый блок линейных интерфейсов БЛИ-А предназначен:

-	для управления радиостанциями, подключенными к нему по физическим линиям или стандартным каналам тональной частоты, командами, передаваемыми в зависимости от типа линии управления сигналами постоянного или переменного тока, и передачи/приёма низкочастотного сигнала в радиостанцию, от радиостанции;

-	для сопряжения КАРС с аппаратурой громкоговорящей диспетчерской связи по 2- и 4-проводным физическим линиям или стандартным каналам тональной частоты с сигнализацией постоянным или переменным током, или без сигнализации в зависимости от типа линии и типа взаимодействующей аппаратуры ГГС, и передачи/приема низкочастотного сигнала в линию связи/из линии связи. Может выступать как индивидуальным оборудованием, предназначенным для ведения связи только одним абонентом КАРС, оснащённым ЦТРС, так и общим, предназначенным для ведения связи несколькими абонентами КАРС, оснащенными ЦТРС.

Мультиплексор ЛИ шлюзовой (БЛИ-А КИТ) – универсальный аналоговый блок линейных интерфейсов БЛИ-А, который предназначен для использования в составе Комплекса инструктажа и тренажа (КИТ). В отличие от БЛИ-А не требует наличия реального оборудования типа радиостанций и имитирует работу с этим оборудованием.

Мультиплексор Е1 шлюзовой (БЛИ-Ц) – универсальный цифровой блок линейных интерфейсов. БЛИ-Ц представляет собой специализированный многоканальный VoIP-шлюз телефонной связи со стандартными телефонными интерфейсами. Предназначен для сопряжения «КАРС Топаз», в котором для передачи речевой информации используются VoIP протоколы, c традиционными телефонными сетями связи и телефонными системами по стандартным телефонным интерфейсам.

Мониторинг RAID – RAID массив из нескольких накопителей для хранения данных, собираемых Системой Мониторинга.

Медиаконвертер – сетевое устройство, которое обеспечивает соединение между сетями или сетевыми устройствами, работающих с разной скоростью, типами операций, режимами и типами медиа-среды.

Мультиплексор ЛИ шлюзовой (ADDPAC) – многофункциональный VoIP-шлюз, с одновременной поддержкой, как аналоговых голосовых интерфейсов, так и цифровых (E1/T1).

Сетевой коммутатор – управляемый промышленный Ethernet-коммутатор с функцией резервирования.

Автономный ИБП – источник бесперебойного питания, предназначен для электропитания при кратковременном отключении основного источника электропитания, а также для защиты от существующих помех в сети с сохранением допустимых параметров для сети основного источника.

Инвертор – источник беспрерывного питания постоянного тока, созданный на базе выпрямительных модулей.

Модем SHDSL – модем, обеспечивающий симметричную дуплексную передачу данных по паре медных проводников. Предназначен для решения проблем «последней мили», соединения удаленных сегментов локальных сетей Ethernet, подключения к Internet.

Сервер мониторинга – сервер постоянного наблюдения (мониторинга) за состоянием терминалов связи, активного оборудования сети (коммутаторов, шлюзов) и хранение собранной информации.

SIP-телефон – аппаратный или программный телефон, позволяющий осуществлять телефонные вызовы с использованием VoIP-технологий.

Терминал аварийного оповещения (ТАО) – специализированный терминал, применяется в Системе аварийного оповещения (САО) аэропорта, выполненный в формате стационарного телефона. Оповещение осуществляется путем передачи вызова САО на данный терминал, при получении которого происходит выдача звукового сигнала на динамик терминала с одновременным включением светового табло.

Блок аварийной связи (БАС) – централизованный коммутатор для системы аварийной связи, предназначенный для обеспечения работы диспетчерского и технического персонала с радиосредствами и телефонной связью при полном или частичном отказе основной системы связи КАРС.

Сервер печати TP-LINK – это сетевое устройство, позволяющее пользоваться подключенной к нему оргтехникой (принтер, сканер) всем пользователям из единой локальной сети.

4.3 Состав объекта

Каждый объект создается с определенным набором элементов. Для каждого типа системного объекта существует свой список возможных элементов (вычислительный модуль, гарнитура, динамик, телефонная трубка и т.д.).

# Рисунок 21 - Набор элементов системного объекта «ЦТРС»

Список элементов в составе объекта может быть изменен. Для редактирования списка элементов откройте окно «Состав системного объекта» - правой кнопкой «мыши» вызовите контекстное меню и выберите пункт «Состав объекта».

# Рисунок 22 - Меню системного объекта

Окно «Состав системного объекта» состоит из кнопок, расположенных в верхней части окна и списка элементов, см. Рисунок 23.

- добавить элемент в конфигурацию;

- удалить элемент из конфигурации.

# Рисунок 23 - Состав системного объекта: ЦТРС

Список элементов состоит из полей: «Тип элемента», «Название», «Расположение» и «Состояние». Поле «Название» является редактируемым. По умолчанию в этом поле отображаются системные названия элементов, которые при необходимости могут быть измены. Двойным кликом «мыши» активируйте поле для редактирования названия элемента, см. Рисунок 24.

# Рисунок 24 - Редактирование названия элемента

Для добавления элемента в конфигурацию нужно нажать на кнопку «Добавить элемент» и из выпадающего списка выбрать требуемое название, см. Рисунок 25.

# Рисунок 25 - Список элементов доступных для добавления (ЦТРС)

# Особенности настройки элементов типа «Аудио»

При настройке элемента состава объекта типов «Аудио(вх)», «Аудио(исх)», «Аудио(вх/исх)» необходимо учитывать, что для корректного отображения разговорных приборов, подключенных к настраиваемым портам предусмотрены следующие префиксы к именам аудиоустройств:

«~audio-head~» - гарнитура;

«~audio-hand~» - трубка;

«~audio-speaker~» - динамик;

«~audio-mic~» - микрофон.

«~audio-rec~CODEC» - внешнее документирование (применяется для системного объекта типа ЦПС).

Таким образом, если элементу состава объекта типа «Аудио(вх/исх)» присвоить название «~audio-head~Logitech», то это будет означать, что на порту «Logitech» подключена гарнитура.

# Рисунок 26 - Добавление элемента в конфигурацию с указанием позиции

Нумерация элементов начинается со значения «0». При значении «-1» система автоматически назначает номер позиции добавляемому элементу.

При добавлении нескольких элементов состава объекта типа «Аудио(вх)», «Аудио(исх)» или «Аудио(вх/исх)» нумерацию необходимо начинать с 0 до нужного количества элементов -1. Например, если элементов пять, то нумерация будет следующая: 0, 1, 2, 3, 4.

Если для системного объекта типа ЦПС необходимо внешнее документирование, то начинайте нумерацию списка элементов с «Аудио(исх)~audio-rec~CODEC». Для внешнего документирования должно присутствовать два элемента ~audio-rec~CODEC с соответствующей нумераций 0 и 1, см. Рисунок 27.

При редактировании состава системного объекта типа ЦПС нужно учитывать следующую особенность - на принимающих устройствах с аудиокарт (отдельностоящих микрофонах или трубках с гарнитурами) по умолчанию программная автоматическая регулировка усиления (АРУ) отключена. Для включения АРУ потребуется в имени устройства добавить специальный признак, например: ~audio-mic~:AGC:PCH. В этом случае АРУ микрофона будет включен, см. Рисунок 27.

# Рисунок 27 - Состав системного объекта: ЦПС

4.4 Конфигурирование системного объекта

Для каждого системного объекта существует свой набор параметров для настройки. Для настройки системных объектов типа ЦТРС и ЦПС предназначен Редактор конфигурации. Описание работы Редактора см. в пункте 5 настоящей инструкции.

Для настройки системных объектов типа мультиплексор Е1 шлюзовой, мультиплексор ЛИ шлюзовой, сетевой коммутатор, инвертор, автономный ИБП, модем, sip-телефон, используется единый Редактор конфигурации.

В качестве примера рассмотрим конфигурирование сетевого коммутатора Advantech          EKI-7656С. Правой кнопкой «мыши» вызовите контекстное меню и выберите пункт «Конфигурация объекта».

# Рисунок 28 - Сетевой коммутатор, контекстное меню

Редактор конфигурации состоит из базовых параметров системного объекта и                 web-браузера, который используется для доступа к web-интерфейсу для настройки системного объекта, см. Рисунок 29.

# Базовые параметры системного объекта

Поле «Тип» - тип объекта в «КАРС Топаз». Не подлежит редактированию.

Поле «Системный идентификатор» - идентификатор, присваивается системой автоматически. Не подлежит редактированию.

Поле «Название» - текстовое описание объекта, которое было задано при создании. При необходимости может быть изменено.

Поле «IP адрес» - IP адрес объекта, при необходимости может быть изменен.

# Web-браузер

В верхней части окна web-браузера находятся следующие кнопки:

- переход на предыдущую страницу;

- переход на следующую страницу;

- обновить страницу;

- открытие ссылок во внешнем браузере.

Базовые параметры системного объекта

Web-браузер

# Рисунок 29 - Редактор конфигурации, коммутатор Advantech EKI-7656С

5 Цифровой терминал речевой связи (ЦТРС)

Настройка параметров системного объекта типа ЦТРС осуществляется с помощью Редактора конфигурации.

Для открытия Редактора правой кнопкой «мыши» вызовите контекстное меню и выберите пункт «Конфигурация объекта».

# Рисунок 30 - Меню системного объекта ЦТРС

Редактор конфигурации состоит из закладок:

- «Основные Настройки»;

- «Редактор Подключений»;

- «Редактор Интерфейса»;

- «Функциональные кнопки»;

- «Звуковые события»;

- «Записная книжка».

Каждая закладка представлена своим набором параметров и кнопок, описание которых см. ниже. Внешний вид Редактора показан на Рисунке 31.

# Рисунок 31 - Внешний вид Редактора конфигурации

5.1 Основные настройки

На закладке настраиваются Системные параметры, Разговорные устройства (по умолчанию, в режиме СПЛИТ), Параметры ГГС и Радиосвязи.

- кнопка сохранения изменений.

- проведены изменения настроек, требуется сохранение.

# Рисунок 32 - Редактор конфигурации, закладка «Основные настройки»

5.1.1 Системные параметры

# Рисунок 33 - Закладка «Основные настройки», Системные параметры

Поле «Системный идентификатор» - идентификатор системного объекта, присваивается системой автоматически.

Поле «IP адрес» - IP адрес системного объекта.

Поле «Название» - название системного объекта, отображается в схеме комплекса.

5.1.2 Настройки

5.1.2.1 Разговорные устройства

На закладке «Разговорные устройства» осуществляется настройка устройств по умолчанию и устройств для работы в СПЛИТ режиме. СПЛИТ - режим оперативного перевода кнопок ЦТРС каждого типа (ГГС, Радио, Телефонная связь) на специальные разговорные приборы.

# Рисунок 34 - Закладка «Основные настройки», Разговорные устройства

# Устройства по умолчанию

«Общие» - соответствующие разговорные устройства будут использованы в случае недоступности устройств, назначенных на конкретные кнопки.

«Конференцсвязь» - если РП конференцсвязи не были назначены, то в ЦТРС будут использоваться общие устройства по умолчанию.

# Аварийное Оповещение

Для аварийного оповещения могут быть назначены отдельные разговорные приборы:

«Микрофон» - устройство, которое будет использоваться для записи речевого сообщения на ТДО (Терминал диспетчера с правом оповещения об аварийной ситуации).

«Динамик» - из выпадающего списка выбирается устройство для терминала типа ТД (Терминал диспетчера без права формирования сигнала аварийного оповещения), устройство на котором будут воспроизводиться речевые сообщения, полученные от ТДО.

# Устройства в режиме СПЛИТ

Назначаются РП на каждый тип кнопок (Радиосвязь, ГГС, Телефонная связь) при работе в режиме СПЛИТ.

Флаг «Разрешено переназначение разговорных устройств оператором ЦТРС» - при установленном флаге на ЦТРС для оператора будет доступна функция переназначения разговорных устройств на кнопках интерфейса.

Флаг «Разрешена глобальная регулировка громкости» - если флаг не установлен, то на ЦТРС для оператора будет заблокирован основной регулятор громкости и кнопка переключения типов связи, см. пункт 2.2 «Регулятор громкости», «Руководство оператора ЦТРС. ЦИВР.00530-01 34 01».

5.1.2.2 ГГС

# Рисунок 35 - Закладка «Основные настройки», настройка ГГС

Поле «АОН по умолчанию» - если не определен АОН на конкретной кнопке, то используется значение данного поля. Формат строки: SIP URI.

«SIP-подключение для исходящих косвенных вызовов» - название подключения, которое будет использоваться для осуществления исходящих косвенных вызовов (см. пункт 5.2.1 «SIP-подключения» настоящей инструкции).

«Время ожидания ответа на исходящий вызов, в секундах» - по истечении заданного времени не отвеченный исходящий вызов будет сброшен.

«Пауза между попытками повторного вызова, в секундах» - задается время, по истечении которого будет инициирован повторный звонок (используется при автодозвоне).

«Максимальное количество одновременных разговоров» - задается максимальное количество активных разговоров, по умолчанию безлимитное - значение «-1». При превышении заданного значения на входящие вызовы будет ответ «Занят». Не влияет на режимы прослушивания, приоритетного вызова и симплекса. Так же вызовы, поставленные на удержание на этом ЦТРС, не считаются активными.

«Максимальная продолжительность разговора, в секундах» - по истечении заданного времени активные соединения будут разорваны. Если установить значение «0», то активные соединения никогда не будут разрываться автоматически.

«Время ожидания снятия Трубки с подставки после установления соединения, в секундах» -  если после установления соединения разговорное устройство типа «Телефонная трубка» остается лежать на своей подставке в течение заданного времени, то соединение будет принудительно прервано. Данная функция применяется только к тем соединениям, на кнопки которых в качестве РП назначена «Телефонная трубка» с детектором подъема. При значении параметра «0» функция отключается.

Флаг «Автоматический ответ на вызовы при снятии Трубки с подставки» -  если флаг установлен, то при снятии Трубки с подставки будет осуществляться автоматический ответ на вызовы.

«Контроль непроизводительного занятия канала, в секундах» - по истечении заданного времени в случае отсутствия речевого сигнала в линии произойдет автоматический разрыв соединения. Если установить значение «0», то при отсутствии речевого сигнала активные соединения не будут разрываться автоматически.

Флаг «Акустический сигнал «Подтверждения нажатия» при установлении соединения» - сигнал проигрывается, только если соединение было инициировано нажатием экранной кнопки.

Флаг «Индицировать пропущенные входящие дуплексные вызовы» - входящие дуплексные вызовы, оставшиеся без ответа, будут индицироваться на соответствующей кнопке фиолетовым цветом:

Флаг «Индицировать завершенные входящие симплексные вызовы как пропущенные» - завершенные входящие симплексные вызовы будут индицироваться как пропущенные входящие дуплексные (соответствующая кнопка фиолетового цвета).

Время индикации пропущенного вызова - указывается в секундах, через заданное время индикация пропущенного вызова на кнопке (фиолетовый цвет) будет сброшена. Если значение 0, то индикация сбрасывается только кнопкой «ОТБОЙ». Также индикация сбрасывается исходящим вызовом по этой кнопке.

Флаг «Использовать тангенту РП «Телефонная трубка» в качестве функции Отбой»» - нажатие тангенты телефонной трубки будет равнозначно нажатию экранной кнопки «ОТБОЙ».

Флаг «Циркуляр: если вызываемый абонент занят, использовать при вызове режим Вторжения» - при установленном флаге циркулярные вызовы будут совершаться в режиме Вторжения.

5.1.2.2.1 Автоматическая переадресация входящих вызовов

Время ожидания ответа на входящий вызов, в секундах - по истечении заданного времени неотвеченный входящий вызов будет сброшен.

Адрес для переадресации вызовов при отсутствии ответа - при отсутствии ответа от вызываемого абонента указывается адрес, на который будет переведен вызов. Формат строки: SIP URI.

Адрес для переадресации вызовов при занятости - при занятости абонента по ГГС и при передаче по РСТ указывается адрес, на который будет переведен вызов. Формат строки: SIP URI. При этом должен быть установлен флаг «Индикация занятости ЦТРС при активной передаче по РСТ», см. Рисунок 36.

5.1.2.3 Радиосвязь

# Рисунок 36 - Закладка «Основные настройки», настройка Радиосвязи

# Активный прием - кнопка ПРМ зеленого цвета.

Флаг «Индикация занятости ЦТРС при активном приеме от РСТ» - индицировать на других терминалах, что данный  ЦТРС занят радиосвязью (кнопка ПД на других терминалах оранжевого цвета).

# Активная передача - кнопки ПРД и ТНГ зеленого цвета.

Флаг «Индикация занятости ЦТРС при активной передаче по РСТ» - индицировать на других терминалах, что данный  ЦТРС занят радиосвязью (кнопка ПД на других терминалах оранжевого цвета). Если флаг установлен, то все входящие вызовы индицируются, при этом звук и функция автоответа будут отключены.

Флаг «Блокировка автоответа на входящие вызовы ГГС во время ведения радиосвязи» - входящие симплексные вызовы и вызовы по кнопке ПД с автоответом будут индицироваться как обычные входящие вызовы (мигать желтым цветом).

Флаг «Блокировка автоответа на входящие вызовы ГГС во время активного приема по Радио» - входящие симплексные вызовы и вызовы по кнопке ПД с автоответом будут индицироваться как обычные входящие вызовы (мигать желтым цветом).

Флаг «Блокировка всех приемников РСТ во время ведения радиосвязи» - параметр имеет три состояния:

- флаг установлен. Во время передачи будут заблокированы приемники всех РСТ;

- флаг находится в промежуточном состоянии. Во время передачи будет заблокирован приемник только той РСТ, по которой ведется передача;

- флаг не установлен. Во время передачи никакие приемники блокироваться не будут.

Флаг «Подключать на ПРД микрофон того устройства, механическая тангента которого активировала передачу» - если флаг установлен, то РП, использующийся в качестве микрофона на кнопке ПРД будет оперативно меняться в зависимости от нажатой механической тангенты. Если активировали передачу тангентой «Настольный микрофон», то говорите в настольный микрофон, а если тангентой «Гарнитура» - говорите в микрофон гарнитуры.

При этом назначенный на передачу РП игнорируется (см. «Руководство оператора ЦТРС. ЦИВР.00531-01 34 01» пункт 5.1 «Выбор разговорного прибора и регулировка громкости» или пункт 5.3.3 «Параметры кнопки Радио» настоящей инструкции).

Если флаг не установлен, то независимо от того какой механической тангентой была активирована передача, в качестве микрофона всегда используется устройство, назначенное в параметрах Радиокнопки.

Данная опция имеет смысл только в том случае, когда на Радиокнопку одновременно назначено несколько тангент.

Флаг «Акустический сигнал «Подтверждения нажатия» при активации экранных кнопок ПРМ, ПРД и Тангенты» - сигнал проигрывается, только если соединение было инициировано нажатием экранных кнопок ПРМ, ПРД и Тангенты.

«Приоритет ЦТРС по умолчанию» - из выпадающего списка выбирается значение приоритета (от 0 до 15, 0 - максимальный, 15 - минимальный). Параметр применяется в случае, когда у используемой для выхода в эфир Радиокнопки не настроено свое значение приоритета тангенты (см. описание поля «Приоритет тангенты»).

«Адрес пеленга по умолчанию» - терминал будет высылать по указанному адресу сообщения по частоте и состоянию тангенты используемой радиостанции. Адрес внешней системы приема сообщений пеленга задается в формате:

<IPадрес>:<Port>:<ID>, параметр ID (идентификатор пеленгатора) не является обязательным.

Параметр будет применяться только для тех Радио кнопок, у которых не настроен собственный адрес пеленга.

«Время индикации сигнала обнаружения несущей, в секундах» - время, в течение которого кнопки ПРМ и ПРД будут продолжать индицировать наличие голоса (мигание желтым цветом) после отключения детектора.

«Задержка на сигнал о завершении сообщения на ПРМ (для КДРМ), в мс» - если в течение заданного времени голос на приеме отсутствует (детектор голоса повторно не срабатывает), то сообщение считается завершенным. Параметр применяется для более тонкой настройки деления голоса на приеме на завершенные предложения. Параметр задается в миллисекундах, значение по умолчанию - 1500.

«Автоматическое освобождение тангенты при длительном удержании (залипании), в секундах» - при удержании тангенты в активном состоянии больше заданного времени, она будет автоматически освобождаться. Если значение «0», то параметр не применяется. Перед освобождением тангенты выдается акустический сигнал «Тангента заблокирована».

«Приоритет приема: изменение громкости неприоритетных РСТ, в децибелах» - указанное значение будет добавлено к текущему уровню громкости неприоритетных РСТ в момент появления голоса на РСТ, у которой активирован параметр «Приоритет приема». По умолчанию значение «-4».

«Индикация длительного удержания тангенты (залипание), в секундах» - при удержании тангенты в активном состоянии больше заданного времени на ЦТРС будет раздаваться предупреждающий сигнал, при этом на кнопке удерживаемой тангенты будет отображаться красная рамка. При значении равном «0», данный параметр не используется.

Флаг «Поддержка повышения приоритета группы ВНС» - если флаг установлен, то сама функция ВНС активируется/деактивируется долгим нажатием на кнопку. Приоритет включается/выключается коротким нажатием.

Если флаг не установлен, то ВНС активируется/деактивируется коротким нажатием на кнопку.

«Приоритет группы ВНС: изменение громкости неприоритетных РСТ, в децибелах» - указанное значение будет добавлено к текущему уровню громкости приема в неприоритетных группах ВНС. По умолчанию значение «-4».

Параметры Session Start Threshold, Silence Threshold, Session End Threshold, PTT Release Delay, Voiced Threshold, Session Recalc Hysteresis, Activity Lost Hysteresis относятся к тонкой настройке функций ВНС.

5.1.2.4 Разное

# Рисунок 37 - Закладка «Основные настройки», Разное

Флаг «Разрешить прослушивание этого ЦТРС» - прослушивание данного ЦТРС разрешено другим терминалам.

Флаг «Разрешить приём приоритетных вызовов (вторжение)» - на данном ЦТРС разрешено вторжение с других терминалов.

«Уровень Экстренной Громкости, в децибелах» - в ЦТРС при удержании кнопки «Экстр. громкость» громкость всех входящих вызовов повышается на указанное в этом поле значение. Значение по умолчанию + 4 дБ.

Флаг «Режим постоянного документирования (ПДРМ)» - если флаг установлен, то процесс документирования включается автоматически при запуске терминала и не может быть отключен пользователем. По умолчанию время хранения циклических записей 10 минут.

«Скрывать окна дополнительных функций при неиспользовании» - окна дополнительных функций (например, «Номеронабиратель» или «Входящие вызовы») будут автоматически закрываться при неактивности в течение заданного времени. Время задается в секундах. Если задано значение «0», то автоматическое закрытие отключено.

5.1.2.4.1 Интерфейсы внешнего документирования

Настройка интерфейсов внешнего документирования. Из выпадающего списка выбирается линия звукозаписи или тип документирования - RTP. Звуковой поток будет отсылаться в протоколе RTP с использованием кодека G.711 A-law. При выборе RTP появляется поле «Адреса приёмников RTP потока», см. Рисунок 38. Адрес указывается в одном из двух форматов:

# <Основной IP>:<PORT>

или

<Основной IP>:<PORT>,<Резервный IP>:<PORT>

Рисунок 38 - Интерфейсы внешнего документирования (ЦТРС)

Если в состав системного объекта типа ЦПС входит тип элемента «Аудио(исх)~audio-rec~CODEC» (см. пункт 4.3 «Состав объекта» настоящей инструкции), то в выпадающем списке будут присутствовать соответствующие названия интерфейсов, см. Рисунок 39.

# Рисунок 39 - Интерфейсы внешнего документирования (ЦПС)

5.2 Редактор Подключений

На данной закладке настраиваются такие параметры как SIP-подключения, SIP-маршруты и RADIO-подключения.

# Рисунок 40 - Редактор конфигурации, закладка «Редактор Подключений»

5.2.1 SIP-подключения

Для связи с другими терминалами и абонентами конфигурация ЦТРС предполагает наличие SIP-окончаний (одного или нескольких). В настоящее время  настройки ЦТРС с несколькими SIP-подключениями не используются.

Для ЦТРС по умолчанию создается SIP-подключение «Default SIP Endpoint», см. Рисунок 41.

# Рисунок 41 - Sip-подключение «Default SIP Endpoint»

SIP-подключение представлено следующими параметрами: IP адрес, порт, схема, IP адрес для медиа, диапазон портов для медиа, количество одновременных вызовов.

Поле «IP адрес» - локальный сетевой адрес точки сигнализации. Например, «192.168.1.32:5060». По умолчанию, применяется следующее значение: «0.0.0.0:5060»

Поле «Схема» - схема адресации при исходящих вызовах. Возможные значения: sip или tel. По умолчанию применяется «sip».

Поле «IP адрес для медиа» - локальный адрес, с которого необходимо создавать RTP-сессию. Если параметр не определен, то будет использован тот локальный адрес, по которому осуществляется обмен сигнализацией.

Поле «Диапазон портов» - диапазон портов, по которым осуществляется обмен по RTP-протоколу. Значение по умолчанию равно «8000-8999».

Поле «Количество одновременных вызовов» - параметр указывает количество исходящих регистраций. Если параметр не определен, то значение принимается равным 0.

Вышеперечисленные параметры SIP-подключения при необходимости могут быть отредактированы.

Для получения информации о состоянии других терминалов используется механизм подписок. Например, для получения информации о статусе терминала с IP адресом нужно добавить подписку, осуществляется нажатием кнопки «Добавить подписку».

# Рисунок 42 - Редактор конфигурации, закладка «Редактор подключений», добавление подписки

Поле «Адрес для подписки» - указывается IP адрес терминала или имя хоста, информацию о статусе которого необходимо получать.

# Поле «Имя подписки» - имя пакета подписки, обычно «presence».

Поле «Время жизни» - время подтверждения подписки, задается в секундах. Минимальное значение - 30,  максимальное - 3600 секунд.

Кнопка вызова выпадающего меню

Если нужно добавить подписки сразу на все ЦТРС или на все БЛИ-А, то это можно сделать, нажав на кнопку вызова выпадающего меню:

# Рисунок 43 - Редактор конфигурации, закладка «Редактор подключений», добавление подписок

Если необходимо добавить подписки на конкретные ЦТРС, то выберите пункт «Добавить подписки на выбранные ЦТРС системы».

Будет открыто окно «Выбор ЦТРС». С помощью флагов выберите нужные ЦТРС, см. Рисунок 44.

# Рисунок 44 - Редактор конфигурации, закладка «Редактор Подключений»,

добавление подписок на выбранные ЦТРС

Для того чтобы зарегистрировать SIP-окончание терминала на каком-либо шлюзе, необходимо добавить регистрационную запись, осуществляется нажатием кнопки «Добавить регистрацию».

«Регистрация» - эта подписка, которая информирует регистратор о том, что входящие вызовы на указанный адрес (логин) необходимо отправлять данному SIP-подключению. Количество регистрационных записей неограниченно.

Поле «Адрес регистратора» - указывается IP адрес или имя хоста SIP-регистратора.

Поле «Логин» - имя учетной записи на регистраторе.

Поле «Пароль» - пароль к учетной записи.

Поле «Время жизни» - время подтверждения регистрации, задается в секундах. Минимальное значение - 30 (рекомендуется не менее 60),  максимальное - 3600 секунд.

Рисунок 45 - Редактор конфигурации, закладка «Редактор подключений», добавление регистрации

# Используемые кнопки

- добавить подключение.

- добавить регистрацию.

- добавить подписку;

- добавить подписки на все ЦТРС системы;

- добавить подписки на выбранные ЦТРС системы;

- добавить подписки на все БЛИ-А.

- удалить SIP-подключение;

- удалить регистрацию;

- удалить подписку.

5.2.2 SIP-маршруты

# Рисунок 46 - Редактор конфигурации, закладка «Редактор подключений», SIP-маршруты

Поля «Название», «Описание» и «Маска набора» - информация берется из основных настроек, закладка «Внешние шлюзы», см. пункт 3.1.3 «Настройка внешних шлюзов» настоящей инструкции.

Для каждого вида шлюза задается АОН и Доступность. АОН - указывается в формате SIP URI. Если установлен флаг «Доступность», то данный маршрут применяется в номеронабирателе редактируемого ЦТРС.

Флаг «Да/Нет» устанавливается двойным кликом «мыши».

5.2.3 RADIO-подключения

Поле «Радиостанция» состоит из списка тех каналов радиостанций, которые настраиваются в системных объектах типа БЛИ-А, БЛИ-А КИТ, БЛИ-Ц.

Флаг «Доступность» определяет, доступна ли данная радиостанция для настройки радиокнопок в Редакторе интерфейса. Смена статуса доступности Да/Нет осуществляется двойным кликом «мыши».

# Рисунок 47 - Редактор конфигурации, закладка «Редактор подключений», RADIO-подключения

5.3 Редактор Интерфейса

Закладка «Редактор Интерфейса» предназначена для конфигурации рабочего интерфейса ЦТРС (кнопок ГГС, кнопок Радио и Радио (КИТ)). Внешний вид Редактора интерфейса представлен на Рисунке 48.

# Рисунок 48 - Редактор конфигурации, закладка «Редактор интерфейса»

В верхней части окна Редактора расположены следующие кнопки:

- открыть конфигурацию ЦТРС;

- открыть предыдущую версию текущей конфигурации;

- открыть конфигурацию другого ЦТРС.

- сохранить изменения интерфейса;

- сохранить конфигурацию под новым названием.

- проведены изменения настроек, требуется сохранение.

- добавить новую панель со страницами.

- выровнять кнопки по сетке.

- заблокировать перемещение и изменение размеров кнопок.

- загрузить предыдущую версию конфигурацию;

- загрузить следующую версию конфигурацию;

- для выбора определенной конфигурации откройте нажатием соответствующей кнопки выпадающее меню со списком конфигураций. При наличии более тридцати конфигураций в конце меню будет присутствовать индикатор «многоточие»;

- защита конфигурации от автоматического удаления

включена;

- защита конфигурации от автоматического удаления

выключена;

Если настройки интерфейса будут осуществляться впервые, то нужно нажать кнопку «Добавить панель». Появится страница с ГГС кнопкой, расположение и размер кнопки заданы по умолчанию.

# Рисунок 49 - Закладка «Редактор интерфейса», первоначальная настройка ЦТРС

При работе с конфигурацией рабочего интерфейса ЦТРС имеется возможность сохранить конфигурацию под новым названием. Для этого нажмите на кнопку вызова выпадающего меню и выберите пункт «Сохранить конфигурацию под новым названием», см. Рисунок 50.

Кнопка вызова выпадающего меню

# Рисунок 50 - Закладка «Редактор интерфейса», кнопка вызова выпадающего меню

В окне «Сохранение конфигурации ЦТРС» укажите параметры новой конфигурации: название и описание, см. Рисунок 51.

# Рисунок 51 - Закладка «Редактор интерфейса», окно сохранения конфигурации

под новым названием

Для открытия конфигурации интерфейса ЦТРС нажмите кнопку «Открыть конфигурацию».

# Рисунок 52 - Выбор конфигурации интерфейса ЦТРС

Если нужно открыть предыдущую версию текущей конфигурации, то нажмите на кнопку вызова выпадающего меню выберите пункт меню «Открыть предыдущую версию текущей конфигурации», см. Рисунок 53.

Кнопка вызова выпадающего меню

# Рисунок 53 - Закладка «Редактор интерфейса», кнопка вызова выпадающего меню

# В открывшемся окне из предложенного списка выберите название ЦТРС, см. Рисунок 54.

# Рисунок 54 - Выбор предыдущей версии текущей конфигурации ЦТРС

Если нужно открыть конфигурацию другого ЦТРС, то нажмите на кнопку вызова выпадающего меню выберите пункт меню «Открыть конфигурацию другого ЦТРС». В открывшемся окне из предложенного списка выберите название ЦТРС, см. Рисунок 55.

# Рисунок 55 - Выбор конфигурации другого ЦТРС

5.3.1 Параметры страницы

На данной закладке отображаются название и размер страницы (панели), на которой располагаются кнопки ГГС или кнопки Радиосвязи, сгруппированные по определенным критериям (назначению).

Панель

# Рисунок 56 - Закладка «Редактор интерфейса», настройка параметров страницы

5.3.2 Параметры кнопки ГГС

# Параметры кнопки ГГС задаются на закладке с аналогичным названием, см. Рисунок 57.

Укажите название кнопки. Установите шрифт и стиль текста на кнопке нажатием кнопки «А+». Если необходимо вернуть настройки шрифта по умолчанию, то установите соответствующий флаг, см. Рисунок 57.

# Рисунок 57 - Закладка «Редактор интерфейса», настройка параметров кнопки ГГС

Также можно задать размеры кнопки и ее расположение. Размеры кнопки могут быть заданы вручную или выбраны из предложенного списка, см. Рисунок 58.

# Рисунок 58 - Выбор размера кнопки ГГС

Из контекстного меню доступны функции изменения размеров и расположения кнопки, копирования, удаления кнопки. При выборе функции копирования кнопка будет скопирована со всеми своими параметрами.

# Рисунок 59 - Режим изменения размеров и расположения кнопки ГГС

Для добавления новой кнопки выберите соответствующий пункт меню «Добавить кнопку ГГС»:

# Рисунок 60 - Закладка «Редактор интерфейса», добавление кнопки ГГС

Канальное оборудование - при нажатии на кнопку будет открыто окно выбора устройства. Список SIP-окончаний берется с закладки «Редактор подключений», см. пункт 5.2.1             «SIP-подключения» настоящей инструкции.

# Рисунок 61 - Параметры кнопки ГГС, выбор канального оборудования

«Адрес для исходящих вызовов» - в поле указывается адрес абонента для вызова. Формат строки: SIP URI, см. Рисунок 62.

Кнопка выбора ресурсов сети

# Рисунок 62 - Адрес абонента для вызова и АОН

При наличии несоответствий в конфигурации (несуществующий ресурс, некорректная адресная информация в полях «Адрес для исходящих вызовов» или «АОН» и т.п.) кнопка «ГГС» помечается красным крестом .

Если необходимо использовать кнопку ГГС для вызова группы абонентов до получения ответа на входящий вызов, то в поле «Адрес для исходящих вызовов» нужно указать адреса абонентов через «,». При нажатии на кнопку ГГС обзвон абонентов будет происходить в соответствии с заданной последовательностью. Интервал времени, по истечении которого вызов будет переходить автоматически на другого абонента, задается в поле «Время ожидания ответа на исходящий вызов, в секундах» (см. пункт 5.1.3.1 «ГГС» настоящей инструкции).

Для заполнения поля «Адрес для исходящих вызовов» также можно воспользоваться списком ресурсов, нажав на кнопку выбора ресурсов сети, см. Рисунок 62. Настройку ресурсов сети см. в пункте 3.2 настоящей инструкции.

В открывшемся окне из списка ресурсов выбранного объекта выберите ресурс и нажмите кнопку «Добавить ресурс в список», см. Рисунок 63.

Список ресурсов выбранного объекта

# Рисунок 63 - Добавление ресурса в список

Сформируйте список из ресурсов необходимых для работы и нажмите кнопку «ОК».

После нажатия на кнопку «ОК» все ресурсы из списка выбранных будут отображены в поле «Адрес для исходящих вызовов», см. Рисунок 64.

# Рисунок 64 - Заполнение поля «Адрес для исходящих вызовов» с помощью кнопки выбора ресурсов сети

«АОН» - указывается в формате SIP URI. Если в данном поле ничего не указано, то значение берется из поля «АОН по умолчанию» (см. пункт 5.1.3.1 «ГГС» настоящей инструкции).

«DTMF донабор для исходящих вызовов» - после ответа на исходящий вызов, в канал будет выдана заданная на СТКУ в кнопке DTMF-последовательность (цифры набора «0123456789*#»).

«Открывать Номеронабиратель для DTMF набора» - после ответа на исходящий вызов будет открыта небольшая тастатура для набора DTMF.

# Далее с помощью флагов задается режим работы кнопки.

# Рисунок 65 - Параметры кнопки ГГС, выбор режима работы кнопки

«Дуплекс» - стандартный (по умолчанию) вызов с двухсторонним проключением тракта как в случае с исходящем вызовом, так и при обработке входящего. В этом режиме, чаще всего, кнопки вызова абонентов работают в режиме с фиксацией. Если кнопка вызова настроена для работы без фиксации, то процесс установления вызова аналогичен режиму «Симплекс».

«Симплекс» - данный режим использует голос вместо звонка для оповещения вызываемого абонента. Вызов визуально отображается на любом рабочем месте, имеющем клавишу прямого доступа (ПД), назначенную для данной цели.

При исходящем вызове в симплексном режиме подключается только микрофон (для передачи речевой информации), а динамик отключен.

При входящем вызове в симплексном режиме подключается только динамик (для прослушивания речевой информации), а микрофон отключен. Таким образом, сеансы симплексной связи односторонние.

«Полудуплекс» - применяется для кнопок ГГС, при разговоре с которых передающее разговорное устройство включается только в случае касания кнопки.

«Нажатие без фиксации» - при установленном флаге соединение остается активным пока кнопка удерживается в нажатом состоянии.

«Автоматический ответ на вызовы» - при установленном флаге при поступлении входящего прямого вызова на эту кнопку будет произведен ответ без участия пользователя.

«Циркуляр в режиме конференции» - если установить флаг и на закладке «Циркуляр ГГС» (см. ниже) выбрать соответствующие кнопки прямого доступа (абонентов), то циркулярный вызов будет осуществляться в режиме конференции с предопределенным количеством участников.

«Функция экстренного вызова» - если флаг установлен, то у кнопки ГГС цвет текста меняется на красный, а при успешном соединении вызываемому абоненту будет выдан сигнал аварийного оповещения. Работает как на обычных симплексных, полу и полнодуплексных кнопках ГГС, так и на циркулярных.

Флаг «Запрещена настройка громкости» - при установленном флаге в окне «Выбор РП» не будет возможности настраивать громкость разговорных приборов, см. пункт 5.1 «Выбор разговорных приборов и регулировка громкости», инструкция «Руководство оператора ЦТРС. ЦИВР.00531-01 34 01».

Флаг «Параллельный канал» - если флаг установлен, то при поступлении в кнопку с уже активным вызовом (кнопка «зеленого» цвета или моргает «желтым») второго вызова, этот второй вызов будет проигнорирован. Если флаг отсутствует, то «вторые» вызовы отбиваются с кодом занятости или переводятся на адрес, который указан в поле «Адрес для переадресации вызовов при занятости», см. пункт 5.1.2.2.1 «Автоматическая переадресация входящих вызовов» настоящей инструкции.

5.3.2.1 Разговорные устройства

# На данной закладке задаются разговорные устройства, которые будут использоваться.

# Рисунок 66 - Выбор разговорных устройств для кнопки ГГС

Из выпадающего списка выбираются динамик и микрофон. Если в поле будет указано «Устройство по умолчанию», то тип разговорного устройства будет взят с закладки «Основные настройки», Разговорные устройства по умолчанию, см. пункт 5.1.2.1 «Разговорные устройства» настоящей инструкции.

5.3.2.2 Циркуляр ГГС

# Рисунок 67 - Циркуляр ГГС

# В списке отметьте те кнопки ГГС, которые будут использоваться для циркулярного вызова.

Циркуляр (групповой вызов) - одновременный вызов всех внутренних и/или внешних корреспондентов (абонентов), заранее объединённых в группу в симплексном режиме. Группа может быть до 16 абонентов. Данная группа создается на СТКУ.

5.3.3 Параметры кнопки Радио

Настройка Радио кнопки аналогична настройке ГГС: указывается название кнопки, шрифт, стиль текста, расположение и размеры, из списка выбирается радиостанция, ее частота (список Радиостанций берется с закладки «Редактор подключений», см. пункт 5.2.3 «RADIO-подключения» настоящей инструкции).

При настройке Радио кнопки можно задавать ширину кнопки тангенты, указав нужное значение в поле «Ширина кнопки Тангенты». При значении «-1» ширина будет вычисляться автоматически.

# Рисунок 68 - Настройка параметров Радио кнопки

«Резервная радиостанция» - аналогично выбору основной радиостанции из списка доступных, для работы в режиме резервирования канала может быть выбрана резервная радиостанция. При этом так же требуется произвести соответствующие настройки в БЛИ-А.

Если у Радиокнопки настроены оба канала, то для переключения между ними на ЦТРС и отображения состояния доступности каждого канала появляется переключатель ОСН/РЕЗ.

# Рисунок 69 - Переключатель ОСН/РЕЗ

Для отмены выбора резервной радиостанции нужно в выпадающем меню выбрать пункт «Работа без резервирования канала радиостанции» и привязка Радиокнопки к резервному каналу будет снята.

# Рисунок 70 - Пункт меню «Работа без резервирования канала радиостанции»

Флаг  «Переключатель ОСН/РЕЗ» - если флаг не установлен, то дополнительные кнопки ОСН и РЕЗ в режиме резервирования канала отображаться не будут, и оператор ЦТРС не сможет переключать каналы вручную.

Однако в случае отказа основного канала, на кнопке ПРМ будет отображаться индикатор работы на резервном канале:

Флаг «Устанавливать частоту при запуске ЦТРС» - при установленном флаге частота, указанная в поле «Частота радиостанции», будет автоматически устанавливаться при запуске ЦТРС.

Флаг «Разрешено изменение частоты» - если флаг установлен, то данная РСТ будет отображаться в списке радиостанций в ЦТРС в окне «Частота РСТ» и будет доступна для дистанционной перестройки частоты.

Идентификатор группы - указывается ID группы Радио кнопок, применяется при групповых действиях с Радио кнопками, например, выбор наилучшего сигнала (ВНС).

«Стандартный» - при установленном флаге Радио кнопка работает в стандартном режиме.

«Только прослушивание» - при установленном флаге для данной радиостанции становится доступным только режим приема (ПРМ):

«Управление питанием радиостанции» - при установленном флаге кнопка радиостанции переходит в режим управления питанием:

«Управление функцией ВНС (BSS)» - если флаг установлен, то включена функция выбора наилучшего сигнала для группы Радиостанций. Радио кнопка примет следующий вид:

Рисунок 71 - Настройка параметров Радио кнопки,  выбор режима кнопки «Управление функцией ВНС (BSS)»

«Кнопка тангенты без фиксации» - при установленном флаге тангента на данной радиостанции будет активна только на время удержания кнопки ТНГ.

# Рисунок 72 - Настройка параметров Радио кнопки, выбор режима отправки сообщений пеленга

Флаг «Разрешен избирательный вызов (SELCAL)» - если флаг установлен, то у Радиокнопки появляется возможность вызова панели «SELCAL».

Выберите соответствующее значение класса излучения Радиостанции из выпадающего списка на время работы SELCAL, если это требуется, см. Рисунок 72. При выходе из режима    SELCAL будет применено значение, указанное в поле «Класс излучения для нормальной работы».

Флаг «Переключатель ОСН/РЕЗ РСТ» - если флаг установлен, то в Радиокнопке отображается переключатель основной и резервной радиостанций, сконфигурированных в БЛИ-А.

Флаг «Запрещено полное отключение приема» - если флаг установлен, то запрещено отключение радиоканала, используемого только одним оператором (диспетчером). На кнопке «ПРМ» отображается в виде красной рамки:

Флаг «Запрещено локальное отключение приема» - все параметры запрета отключения приема являются взаимоисключающими. При включении параметра «Запрещено локальное отключение приема» выключается параметр «Запрещено полное отключение приема» и наоборот. Если установлен флаг «Запрещено локальное отключение приема», то после первого активирования ПРМ кнопка выделяется красной рамкой и дальнейшее отключение ПРМ невозможно.

Флаг «Приоритет приема» - если флаг установлен, то одному из выбранных частотных радиоканалов задан повышенный приоритет прослушивания. При этом на кнопке появится соответствующая пиктограмма:

Пиктограмма повышенного

приоритета прослушивания

Флаг «Запрещено документирование (КДРМ)» - при установленном флаге переговоры по данной кнопке не будут включены в краткосрочное документирование.

Флаг «Запрещена настройка громкости» - при установленном флаге в окне «Выбор РП» не будет возможности настраивать громкость разговорных приборов, см. пункт 5.1 «Выбор разговорных приборов и регулировка громкости», инструкция «Руководство оператора ЦТРС. ЦИВР.00531-01 34 01».

Флаг «Независимость от общей регулировки громкости» -  если флаг установлен, то данная кнопка будет исключена из влияния общего регулятора громкости.

Флаг «Игнорировать режим СПЛИТ» - если флаг установлен, то при активации/деактивации режима СПЛИТ на данной кнопке РП переназначаться не будут (см. пункт 5.1.2.1 «Разговорные устройства» настоящей инструкции).

«Отправлять сообщения пеленга» - при установленном флаге терминал будет высылать по указанному адресу (см. Рисунок 72) сообщения по частоте и состоянию тангенты используемой радиостанции. Адрес внешней системы приема сообщений пеленга задается в формате:

<IPадрес>:<Port>:<ID>, параметр ID (идентификатор пеленгатора) не является обязательным.

5.3.3.1 Разговорные устройства

На данной закладке задаются разговорные устройства, которые будут использоваться. Из выпадающего списка выбираются динамик и микрофон. Если в поле будет указано «Устройство по умолчанию», то тип разговорного устройства будет взят с закладки «Основные настройки», Общие устройства по умолчанию (см. пункт 5.1.2.1 «Разговорные устройства» настоящей инструкции).

# Рисунок 73 - Выбор разговорных устройств для Радио кнопки

Указанный тип разговорного устройства отображается на кнопке в виде соответствующей пиктограммы (педаль), см. Рисунок 73. Несколько выбранных разговорных устройств отображаются в виде пиктограммы «» (телефонная трубка, педаль и микрофон), см. Рисунок 74.

# Рисунок 74 - Выбор нескольких разговорных устройств для Радио кнопки

Поле «Приоритет тангенты» - приоритетный доступ к радиоканалам коллективного использования. Из выпадающего списка выбирается значение приоритета: от 0 до 15, 0 - максимальный, 15 - минимальный. Если в поле указан «Приоритет ЦТРС по умолчанию», то параметр берется с закладки «Радиосвязь», см. пункт 5.1.3.2 настоящей инструкции.

При этом предусмотрена процедура разрешения конфликтных ситуаций при активизации сигнала ТАНГЕНТЫ одновременно двумя или более диспетчерами, имеющими одинаковые приоритетные права.

5.3.3.2 Сопряженные радио

# Рисунок 75 - Сопряженные радио

При активизации любой из кнопок ПРМ или ПРД выбранной радиостанции все кнопки ПРМ и ПРД на сопряженных радиостанциях автоматически деактивируются.

5.3.4 Параметры кнопки Радио КИТ

Кнопка Радио КИТ имитирует полную функциональность кнопки Радио, работая при этом по тому же протоколу что и кнопки ГГС. Кнопки ПРМ и ПРД нажимаются с фиксацией и имеют индикацию при передаче или приеме звука (VAD).  Кнопка ТНГ нажимается без фиксации при условии, что уже нажата кнопка ПРД, связь ведется в симплексном режиме.

Для добавления кнопки выберите из выпадающего меню пункт «Добавить кнопку радиостанции (КИТ)», см. Рисунок 76.

# Рисунок 76 - Добавление кнопки Радио (КИТ)

# На странице появится кнопка Радио (КИТ) с параметрами по умолчанию, см. Рисунок 77.

# Рисунок 77 - Кнопка Радио (КИТ), параметры по умолчанию

Настройка кнопки Радио (КИТ): указывается название кнопки, шрифт, стиль текста, расположение и размеры, из списка выбирается радиостанция (в данном случае это SIP-подключения), вручную задается ее частота.

При настройке кнопки можно задавать ширину кнопки тангенты, указав нужное значение в поле «Ширина кнопки Тангенты». При значении «-1» ширина будет вычисляться автоматически.

# Рисунок 78 - Пример параметров кнопки Радио (КИТ)

«Адрес для исходящих вызовов» - как и для кнопок ГГС, в поле указывается адрес абонента для вызова. Формат строки: SIP URI.

«АОН» - указывается в формате SIP URI. Если в данном поле ничего не указано, то берется значение из поля «АОН по умолчанию»,  закладка «ГГС» (см. пункт 5.1.3.1 «ГГС» настоящей инструкции).

Флаг «Запрещено документирование (КДРМ)» - при установленном флаге переговоры по данной кнопке не будут включены в краткосрочное документирование.

Флаг «Запрещена настройка громкости» - при установленном флаге в окне «Выбор РП» не будет возможности настраивать громкость разговорных приборов, см. пункт 5.1 «Выбор разговорных приборов и регулировка громкости», инструкция «Руководство оператора ЦТРС. ЦИВР.00531-01 34 01».

Флаг «Независимость от общей регулировки громкости» - если флаг установлен, то данная кнопка будет исключена из влияния общего регулятора громкости.

Флаг «Игнорировать режим СПЛИТ» - если флаг установлен, то при активации/деактивации режима СПЛИТ на данной кнопке РП переназначаться не будут (см. пункт 5.1.2.1 «Разговорные устройства» настоящей инструкции).

«Отправлять сообщения пеленга» - при установленном флаге терминал будет высылать по указанному адресу (см. Рисунок 78) сообщения по частоте и состоянию тангенты используемой радиостанции. Адрес внешней системы приема сообщений пеленга задается в формате:

<IPадрес>:<Port>:<ID>, параметр ID (идентификатор пеленгатора) не является обязательным.

Если адрес задан в полном формате <IPадрес>:<Port>:<ID>, то в автономном режиме работы в Таблице соответствий ЦТРС (см. пункт 10.1 «Конфигурирование ЦТРС Тренажера» настоящей инструкции,) он полностью заменяет адрес, указанный в настройках самой кнопки Радио (КИТ).

Если адрес задан в формате <IPадрес>:<Port>, то производится анализ адреса кнопки чтобы вычислить из него ID. Таким образом, адрес в кнопке Радио (КИТ) может быть задан только в двух вариантах - <IPадрес>:<Port>:<ID> или <ID>.

Если поле «Отправлять сообщение пеленга» не заполнено, то в стандартном режиме работы ЦТРС и комплексном режиме Тренажера будет использоваться значение поля «Адрес пеленга по умолчанию» (см. пункт 5.1.3.2 «Радиосвязь» настоящей инструкции).

# Рисунок 79 - Кнопка Радио (КИТ), разговорные устройства

5.3.4.1 Разговорные устройства

На данной закладке задаются разговорные устройства, которые будут использоваться. Из выпадающего списка выбираются динамик и микрофон. Если в поле будет указано «Устройство по умолчанию», то тип разговорного устройства будет взят с закладки «Основные настройки», Разговорные устройства по умолчанию (см. пункт 5.1.2.1 «Разговорные устройства» настоящей инструкции).

Указанный тип разговорного устройства отображается на кнопке в виде соответствующей пиктограммы, см. Рисунок 79. Несколько выбранных разговорных устройств отображаются в виде пиктограммы «» (телефонная трубка, педаль и микрофон), см. Рисунок 80.

# Рисунок 80 - Выбор нескольких разговорных устройств для кнопки Радио (КИТ)

Поле «Приоритет тангенты» - приоритетный доступ к радиоканалам коллективного использования. Из выпадающего списка выбирается значение приоритета: от 0 до 15, 0 - максимальный, 15 - минимальный. Если в поле указан «Приоритет ЦТРС по умолчанию», то параметр берется с закладки «Радиосвязь» (см. пункт 5.1.2.3 «Радиосвязь» настоящей инструкции).

При этом предусмотрена процедура разрешения конфликтных ситуаций при активизации сигнала ТНГ одновременно двумя или более диспетчерами, имеющими одинаковые приоритетные права.

5.3.5  Параметры кнопки Аварийного Оповещения

Для создания кнопки аварийного оповещения выберите пункт меню «Добавить кнопку Аварийного Оповещения», см. Рисунок 81.

# Рисунок 81 - Добавление кнопки Аварийного Оповещения

На странице (в нашем примере это страница ГГС) появится кнопка аварийного оповещения с параметрами по умолчанию, см. Рисунок 82.

# Рисунок 82 - Кнопка аварийного оповещения с параметрами по умолчанию

# Функция в Системе Аварийного Оповещения

С помощью флагов в САО определяется функция кнопки ГГС, см. Рисунок 83. При выборе режима «ТДО» кнопка используется для записи голосового сообщения и запуска процедуры экстренного оповещения с использованием одной из предварительно сконфигурированных схем оповещения, см. пункт 7.2 «Терминал диспетчера с правом оповещения об аварийной ситуации», инструкция «Руководство оператора ЦТРС. ЦИВР.00531-01 34 01».

В режиме «ФП» кнопка используется как сборщик событий аварийного оповещения. При этом собираются все данные уведомлений от абонентов (момент, когда абонент получил аварийный сигнал, момент, когда он начинает слушать голосовое сообщение и когда он закончил прослушивание) и представляет всю информацию во всплывающем окне, см. пункт 7.3 «Прием и учет подтверждений о приеме сигналов оповещения», инструкция «Руководство оператора ЦТРС. ЦИВР.00531-01 34 01».

# Рисунок 83 - Выбор функции кнопки ГГС в САО

«Схема оповещения» - из выпадающего списка выбирается схема оповещения. Схемы оповещения настраиваются на закладке «Аварийное оповещение», см. пункт 11.1 «Настройка схемы оповещения» настоящей инструкции.

Если установлен флаг «ФП», остановится доступным список «Фильтр адресов оповещения для функции ФП», см. Рисунок 84.

По умолчанию в список включены все абоненты выбранной схемы оповещения. При установленном флаге у выбранного в списке абонента будет осуществляться контроль прохождения сигнала аварийного оповещения. При снятии флага абонент исключается из списка контроля.

# Рисунок 84 - Фильтр адресов оповещения для функции ФП

5.4 Звуковые События

На данной закладке осуществляется настройка конфигурации звуковых событий на ЦТРС. На каждое событие назначается звуковой файл.

На вновь созданный ЦТРС звуковые события назначаются по умолчанию. Внешний вид закладки приведен на Рисунке 85.

В левой части расположен список с названиями звуковых событий, в правой части - соответствующий событию звуковой файл. Для файлов, назначенных по умолчанию, отображается только описание файла, название самого файла не отображается.

Название конфигурации звуковых событий

Описание файла для звуковых событий, назначенных по умолчанию

Список с названиями звуковых событий

# Рисунок 85 - Редактор конфигурации, закладка «Звуковые события»

- прослушать звуковое событие;

- остановить прослушивание;

- открыть окно выбора звукового файла.

В процессе работы имеется возможность внести изменения в начальную конфигурацию звуковых событий. Могут быть заменены один или несколько звуковых файлов из списка.

Для этого необходимо:

- открыть окно «Выбор звукового файла», нажав на кнопку ;

- загрузить новый файл в систему, нажав на кнопку  (см. Рисунок 86), выбрав новое имя звукового файла (см. Рисунок 87). При необходимости задать описание выбранного звукового файла, по умолчанию будет содержать имя файла, см. Рисунок 88;

- подтвердить выбор файла, нажав кнопку «ОК»;

- новый загруженный звуковой файл появится в списке, см. Рисунок 89.

Загрузка нового файла

# Рисунок 86 - Закладка «Звуковые события», загрузка нового звукового файла

# Рисунок 87 - Закладка «Звуковые события», выбор нового звукового файла

# Рисунок 88 - Поле для описания файла

Описание файла, по умолчанию содержит имя файла

Имя файла

# Рисунок 89 - Закладка «Звуковые события», новый звуковой файл загружен

Кнопка «Сохранить изменения» позволяет сохранить изменения под существующим именем звуковой конфигурации или под новым названием, нажав на кнопку вызова выпадающего меню и выбрав пункт «Сохранить конфигурацию под новым названием».

- сохранить изменения звуковой конфигурации;

- сохранить звуковую конфигурацию под новым названием.

- проведены изменения настроек, требуется сохранение.

Кнопка вызова выпадающего меню

- открыть конфигурацию звуковых событий.

При нажатии на кнопку «Открыть конфигурацию» открывается окно со списком имеющихся сохраненных звуковых конфигураций ЦТРС, см. Рисунок 90. Подтвердите выбор нажатием кнопки «ОК».

# Рисунок 90 - Выбор звуковой конфигурации

5.5 Функциональные кнопки

- На данной закладке осуществляется настройка Основной и Дополнительной функциональных панелей ЦТРС. Основная панель открывается на ЦТРС при старте.

В левой части закладки расположен список доступных функций, а в правой - настраиваемые функциональные панели ЦТРС.

Присутствие флага определяет наличие функции. Отмеченные в списке функции будут отображаться на панели ЦТРС (Основной или Дополнительной). Функции, выделенные серым цветом, отображаются в ЦТРС всегда.

# Рисунок 91 - Редактор конфигурации, закладка «Функциональные кнопки»

Количество функций каждой панели ограничено восемью кнопками. Настройка панелей осуществляется путем перетаскивания функциональных кнопок в свободные квадраты.

- завершение каждого текущего соединения (установленного или устанавливаемого), а также прерывания входящего вызова, на который не дан ответ.

- ответ на любой входящий вызов (прямой или косвенный).

- постановка всех текущих соединений на удержание.

- автоматический повтор вызова при занятости вызываемого абонента или неполучении ответа в режиме телефонной связи.

- прослушивание радио- и телефонной связи других ЦТРС.

- вхождение в связь с оператором ЦТРС, занятым другой связью.

- ответ на входящие вызовы, ожидающие ответа на другом рабочем месте.

- перенаправление всех регулярных входящих вызовов наземной связи с терминала на другой адрес: ЦТРС или другого абонента сети, поддерживающего переадресацию.

- конференц-связь.

- объединение радиоканалов в группу с возможностью ретрансляции речевого сигнала из канала в канал в режиме радиосвязи.

- объединение радио и телефонной связи (Р+Т). Режим, при котором участники установленного соединения телефонной связи имеют возможность прослушивания входящей речевого сигнала радиосвязи, а переговоры телефонной связи при этом не передаются в эфир.

- при удержании данной кнопки громкость всех входящих вызовов повышается на указанное значение дБ. Значение по умолчанию + 4 дБ. Для каждого ЦТРС задается индивидуально, см. пункт 5.1.3.3 «Разное», поле «Уровень Экстренной громкости».

- дистанционная перестройка частоты у радиостанции, которая поддерживает данную функцию, переключение между основным и резервным каналами радиостанции, включение режима шумоподавителя.

- оперативное включение/выключение шумоподавителя РСТ.

- краткосрочное документирование (КДРМ). Контрольная запись и прослушивание переговоров отдельного рабочего места.

- прослушивание последней записи КДРМ;

- СПЛИТ. Оперативный перевод кнопок ЦТРС каждого типа ГГС, Радио и телефонная связь на специальные разговорные приборы.

- «Быстрая телефонная трубка». Выбор телефонной трубки для связи ГГС. Радиосвязь остается работать по микрофону и динамикам.

- «Быстрая микротелефонная гарнитура». Выбор микротелефонной гарнитуры для всей доступной связи на РМ.

- оперативное включение/выключение акустического сигнала «Входящий вызов».

- косвенная связь.

- генератор частоты. Функция обеспечивает непрерывную подачу тонового сигнала определенной частоты в канал для проверки разговорного тракта.

- настройка акустических сигналов.

- блокировка терминала.

- инструменты. При выборе данной функциональной кнопки в ЦТРС будет открыта окно со следующими кнопками:

«Протокол» - открытие окна протокола.

«Полный экран» - переключение ЦТРС в режим полного экрана.

«Сброс привязок разговорных приборов» - сброс назначенных пользователем разговорных приборов в настройки, полученные от СТКУ.

«Калибровка экрана» - запуск системной программы калибровки экрана.

«Перезапуск» - перезапуск интерфейса ЦТРС.

«Выход» - завершение работы интерфейса ЦТРС.

Присутствие кнопок определяется наличием флага.

5.6 Записная книжка

На закладке «Записная книжка» настраивается список номеров абонентов, которой будет применяться в ЦТРС (см. пункт 3.9 «Косвенная связь», инструкция «Руководство оператора ЦТРС. ЦИВР.00531-01 34 01»).

Список номеров абонентов записной книжки формируется по группам. Для создания одной или несколько групп абонентов нажмите на соответствующую кнопку:

- добавить новую группу в записную книжку;

- удалить выделенные группы из записной книжки.

Список созданных групп будет отображаться в верхней части закладки «Записная книжка», см. Рисунок 92.

# Рисунок 92 - Редактор конфигурации, закладка «Записная книжка»

Для добавления новой записи в выбранную группу абонентов нужно нажать кнопку «Добавить новую запись», и в появившейся строке указать требуемую информацию см. Рисунок 93.

- добавить новую запись в группу абонентов.

- удалить выделенные записи из группы абонентов.

Каждая запись содержит порядковый номер, отображаемое имя, строку дозвона, комментарий к записи. Порядковый номер задается системой автоматически, остальные поля редактируемые. Поле «Комментарий к записи» ограничено 255 символами.

# Рисунок 93 - Редактор конфигурации, закладка «Записная книжка», добавление новой записи

Формат строки дозвона: SIP URI, либо, если указан сокращенный номер, то дозвон будет осуществляться с помощью выбранного в Номеронабирателе sip-маршрута (см. пункт 5.2.2 «SIP-маршруты» настоящей инструкции).

Чтобы выделить несколько записей для удаления удерживайте клавишу «Ctrl» и левой кнопкой «мыши» отметьте требуемые строки, после чего нажмите кнопку удаления.

6 Блок линейных интерфейсов аналоговый (БЛИ-А)

Данный пункт содержит описание параметров, необходимых для настройки Блока линейных интерфейсов аналогового (БЛИ-А).

В верхней части окна расположены следующие поля и флаги:

поле «Идентификатор» - идентификатор системного объекта, присваивается системой автоматически. Поле не редактируется;

поле «Название» - название системного объекта, отображается в схеме комплекса. При необходимости может быть изменено;

поле «IP адрес» - IP адрес системного объекта. При необходимости может быть изменен;

флаг «Текущая» - установленный флаг позволяет просмотреть текущую конфигурацию БЛИ-А;

флаг «Новая» - установленный флаг позволяет редактировать текущую конфигурацию  БЛИ-А. Если требуется сохранить новую конфигурацию, то нажмите кнопку «Применить конфигурацию».

- проверка доступности БЛИ-А по указанному IP адресу и запрос конфигурации.

# Рисунок 94 - Параметры БЛИ-А

- сохранить новую конфигурацию БЛИ-А.

Описание работы с закладками «Основные параметры», «Внутренние таблицы маршрутизации», «Параметры сигнализаций» и «Резервирование» см. ниже.

6.1 Основные параметры

На данной закладке параметры БЛИ-А отображаются в виде древовидной структуры.

# Рисунок 95 - Параметры БЛИ-А, закладка «Основные параметры»

6.1.1 Состояние ВМ

При открытии ветки «Состояние ВМ» отображается текущее состояние ВМ. Поля не редактируемые, носят информационный характер.

Состояние работы:

0XX - готов и работает нормально (зелёный);

000 - работает нормально (код 000);

1XX - готов и работает с ограничениями (жёлтый);

100 - работает от одного источника питания (код 100);

2XX - готов и работает на пределе ограничений (оранжевый);

3XX - неработоспособен, но мониторинг доступен (красный);

300 - не работает (код 300);

4XX - неработоспособен и недоступен мониторинг (бордовый).

Версия конфигурации - отображается номер версии конфигурации.

Версия сборки ПО - отображается версия и время сборки программного обеспечения.

Версия сборки ПО ПЛИС - отображается версия сборки программного обеспечения ПЛИС.

Версия загрузчика - отображается версия загрузчика.

Идентификатор ВМ - если значения идентификаторов всех подключенных ЛИ одинаковые, то их значение устанавливается в этот идентификатор, иначе значение -1.

Режим работы - отображается тип режима работы, задается в «Основных параметрах», см. пункт 6.1.2 настоящей инструкции.

Номер ВМ - если в шлюзе настроен режим резервирования и установлено два ВМ, то данный параметр определяет номер ВМ в шлюзе. Принимает значение 0 или 1. Нумерация ВМ аналогична ЛИ.

При открытии ветки «Состояние сетевых интерфейсов» будет отображен список имеющихся интерфейсов и их состояние:

1 - up;

2 - down;

3 - testing;

4 - unknown;

5 - dormant;

6 - not present;

7 - lower layer down.

6.1.2 Основные параметры

Режим работы:	0 - автономный;

1 - ведомый;

2 - ведущий.

Режим конфигурации:

0 - конфигурация привязана к идентификатору шлюза;

1 - статическая конфигурация.

Синхронизация конфигурации:

0 - отключена;

1 - включена.

6.1.3 Сетевые параметры

Сетевой адрес - IP адрес БЛИ-А.

Маска сетевого адреса - маска подсети.

Сетевой адрес внешнего шлюза - IP адрес маршрутизатора по умолчанию.

Широковещательный адрес - адрес для передачи широковещательных пакетов в сети.

Режим bonding  (режим агрегирования сетевых интерфейсов):

-1 - не использовать режим агрегирования сетевых интерфейсов, использовать только

один из интерфейсов;

0 - использовать bonding в режиме round robin balance;

1 - использовать bonding в режиме active-backup mode;

2 - использовать bonding в режиме XOR policy balance;

3 - использовать bonding в режиме broadcast policy;

4 - использовать bonding в режиме 802.3ad dynamic link aggregation;

5 - использовать bonding в режиме adaptive transmit load balancing;

6 - использовать bonding в режиме adaptive load balancing .

Адрес приемника сообщений syslog - IP адрес syslog сервера.

Адрес приемника SNMP трапов - IP адрес snmp-агента, куда будут отсылаться TRAP сообщения.

UDP фильтр: использовать модуль для фильтрации дублированного UDP трафика:

0 - отключен;

1 - включен.

UDP фильтр: размер кэша сетевых узлов - максимальный размер истории пиров.

UDP фильтр: размер кэша IP адресов - максимальный размер истории идентификаторов IP-пакетов.

UDP фильтр: TTL (время жизни) IP-пакетов - «время жизни» идентификатора IP-пакета в истории, задается в мс.

UDP фильтр: TTL (время жизни) сетевого узла - «время жизни» пира в истории, задается в мс.

NTP серверы - список IP адресов для NTP серверов. В качестве разделителя используется «;».

Белый список IP адресов серверов синхронизации конфигурации - указывается список IP адресов, в качестве разделителя используется «;». Допускается добавление диапазона адресов, первый и последний адрес разделяется «-».

Например: 192.168.12.1;192.168.12.101-192.168.12.160. С этим списком серверов БЛИ-А будет синхронизировать конфигурацию. Этот список используется, если включен параметр «Синхронизация конфигурации». Если список пуст или не содержит ни одного корректного элемента, то в качестве серверов синхронизации будут использоваться все доступные подсети.

Черный список адресов серверов синхронизации конфигурации - указывается список IP адресов, в качестве разделителя используется «;». Допускается добавление диапазона адресов, первый и последний адрес разделяется «-». Например: 192.168.12.20-192.168.12.30.

Все адреса из этого списка будут игнорироваться при синхронизации конфигурации. Этот список используется, если включен параметр «Синхронизация конфигурации».

Серверы ТОПАЗ - список IP адресов ТОПАЗ, куда будут отсылаться сообщения пеленга. В качестве разделителя используется «;».

6.1.4 Интерфейсы

0 - порядковый номер интерфейса в БЛИ-А. Принимает значение от 0 до <количество интерфейсов>-1.

Тип линейного интерфейса:

0 - линейный интерфейс не используется;

1 - Радио;

2 - ГГС;

3 - ЦС (Цифровая связь).

Паттерн линейного интерфейса - бинарный паттерн, характеризующий работу интерфейсной платы. Файл паттерна выбирается из соответствующего окна, которое вызывается двойным кликом «мыши», см. Рисунок 96.

# Рисунок 96 - Окно выбора файла паттерна

6.1.5 Состояние ЛИ

При открытии ветки «Состояние ЛИ» отображается текущее состояние ЛИ. Поля не редактируемые, носят информационный характер.

Порядковый номер интерфейса в шлюзе. Принимает значение от 0 до <количество интерфейсов>-1.

Идентификатор ЛИ. Значение идентификатора шлюз получает из линейного интерфейса при его подключении. Диапазон принимаемых значений от -1 до 255. В случае ошибки или отсутствия ЛИ устанавливается значение -1.

Версия ПО ЦЧЛИ - версия ПО в формате major.minor.

Версия ПО АЧЛИ - версия ПО в формате major.minor.

Количество каналов ЦЧЛИ - количество каналов, которое поддерживает ЦЧЛИ.

Количество каналов АЧЛИ - количество каналов, которое поддерживает АЧЛИ.

Состояние интерфейса:

0XX - готов и работает нормально (зелёный);

000 - работает нормально (код 000);

1XX - готов и работает с ограничениями (жёлтый);

104 - ANALOG_INTERFACE_HARDWARE_ERROR. От АЧЛИ будет получен пакет ALI_HW_STATE с информацией об ошибке аппаратной части.

105 - DIGITAL_INTERFACE_HARDWARE_ERROR. От ЦЧЛИ будет получен пакет DLI_HW_STATE с информацией об ошибке аппаратной части.

2XX - готов и работает на пределе ограничений (оранжевый);

3XX - неработоспособен, но мониторинг доступен (красный);

300 - не работает (код 300);

4XX - неработоспособен и недоступен мониторинг (бордовый);

400 - связь с ЛИ не установлена (код 400).

Версия загрузчика ЦЧЛИ - в формате major.minor.

Версия ПО ПЛИС ЦЧЛИ - в формате major.minor.

# Загрузка ядра процессора на АЧЛИ - отображается в процентах.

Авария предохранителя питания 1 канала питания:

0 - норма;

1 - авария.

Авария предохранителя питания 2 канала питания:

0 - норма;

1 - авария.

Авария 1 канала 1 управления {обычно тангента}:

0 - норма;

1 - авария.

Авария 2 канала 1 управления {обычно занятость ГГС1}:

0 - норма;

1 - авария.

Авария 1 канала 2 управления {зависит от паттерна}:

0 - норма;

1 - авария.

Авария 2 канала 2 управления {обычно занятость ГГС2}:

0 - норма;

1 - авария.

6.1.6 Каналы

Порядковый номер канала в интерфейсе с номером X. Принимает значение от 0 до 7.

URI сетевого приема - организация приема через канал в интерфейсе с номером X -  принимаемые данные из сети или от другого канала, коммутируются на данный канал. Допустимые значения:

# SIP:номер

RTP:порт

# RADIO:интерфейс:канал

TABLE

Например, RTP:30000

URI сетевой передачи - организация передачи из канала в интерфейсе с номером X - принимаемые данные из канала, передаются в сеть или другой канал.

Допустимые значения:

SIP:номер[@ip_адрес[:порт]]

SIP:conf

SIP:reg

RTP:ip_адрес:порт

RADIO:интерфейс:канал,[RTP…]

# TABLE

- SIP. Если используется SIP, то адрес может выглядеть, например, так: SIP:1001@192.168.12.201:5000. В случае если необходимо организовать конференцию с несколькими адресатами, необходимо и указать через запятую, список адресов приемников: SIP:1001@192.168.12.201:5000, SIP:2001@192.168.12.202 Максимальное количество приемников 4.

В случае если нет необходимости жестко указывать адреса приемников, можно воспользоваться конфигурацией SIP:conf или SIP:reg. SIP:conf - организация конференции с зарегистрированными пирами; SIP:reg - вызов всех зарегистрированных пиров и организация сессии с первым ответившим.

- RTP. В случае с RTP протоколом допускаются как, мультикаст, так и юникаст адреса. Например, RTP:224.1.1.1:30000 или RTP:192.168.1.2:30002. Так же допускается передача сразу нескольким приемникам, для этого их адреса необходимо указать через запятую: RTP:192.168.1.2:30002,RTP:224.1.1.1:30000. Максимальное количество приемников 4.

- RADIO. Если этот канал относится к радио интерфейсу, и он работает в режиме «удаленный конец» УУРСТ, то в качестве значения должен быть выставлен один из каналов, куда будут коммутироваться как голос, так и сигнализация. Например, RADIO:3:0 - означает, что все данные принимаемые на сконфигурированный интерфейс радио будет коммутированы на 3 интерфейс и 0 канал. В отличие от предыдущих типов конфигурации в случае с УУРСТ допускается только один приемник.

- TABLE. Если сигнализация канала подразумевает собственную адресацию, то коммутация будет происходить на URI из таблицы для данного интерфейса. Поиск в таблице идет по двум ключам, это номер канала и Caller ID сигнализации канала, см. пункт 6.2 «Внутренние таблицы маршрутизации» настоящей инструкции. Если URI содержит список значений, то типы каналов всех записей должны быть одинаковыми.

Активность канала - значение параметра определяет активность канала в интерфейсе с номером X, канал включен или интерфейс выключен:

0 - канал отключен;

1 - канал активен.

ГГС: подтип сигнализации канала. Принимает следующие значения:

none - значение по умолчанию. Если для канала не определен

подтип сигнализации, то необходимо использовать это значение;

seize - значение актуально только для телефонных сигнализаций

FXO, MБ. Для вызова нужно только «поднять трубку»;

tone - значение актуально только для телефонных сигнализаций

FXO. Для вызова нужно «поднять трубку», а для набора номера

использовать тональный режим;

pulse - значение актуально только для телефонных сигнализаций

FXO.  Для вызова нужно «поднять трубку», а для набора номера

использовать импульсный режим.

ГГС: способ вызова - тип вызова ГГС:

0 - нет;

1 - DC, управление по постоянному току;

2 - тоновый, управление тональной частотой;

3 - голосовой, управление голосом;

4 - FXO;

5 - FXS;

6 - вызов МБ;

7 - управление тональной частотой ИВА;

8 - ДПУ 60В;

9 - ДПУ А;

10 - ДПУ 60 В и управление голосом;

11 - ПРБ управление по постоянному току;

12 - E&M и управление голосом.

ГГС: эхоподавитель - значение параметра определяет работу эхоподавителя:

0 - отключен;

1 - включен.

Детектор голоса: длительность паузы определяющей отсутствие голоса в канале - длительность паузы в миллисекундах, определяющую отсутствие голоса в канале.

Детектор голоса: минимальная длительность речи в миллисекундах - минимальная длительность речи в миллисекундах, обнаруживаемая детектором голоса.

Детектор голоса: минимальное превышение речи над шумом - минимальное превышение речи над шумом в дБ, обнаруживаемое детектором голоса.

Детектор голоса: отбой при отсутствии голоса на передачу в линию - параметр используется для сигнализации ГГС/ЦС:

0  - функция не используется;

>0 - время в мс, если в течение заданного времени на передачу не  детектируется голос, то ВМ делает отбой.

Детектор голоса: отбой при отсутствии голоса на прием из линии - параметр используется для сигнализации ГГС/ЦС:

0 - функция не используется;

>0 - время в мс, если в течение заданного времени на приеме не  детектируется голос, то ВМ завершает вызов.

Общее: задержка передатчика - искусственно вносимая задержка при передаче в линию, указывается в миллисекундах, максимально 1024.

Общее: задержка приемника - искусственно вносимая задержка при приеме из линии, указывается в миллисекундах, максимально 1024.

Общее: микшер документирования:

0 - отключен;

1 - включен.

Общее: отбой при отсутствии голосовых кадров (пакетов) на прием из сети - параметр SIP сигнализации:

0  - функция не используется;

>0 - время в мс, если в течение заданного времени отсутствует прием голосовых кадров (пакетов), то ВМ завершает вызов.

Общее: тип канала связи:

0 - дуплекс;

1 - симплекс;

2 - полудуплекс.

Общее: тип логики - тип ГГСа, который соответствует данному каналу интерфейса с номером X:

0  -  нет;

1 - 2-х проводная линия. Это обычный дуплексный канал с одной линией приема и одной линией передачи.

2 - 4-х проводная линия. Это дуплексный канал, который объединяет в себя два 2-х проводных канала, однако от младшего из двух каналов используется только прием, а у старшего только передача.

Общее: уровень сигнала для детектора сигнализации: уровень сигнала для детектора сигнализации в дБ. Может принимать значение из диапазона -300 ..0. Параметр относится к сигнализации SELCAL, DTMF для Радио и ГГС ИВА.

Общее: уровень сигнала сигнализации относительно уровня голоса: уровень сигнала для детектора сигнализации в дБ.  Может принимать значение из диапазона -300 ..0. Параметр относится к сигнализации SELCAL, DTMF для Радио и ГГС ИВА.

Паттерн канала - бинарный паттерн, характеризующий работу канала в интерфейсной плате. Файл паттерна выбирается из соответствующего окна, которое вызывается двойным кликом «мыши». Значение по умолчанию - все нули.

Радио: взаимопрослушивание при резервировании - состояние взаимопрослушивания для каналов, находящихся в группе резервирования:

0 - отключено;

1 - включено, работает на основе детектора голоса;

2 - включено, работает на основе PTT и наличия несущей.

Значение по умолчанию  - 0.

Радио: взаимопрослушивание, пороговое значение – параметр используется как пороговое значение для работы алгоритма взаимопрослушивания. В режиме работы на основе детектора голоса, значение интерпретируется как порог сравнения с непрерывной длительностью голоса на передачу. В режиме работы на основе РТТ и наличия несущей,  значение интерпретируется как порог сравнения с непрерывной длительностью передачи.
Задается в миллисекундах. Возможный диапазон значений от 1 до 65535. Значение по умолчанию 1000 мс.

Радио: включение РСТ при включении шлюза - включение питания радиостанции при включении шлюза:

0 - не включать;

1 - включать.

Радио: выбор наилучшего сигнала (BSS):

0 - отключен;

1 - включен.

# Радио: идентификатор канала - идентификатор канала из настроек радиостанции.

Радио: класс излучения радиостанции - параметр применяется для передачи голоса и зависит от типа радиостанции. Передается в линейную плату при включении БЛИ-А. Если значение не сконфигурировано, то считается, что значение будет считано из радиостанции. Допустимые значения:

N0N - излучение с модулированной несущей;

J3E - однополосная амплитудная телефония с подавленной несущей;

НЗЕ - однополосная амплитудная телефония с полной несущей;

R3E - однополосная амплитудная телефония с ослабленной несущей;

F1B - одноканальный частотный телетайп;

G1B - одноканальный фазовый телетайп;

A1B - амплитудный телетайп.

Радио: номер интерфейса (радиостанции) на удаленном окончании: значение актуально при условии, что ЛИ сконфигурирован как локальный/ближний конец УУРСТ. Номер интерфейса принимает значение от 0 до количества интерфейсов -1.

Радио: номер канала интерфейса (радиостанции) на удаленном окончании: значение актуально при условии, что ЛИ сконфигурирован как локальный/ближний конец УУРСТ. Номер канала интерфейса принимает значение 0..7 и не превышает поддерживаемое количество каналов АЧЛИ и ЦЧЛИ.

Радио: переключение канала при работе - переключение канала радиостанции в процессе работы шлюза, с помощью специальных команд в сигнализации:

0 - запрещено;

1 - разрешено.

Радио: подтип сигнализации канала:

0 - значение по умолчанию. Если для канала не определен подтип сигнализации, то нужно использовать это значение;

1 - значение актуально только для каналов с типом интерфейса Радио. Радиоканал работает в режиме шлюза. Это значение соответствует так же значению по умолчанию для каналов с типом интерфейс Радио;

2 - значение актуально только для каналов с типом интерфейса Радио. Радиоканал работает в режиме рабочего места. Сигнал SQL используется как PTT, а PTT  как SQL.

Радио: порог детектирования голоса  - порог SNR, определяющий наличие речевого сигнала в канале, указывается в децибелах от -10Дб до +10Дб.

Радио: приемник - состояние функции приемника при включении:

0 - отключен;

1 - включен.

Радио: приоритет сигнала РТТ и сигнала SQL - относительный приоритет сигнала PTT и сигнала SQL:

1 - приоритет PTT меньше SQL;

2 - приоритет PTT больше SQL;

3 - приоритеты равны.

Если приоритет PTT меньше чем приоритет SQL, то при передаче (посылка сигнала PTT в ЛИ) приемник не отключается, передача блокируется. Если приоритет РТТ равен приоритету SQL, то при передаче (посылка сигнала РТТ в ЛИ) приемник не отключается, передача и прием работают одновременно. Если приоритет РТТ больше чем приоритет SQL, то при передаче (посылка сигнала РТТ в ЛИ) приемник отключается, работает только передача.

Радио: режим работы шумоподавителя - передается в линейную плату при включении    БЛИ-А. Если значение не сконфигурировано, то считается, что значение будет считано из радиостанции.

0 - не сконфигурировано;

1 - выключен;

2 - включен.

Радио: режим удаленного управления - режим работы удаленного управления радиостанцией:

0 - управляется локальной стороной;

1 - управляется удаленной стороной.

Радио: резервирование - режим резервирования радиостанции:

0 - отключено;

1 - включено.

Радио: самопрослушивание - состояние функции самопрослушивания при включении:

0 - отключено;

1 - включено.

Радио: тип вызова радиостанцией:

0 - не определен (для данного канала не определен тип вызова или этот параметр не используется;

1 - SELCAL.

Радио: тип радиостанции - тип радиостанции, которая соответствует данному каналу интерфейса с номером X:

0 - управление отключено, канал не поддерживает управление радиостанцией;

1 - Фазан-19;

2 - Полет;

3 - ПП500 ПИРС;

4 - Фазан (Р2, Р5, Р8, П2, ПРМ);

5 - SmartCross.

Радио: тип подключения:

0 - common point;

1 - dry switch relay;

65535 - неизвестный.

Радио: удаленное управление - управление радиостанцией (УРСТ) при включении:

# - analog_local: местное управление радиостанцией. За управление

отвечает АЧЛИ;

# - digital_remote_tone_1020hz: удаленное управление радиостанцией

тональной частотой 1020 Гц. За управление отвечает ЦЧЛИ;

# - digital_remote_tp112: удаленное управление радиостанцией

«Тангента плюс» версия 1.1.2. За управление отвечает ЦЧЛИ;

# - digital_remote_tone_2600hz: удаленное управление радиостанцией

тональной частотой 2600 Гц. За управление отвечает ЦЧЛИ;

# - digital_local_tone_1020hz: местное управление радиостанцией

тональной частотой 1020 Гц. За управление отвечает ЦЧЛИ;

# - digital_local_tone_2175hz: местное управление радиостанцией

тональной частотой 2175 Гц. За управление отвечает ЦЧЛИ;

# - digital_local_tone_2600hz: местное управление радиостанцией

тональной частотой 2600 Гц. За управление отвечает ЦЧЛИ;

# - digital_local_tone_2700hz: местное управление радиостанцией

тональной частотой 2700 Гц. За управление отвечает ЦЧЛИ.

Тональное управление подразумевает управление сигналом «тангента» с помощью тональной частоты.

Радио: частота канала - частота канала радиостанции (в МГц), передается  в линейную плату при включении БЛИ-А.

Режим работы ответа на входящий вызов из сети - параметр используется для SIP сигнализации:

0 - ON_CONNECTION. Отвечать сразу на все входящие соединения;

1 - ON_CALLING. Отвечать при условии, что ЛИ работает и после

отправки вызова в линию;

2 - ON_CALL. Отвечать при условии, что ЛИ работает и после

получения подтверждения того, что в линии ответили на вызов.

Режим работы ответа на исходящий вызов в сеть - параметр используется для SIP сигнализации. Параметр описывает, при каких условиях в линию передается состояние «Call», сигнализация успешного дозвона:

0 - ON_CONNECTION. Отвечать сразу после поднятия сессии сигнализации;

1 - ON_CALLING. Отвечать сразу после того как удаленный абонент начал сигнализировать о входящем вызове (ringing);

2 - ON_CALL. Отвечать сразу после поднятия сессии медиа.

Управление подписками на URI сетевой передачи - если в URI явно указана SIP сигнализация, то шлюз может подписаться на эти URI, и в случае их занятости передавать занятость в линию, при условии что сигнализация канала это поддерживает.

1 - включено;

0 - отключено.

Усиление: АРУ передачи в линию - значение параметра определяет работу автоматического контроля усиления по передаче в линию:

0 - отключено;

1 - включено.

Усиление: АРУ приема из линии - значение параметра определяет работу автоматического контроля усиления по приему из линии:

0 - отключено;

1 - включено.

Усиление: документирование - параметр отвечает за усиление выхода документирования на данном канале. Усиление применяется к микшированным данным приема и передачи. Диапазон принимаемых значений от 0  до 255 (значения см. в Приложении Б настоящей инструкции). Отрицательное значение означает, что параметр не используется.

Усиление: документирование дополнительное - параметр отвечает за усиление выхода документирования только приема на данном канале. Усиление применяется к дополнительному выходу документирования, на который выводятся данные приема. Диапазон принимаемых значений от 0 до 255 (значения см. в Приложении Б настоящей инструкции). Отрицательное значение означает, что параметр не используется.

Усиление: настроечный резистор RC - параметр отвечает за усиление подстроечного резистора RC на данном подканале. Диапазон принимаемых значений от 0 до 255 (значения см. в Приложении Б настоящей инструкции). Отрицательное значение означает, что параметр не используется.

Усиление: настроечный резистор RR - параметр отвечает за усиление подстроечного резистора RR на данном канале. Диапазон принимаемых значений от 0 до 255 (значения см. в Приложении Б настоящей инструкции). Отрицательное значение означает, что параметр не используется.

Усиление: передача - параметр отвечает за усиление при передаче на данном канале. Диапазон принимаемых значений от 0 до 255 (значения см. в Приложении Б настоящей инструкции). Отрицательное значение означает, что параметр не используется.

Усиление: прием - параметр отвечает за усиление при приеме на данном канале. Диапазон принимаемых значений от 0 до 255 (значения см. в Приложении Б настоящей инструкции). Отрицательное значение означает, что параметр не используется.

Усиление: самопрослушивание - параметр отвечает за усиление при самопрослушивании на данном канале. Диапазон принимаемых значений от 0 до 255 (значения см. в Приложении Б настоящей инструкции). Отрицательное значение означает, что параметр не используется. Самопрослушивание актуально только 4-х проводной линии (Радио и 4-х проводной ГСС). Отрицательное значение означает, что параметр не используется.

ЦС: тип вызова/сигнализации ЦС:

0 - нет;

1 - ATS QSIG.

6.2 Внутренние таблицы маршрутизации

Если сигнализация канала подразумевает собственную адресацию, то есть такие параметры канала как «URI сетевой передачи» и «URI сетевого приема» на закладке «Основные параметры» имеют значение TABLE, то коммутация будет происходить на URI из внутренних таблиц маршрутизации.

Поиск в таблице идет по двум ключам, это номер канала и «Caller ID» сигнализации канала. Если «Destination URI» содержит список значений, то типы каналов всех записей должны быть одинаковыми.

# Рисунок 97 - Параметры БЛИ-А, закладка «Внутренние таблицы маршрутизации»

Параметр «Активность» определяет, будет обрабатываться эта запись при поиске или нет:

- запись активна;

- запись не активна.

# Значение «Caller ID» зависит от типа сигнализации канала.

# Допустимые значения «Destination URI»: SIP:номер[@ip_адрес[:порт]]

# Если используется SIP, то адрес может выглядеть, например, так: SIP:1001@192.168.12.201

Применение внутренних таблиц маршрутизации отличается. Так, если параметр «URI сетевой передачи» для определенного канала сконфигурирован как «TABLE», то в зависимости от того, на какой URI из таблицы «Передача» был вызов, такой «Caller ID» будет передан по сигнализации канала.

А если параметр «URI сетевого приема» для определенного канала сконфигурирован как «TABLE», то в зависимости от того какой «Caller ID» был получен через сигнализацию канала, URI для перенаправления вызова будет выбран из таблицы «Прием».

Размер таблиц фиксирован и равен 32 записям.

6.3 Параметры сигнализаций

На данной закладке настраиваются параметры сигнализаций ИВА, DTMF, МБ, FXO, FXS.

Каждая строка таблиц описывает настройки сигнализаций для отдельного канала соответствующего интерфейса.

6.3.1 Тип сигнализации ИВА

# Рисунок 98 - Параметры сигнализации ИВА

«Канал» - порядковый номер канала в интерфейсе с номером X, к которому относятся настройки сигнализации. Принимает значение от 0 до 7.

«Длительность сигнала вызова» - номинальная длительность сигнала вызова в миллисекундах. Значению 0 соответствует значение по умолчанию (600 мс), согласно спецификации ИВА. Допустимые значения от 0 до 65535 мс. Настройка ЦЧЛИ.

«Длительность детектируемого сигнала» - номинальная длительность детектируемого сигнала в мс. Значению 0 соответствует значение по умолчанию (600 мс), согласно спецификации ИВА. Допустимые значения от 0 до 65535 мс. Настройка ЦЧЛИ.

6.3.2 Тип сигнализации DTMF

# Рисунок 99 - Параметры сигнализации DTMF

«Канал» - порядковый номер канала в интерфейсе с номером X, к которому относятся настройки сигнализации. Принимает значение от 0 до 7.

«Длительность DTMF» - длительность DTMF-сигнала в миллисекундах. Допустимые значения от 0 до 65535 мс. Настройка ЦЧЛИ.

«Длительность паузы между DTMF» - длительность паузы между двумя последовательными DTMF-сигналами в миллисекундах. Допустимые значения от 0 до 65535 мс. Настройка ЦЧЛИ.

«Детектор DTMF» - детектор сигнализации DTMF: включен/выключен выбирается из выпадающего списка, см. Рисунок 100. Настройка ЦЧЛИ.

# Рисунок 100 - Включение/выключение детектора DTMF

6.3.3 Тип сигнализации МБ

# Рисунок 101 - Параметры сигнализации МБ

«Канал» - порядковый номер канала в интерфейсе с номером X, к которому относятся настройки сигнализации. Принимает значение от 0 до 7.

«Номер формата вызова» - номер формата индукторного вызова (частота/форма/мощн.). Допустимые значения от 0 до 255. Настройка АЧЛИ.

«Минимальная длительность вызова» - минимальная длительность индукторного вызова в миллисекундах. Допустимые значения от 50 до 1000 мс. Настройка АЧЛИ.

«Таймаут отсутствия вызова» - таймаут отсутствия индукторного вызова в миллисекундах. Допустимые значения от 1000 до 65535 мс. Настройка АЧЛИ.

«Длительность первого вызова» - длительность первого индукторного вызова в миллисекундах. Первый индукторный вызов посылается сразу же поднятия сессии между БЛИ-А и абонентом.

Допустимые значения от 0 до 65535 мс. Настройка МК.

«Длительность очередного вызова» - длительность очередного индукторного вызова в миллисекундах. Очередной индукторный вызов посылается в течение уже установленной сессии между БЛИ-А и абонентом. Допустимые значения от 0 до 65535 мс. Настройка МК.

6.3.4 Тип сигнализации FXO

# Рисунок 102 - Параметры сигнализации FXO

«Канал» - порядковый номер канала в интерфейсе с номером X, к которому относятся настройки сигнализации. Принимает значение от 0 до 7.

«Длительность паузы» - длительность паузы между импульсами набора в миллисекундах. Допустимые значения от 30 до 255 мс. Настройка АЧЛИ.

«Длительность импульсов» - длительность импульсов набора в миллисекундах. Допустимые значения от 30 до 255 мс. Настройка АЧЛИ.

«Межцифровая пауза» - пауза между набором цифр, указывается в миллисекундах. Допустимые значения от 200 до 2000 мс. Настройка АЧЛИ.

«Длительность сброса порта АТС» - указывается в миллисекундах. Допустимые значения от 200 до 2000 мс. Настройка АЧЛИ.

«Длительность занятия порта АТС» - указывается в миллисекундах. Допустимые значения от 200 до 2000 мс. Настройка АЧЛИ.

«Минимальная длительность вызова» - указывается минимальная длительность индукторного вызова в миллисекундах. Допустимые значения от 50 до 1000 мс. Настройка АЧЛИ.

«Таймаут отсутствия вызова» - указывается отсутствие индукторного вызова в миллисекундах. Допустимые значения от 1000 до 65535 мс. Настройка АЧЛИ.

6.3.5 Тип сигнализации FXS

# Рисунок 103 - Параметры сигнализации FXS

«Канал» - порядковый номер канала в интерфейсе с номером X, к которому относятся настройки сигнализации. Принимает значение от 0 до 7.

«Мин. длительность паузы» - минимальная длительность паузы между импульсами набора в миллисекундах. Допустимые значения от 30 до 255 мс. Настройка АЧЛИ.

«Мин. длительность импульсов» - минимальная длительность импульсов набора в миллисекундах. Допустимые значения от 30 до 255 мс. Настройка АЧЛИ.

«Мин. межцифровая пауза» - минимальная межцифровая пауза, указывается в миллисекундах. Допустимые значения от 100 до 1000 мс. Настройка АЧЛИ.

# Рисунок 104 - Параметры сигнализации FXS, продолжение

«Мин. длительность сброса порта Шлюза» - задается в миллисекундах. Допустимые значения от 200 до 2000 мс. Настройка АЧЛИ.

«Мин. длительность занятия порта Шлюза» - задается в миллисекундах. Допустимые значения от 200 до 2000 мс. Настройка АЧЛИ.

«Номер последовательности вызова» - номер последовательности индукторного вызова (шаблон). Допустимые значения от 0 до 255. Настройка АЧЛИ.

«Номер формата вызова» - номер формата индукторного вызова (частота/форма/мощн.). Допустимые значения от 0 до 255. Настройка АЧЛИ.

«Детектор импульсного вызова» - включен/выключен выбирается из выпадающего списка. Настройка АЧЛИ.

6.4 Резервирование

Данная закладка предназначена для настройки резервирования и отображения текущего состояния ресурсов БЛИ-А.

# Рисунок 105 - Настройка параметров резервирования ресурсов БЛИ-А

В верхней части закладки на панели «Состояние» отображается текущее состояние ресурсов БЛИ-А. В нижней части закладки на панели «Настройка» осуществляется настройка параметров резервирования. По окончании настройки нажмите кнопку «Применить конфигурацию».

«Режим» - из выпадающего списка выбирается тип записи:

отключено - запись не используется;

Standby - запись описывает резервирование ресурса на данном БЛИ-А;

SmartCross - запись используется в таблице конфигурации SmartCross’а.

Рисунок 106 «Режим» - выбор типа записи

«Сервис» - ресурс БЛИ-А выбранный для резервирования. Выбирается из выпадающего списка:

Рисунок 107 «Сервис» - список доступных ресурсов БЛИ-А

Список доступных ресурсов БЛИ-А:

БЛИ-А. Шлюз (МК);

БЛИ-А. Линейный интерфейс 1;

БЛИ-А. Линейный интерфейс 1 канал 1;

БЛИ-А. Линейный интерфейс 1 канал 2;

БЛИ-А. Линейный интерфейс 2;

БЛИ-А. Линейный интерфейс 2 канал 1;

БЛИ-А. Линейный интерфейс 2 канал 2;

БЛИ-А. Линейный интерфейс 3;

БЛИ-А. Линейный интерфейс 3 канал 1;

БЛИ-А. Линейный интерфейс 3 канал 2;

БЛИ-А. Линейный интерфейс 4;

БЛИ-А. Линейный интерфейс 4 канал 1;

БЛИ-А. Линейный интерфейс 4 канал 2;

БАС. Шлюз (МК);

БАС. Линейный интерфейс 1 (LI-RC1);

БАС. Линейный интерфейс 1 канал 1;

БАС. Линейный интерфейс 1 канал 2;

БАС. Линейный интерфейс 2 (LI-RC2);

БАС. Линейный интерфейс 2 канал 1;

БАС. Линейный интерфейс 2 канал 2;

БАС. Линейный интерфейс 3 (LI-RC3);

БАС. Линейный интерфейс 3 канал 1;

БАС. Линейный интерфейс 3 канал 2;

БАС. Линейный интерфейс 4 (LI-RC4);

БАС. Линейный интерфейс 4 канал 1;

БАС. Линейный интерфейс 4 канал 2;

БАС. Линейный интерфейс 5 (LI-RC5);

БАС. Линейный интерфейс 5 канал 1;

БАС. Линейный интерфейс 5 канал 2;

БАС. Линейный интерфейс 6 (LI-RC6);

БАС. Линейный интерфейс 6 канал 1;

БАС. Линейный интерфейс 6 канал 2;

БАС. Линейный интерфейс 7 (LI-RC7);

БАС. Линейный интерфейс 7 канал 1;

БАС. Линейный интерфейс 7 канал 2;

БАС. Линейный интерфейс 8 (LI-RC8);

БАС. Линейный интерфейс 8 канал 1;

БАС. Линейный интерфейс 8 канал 2.

«Идентификатор хоста» - уникальный идентификатор хоста, может принимать значения от 0 до 0xFFFFFFFF. Если тип записи «Standby», то в качестве идентификатора хоста можно использовать 4 байта IP адреса БЛИ-А. Если тип записи «SmartCross», то идентификатор хоста может быть любым.

«Номер группы» - группа резервирования, к которой принадлежит ресурс. Принимает значение от 0 до 255.

- «Режим управления» - режим работы алгоритма резервирования в зависимости от приоритета:

- 0 - «Приоритетный». Основным сервисом всегда является сервис с

- более высоким приоритетом. При появлении в группе

- резервирования нового работоспособного сервиса с более высоким

- приоритетом он становиться основным;

- 1 - «Стандартный». Минимум переключений между сервисами.

- Основной сервис не меняется, даже при появлении в группе

- резервирования нового работоспособного сервиса с более высоким

- приоритетом.

- Значение по умолчанию - 0.

«Приоритет» - статический приоритет, принимает значение от 0 до 255.

«Время запроса» - это интервал в миллисекундах, с которым хост посылает сообщения.  Принимает значение от 0 до 65535.

«Время ожидания» - это интервал в миллисекундах, в течение которого хост ожидает сообщения. Принимает значение от 0 до 65535.

«Транспорт» - список адресной информации транспортного протокола для протокола резервирования. Записи в списке разделены символом «;». Допустимые значения: UDP:IP_MULTICAST:PORT, CAN:ID, CAN:ID:REMOTE_ID, CAN:ID/MASK.

1. UDP. В качестве транспортного протокола используется UDP. IP_MULTICAST - IP адрес мультикаст группы. PORT - порт приема и передачи.

- CAN. Все данные в формате ASCII HEX. Например, A1 или 12E:2FA или 123/7FF.

7 Блок линейных интерфейсов цифровой (БЛИ-Ц)

Данный пункт содержит информацию о параметрах, необходимых для настройки Блока линейных интерфейсов цифрового (БЛИ-Ц).

При подключении будет открыто окно с приглашением к вводу пароля супервизора (руководителя полетов\администратора), пользователь «root». Для подтверждения пароля нажмите клавишу «Enter».

При первом успешном входе введенный пароль сохраняется на данном СТКУ и все последующие авторизации будут осуществляться автоматически.

# Рисунок 108 - Редактор конфигурации, БЛИ-Ц, ввод пароля

В случае ввода неправильного пароля на 15 секунд (отсчет времени ведется в правом нижнем углу) появится заставка:

# Рисунок 109 - Заставка при вводе неправильного пароля

После чего неверный пароль будет сброшен и возникнет первоначальная заставка. После ввода правильного пароля появится окно с закладками, см. Рисунок 110.

# Рисунок 110 - Редактор конфигурации, БЛИ-Ц

На закладке «Веб-интерфейс» производится конфигурирование ПО IL, ПО controller-а и ПО router-а через единый интерфейс.

На закладке «Радиостанции» осуществляется регистрирование каналов в системе, подробнее см. пункт 7.2 «Регистрация канала в системе» настоящей инструкции.

7.1 Настройка Веб-интерфейса

В каждый момент основное окно отображает страницу с закладкой, выбранной пользователем:

«Hardware info» - информация о доступных ресурсах БЛИ-Ц, версиях компонентов программного обеспечения и использовании оперативной памяти.

«System» - конфигурирование ПО IL.

«Configurations» - конфигурирование ПО controller-а.

«Modems» - конфигурирование модемного пула.

«Routing» - конфигурирование ПО router-а.

«Statistics» - статистика по использованию БЛИ-Ц.

«Syslog» - просмотр последней информации (последних 500 записей), локально зарегистрированной в журнале системы Syslog.

«Logout» - отключение от http-сервера.

Страницы-закладки разделены на логически обособленные части (разделы), отделяемые друг от друга горизонтальным разделителем с названием раздела. Для удобства работа с разделами существует возможность  - развернуть или   - свернуть раздел.

Раздел может содержать одно или несколько окон (или не содержать ничего) и командные кнопки. Раздел, расположенный внизу страницы (с разделителем в виде тонкой сплошной линии без названия), относится ко всей странице в целом (на странице «Hardware info», являющейся полностью информационной, такой раздел отсутствует).

# Рисунок 111 - БЛИ-Ц, закладки

Для создания окон на горизонтальном разделителе может быть размещена иконка   - добавить окно. На панели заголовка окна могут быть размещены одна или несколько иконок    - добавить дочернее окно и иконка  - закрыть окно. При наличии нескольких иконок   в момент позиционирования курсора на иконку появляется всплывающая подсказка с указанием, окно какого типа будет добавлено при нажатии на левую кнопку манипулятора. В окне для добавления новой записи в конфигурацию используется кнопка .

Основными элементами внутри окон являются текстовые поля (одно и многострочные), выпадающие списки, командные кнопки и маркеры (флажки). Данные элементы особенностей не имеют.

Дополнительным элементом является поле списка опций с приоритетом и индикатором активности. Поле имеет вертикальную полосу прокрутки и горизонтальный разделитель между списком активных и отключенных опций. Активные опции расположены в верхней части поля над разделителем и выделены жирным шрифтом. Самая верхняя активная опция является самой приоритетной. Для активизации (или отключения) опции, а также изменения приоритета необходимо воспользоваться дополнительными элементами управления - стрелками:

- стрелка перемещения вверх (активация или увеличение приоритета);

- стрелка перемещения вниз (отключение или уменьшение приоритета).

Выбор опции для перемещения в списке производится курсором, выбранная опция подсвечивается синим фоном. При нажатии на стрелку выбранная опция перемещается на одну позицию в списке:

С помощью стрелок  осуществляется изменение приоритета окна в разделе. Альтернативным способом изменения приоритета является выбор порядкового номера окна из выпадающего списка:

Замечание: если при конфигурировании перед переключением на другую страницу новые значения не были сохранены, то они будут утеряны, так как при выборе страницы значения генерируются заново на основе текущих значений файлов конфигурации  и вывода системных утилит. Сохранение осуществляется нажатием кнопки «ОК», которая расположена в нижней части окна.

7.1.1 Страница «Hardware info»

Страница является информационной и отображает сводные данные о БЛИ-Ц и имеющихся ресурсах.

Информация, размещенная на странице «Hardware info», предназначена в основном для службы поддержки предприятия-изготовителя. На странице отображаются данные об аппаратных компонентах БЛИ-Ц, доступных ресурсах, версиях значимых модулей программного обеспечения, использовании оперативной памяти. Общий вид страницы приведен на Рисунке 112.

- 7.1.1.1 Раздел «Device information»

Раздел «Device information» содержит информацию об основных компонентах БЛИ-Ц. К таковым относятся: телекоммуникационный процессор (CPU), оперативная (RAM) и энергонезависимая (FLASH) память, фреймер (FRAMER), цифровые сигнальные процессора (DSP).

# Рисунок 112 - Общий вид страницы «Hardware info»

Данные для графы «Description» извлекаются из виртуальной файловой системы /proc ОС Linux:

CPU                - файл /proc/cpuinfo

RAM               - файл /proc/meminfo

FLASH           - файл /proc/mtd

DSP                 - файл /proc/dspmap

FRAMER       - файл /proc/driver/hdlc/peb22554

- 7.1.1.2 Раздел «Software information»

Раздел «Software information» содержит информацию о значимых программных компонентах ПО телекоммуникационного процессора и DSP.  К таковым относятся: ОС Linux (OS), драйвер ОС kvoice (RTP), демон ОС server (HAL SERVER), ПО сигнальных процессоров (G.711, G.729, G.723, MODEM).

Данные для графы «Version» извлекаются из следующих источников:

OS			- файл /proc/version

RTP			- файл /proc/voice/version

G.711			- файл /proc/voice/version

G.723			- файл /proc/voice/version

G.729			- файл /proc/voice/version

MODEM		- файл /proc/modem/version

HAL SERVER		- результат запуска демона usr/local/sbin/server с ключом –version

WEB VERSION	- версия веб-интерфейса, формируется автоматически при сборке релиза.

- 7.1.1.3 Раздел «Memory information»

Раздел «Memory information» содержит стандартную информацию об использовании оперативной памяти в ОС Linux платы. К таковой относятся: общий объем памяти в системе (Total), память, не используемая системой (Free), используемая зарезервированная память (Active), неиспользуемая зарезервированная память (Inactive), кэшируемая память (Cached).

Данные для графы «Value» извлекаются из файла /proc/meminfo.

- 7.1.1.4 Раздел «DSP information»

Раздел «DSP information» содержит информацию о загруженном в DSP программном обеспечении.

В соответствии с конструкцией ресурсы DSP распределены по двум аппаратным банкам (Bank #1 и Bank #2).  Для каждого банка выводится информация об установленных модулях DSP и наличии в DSP загруженного программного обеспечения.

Графа «DSP» содержит порядковый номер сигнального процессора как устройства, графа «Codec» - тип (назначение) загруженного ПО (если «----» - ПО не загружено). Для отсутствующих (не установленных) DSP графа Codec содержит пробел.

# Графа «Bus#» содержит номер шины, на котором расположен DSP.

# Графа «Free t/s» информирует о числе свободных тайм-слотов в каждой из шин банка.

7.1.2 Страница «System»

Страница «System» предназначена для конфигурирования программного обеспечения платы и управлением процессом загрузки программного обеспечения шлюза (файл - /usr/local/etc/interlink.sh).

- 7.1.2.1 Раздел «Driver configuration»

# Окно «Drivers»

В окне «Drivers» приведен полный перечень драйверов, которые могут быть установлены в системе. Большинство драйверов подключаются в зависимости от конкретного назначения устройства.

# Рисунок 113 - Раздел «Driver configuration»

Краткое описание драйверов и рекомендации по конфигурированию приведены ниже:

amodem		- драйвер модемов;

e1			- драйвер фреймера;

g711			- драйвер + DSP-код кодека G.711;

g711mcc		- драйвер G.711 для mcc-контроллера;

g723			- драйвер + DSP-код кодека G.723.1;

g729			- драйвер + DSP-код кодека G.729ab;

hal3x			- служебный драйвер, должен быть всегда подключен;

hdlc			- служебный драйвер, должен быть отключен;

kvoice			- служебный драйвер, должен быть всегда подключен;

lapb			- служебный драйвер, должен быть отключен;

mcc			- служебный драйвер, должен быть всегда подключен;

mccnet			- служебный драйвер, должен быть отключен;

mdmcodec-v205	- DSP-код модемов;

mixer			- драйвер + DSP-код конференц-связи и декодера DTMF;

scc			- служебный драйвер, должен быть отключен;

sppp			- служебный драйвер, должен быть отключен;

wdt			- служебный драйвер, должен быть отключен.

# Окно «mcc»

В окне «mcc» производится распределение ресурсов mcc-контроллера телекоммуникационного процессора. Всего имеется 128 каналов mcc-контроллера, которые должны быть распределены между фреймером (удвоенное значение из поля «SS7 channels»), пулом голосовых каналов («Voice channels») и пулом каналов для HDLC-контроллеров («HDLC channels»).

Число каналов в поле «SS7 channels» должно соответствовать суммарному числу сигнальных каналов ОКС-7/EDSS1 на плате (включая резервные).

Пул голосовых каналов резервируется за драйвером кодеков G711mcc.

Пул каналов HDLC-контроллеров предназначен для использования в системах, имеющих в своем составе платы цифровых и аналоговых абонентских комплектов. За каждым цифровым комплектом должно быть зарезервировано по два канала, за каждым аналоговым - один.

Типовой пример резервирования каналов mcc приведен ниже:

SS7 channels    =   4

# Voice channels  =  60

HDLC channels   =  60

# Окно «g711mcc»

В окне «g711mcc» производится закрепление ранее зарезервированных каналов  голосового пула mcc-контроллера за драйвером кодеков g711mcc (поле «mcc.Voice channel»). Значение в этом поле должно быть меньше или равно числу каналов в поле «Voice channel» окна «mcc».

- 7.1.2.2 Раздел «DSP setup»

Раздел предназначен для конфигурирования ресурсов, предоставляемых DSP.

# Рисунок 114 - Раздел «DSP setup»

# Окно ресурсов

В информационном окне суммарного количества ресурсов приводится максимальное число каналов («Channel capacity»), которые могут быть обслужены с использованием установленного ПО DSP («DSP program»). Например:

# DSP program  Channel capacity

modem        032

g711            000

g723            003

g729            055

mixer           064

Внимание! В окне отображается ресурсы, фактически имеющиеся на момент загрузки.

В соответствии с конструкцией ресурсы DSP распределены по двум аппаратным банкам (Bank #1 и Bank #2).

Графа «DSP» содержит порядковый номер сигнального процессора как устройства.

Графа «Codec» - выпадающий список с перечнем доступного для загрузки ПО DSP (при выборе «----» ПО в DSP не загружается). Для отсутствующих (не установленных) DSP элемент выпадающего списка в графе «Codec» заблокирован.

# Графа «Bus#» содержит номер шины, на котором расположен DSP.

Графа «Free t/s» информирует о числе свободных тайм-слотов в каждой из шин банка. Если при попытке конфигурирования (распределения ПО по DSP) лимит тайм-слотов будет превышен, в графе появится предупреждение, выделенное цветом:  отрицательное число - число тайм-слотов, на которое превышен лимит.

Внимание! При установке ПО DSP не забудьте активировать соответствующий драйвер в  окне Drivers.

- 7.1.2.3 Раздел «Network configuration»

Раздел предназначен для настроек сети.

# Рисунок 115 - Раздел «Network configuration»

# Окно «network.config»

Описание полей, предназначенных для конфигурирования основных сетевых настроек:

«DHCP» - использование протокола DHCP для получения IP-адреса. Из выпадающего списка выбирается «yes/no». По умолчанию установлено значение «no». Протокол DHCP - сетевой протокол, позволяющий устройствам автоматически получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP.

«IPADDR» - указывается статический IP-адрес. Используется, если установлено значение DHCP «no».

«NETMASK» - указывается маска подсети. Используется, если установлено значение DHCP «no».

«GATEWAY» - IP-адрес шлюза по умолчанию. Используется, если установлено значение DHCP «no».

«BONDING» - установите флаг, если нужно объединить два физических сетевых интерфейса в один логический для обеспечения отказоустойчивости сети.

«BONDING_DEVS» - список сетевых интерфейсов, объединённых в один логический (bond0). Имена интерфейсов разделяются пробелами. Значение по умолчанию «eth0 eth1», изменять без согласования с производителем не рекомендуется.

«BONDING_OPTS» - список параметров bonding интерфейса. Значение по умолчанию «mode=3 miimon=100», изменять без согласования с производителем не рекомендуется.

«ALLMULTI» - включение или выключение режима all-multicast. Из выпадающего списка выбирается «yes/no». Если режим включен, то интерфейс будет принимать из сети все мультикаст-пакеты.

# Окно «system.cong»

Дополнительные настройки сетевого фильтра, применяются при объединении сетевых интерфейсов:

«IPV4_FORWARD» - перенаправление пакетов IP-протокола 4-й версии:

1 - включено;

0 - выключено.

# «KLOG_LEVEL» - уровень логирования сообщений ядра.

«DDD_UDP_ENABLE» - включение фильтра дублированных пакетов:

no - фильтр выключен;

yes - фильтр включен.

«DDD_UDP_IFNAME» - имя интерфейса, на котором будет осуществляться фильтрация пакетов. Значение по умолчанию «bond0».

«DDD_UDP_PEER_TTL» - время жизни UDP/ICMP соединения в истории (количество пакетов).

«DDD_UDP_PACKET_TTL» - время жизни ID пакета в истории пакетов конкретного соединения (количество пакетов).

«DDD_UDP_CACHE_MAX» - размер истории соединений (количество соединений).

«DDD_UDP_HISTORY_MAX» - размер истории идентичных пакетов.

# Окно «HOSTNAME»

«HOSTNAME» - в поле указывается текстовое имя хоста.

# Окно «syslog.conf»

В данном окне настраивается список адресов для рассылки сообщений syslog-сервера.

«Mode» - из выпадающего списка выбирается тип настройки протоколирования событий:

«all» - протоколирование всех событий;

«manual» - протоколирование событий по заданному типу.

«Object» - задается тип события для протоколирования в порядке возрастания серьезности, например: debug, info, notice, warning, error, alert. При выборе типа настройки «all» поле заполняется автоматически и не подлежит редактированию.

«Address» - указывается IP-адрес приемника сообщений. При использовании нестандартного порта он указывается в адресе.

Окно «NTP_SERVER»

Для синхронизации времени в окне NTP-сервера указывается его IP-адрес. Если таких серверов несколько, то IP-адреса указываются в порядке их приоритетности.

- 7.1.2.4 Раздел «Services startup»

Раздел предназначен для управления загрузкой ПО, определяющего функциональность изделия.

# Рисунок 116 - Раздел «Services startup»

Флаг «Start server process at hardware startup» в оборудовании БЛИ-Ц должен быть установлен всегда.

Флаг «Start controller process at hardware startup»  не устанавливается в том случае, когда плата управляется внешним ПО controller.

Флаг «Start router process at hardware startup» не устанавливается, когда используется интерфейс внешнего управления изделием. Флаги используются при перезагрузке оборудования.

Флаг «Start autoconfig process at hardware startup» при установленном флаге будет запускаться служба автоматического сохранения и восстановления сервера конфигурации.

Флаг «Reboot hardware» указывает, что после сохранения изменений будет произведена перезагрузка ПО БЛИ-Ц.

Внимание! В текущей версии программного обеспечения изменения вступают в силу только после перезагрузки ПО.

Нажатие кнопки «Save changes» приводит к перезагрузке ПО. На время перезагрузки на экране возникает анимированная заставка:

# Рисунок 117 - Перезагрузка

По окончании процесса перезагрузки вновь необходимо пройти процедуру регистрации для входа в систему, изложенную выше.

7.1.3 Страница «Configuration»

Страница предназначена для формирования управляющей информации ПО controller-а и настройке параметров взаимодействия ПО controller-а c ПО server-а (файл - /usr/local/etc/controller.conf).

- 7.1.3.1 Раздел «Main settings»

# Рисунок 118 - Раздел «Main settings»

Настройки данного раздела могут быть изменены только по рекомендациям предприятия-изготовителя.

- 7.1.3.2 Раздел «Boards configuration»

# Рисунок 119 - Раздел «Boards configuration»

# В поле «Board name» указывается символьное имя платы, а в поле «Board IP» ее IP-адрес.

- 7.1.3.3 Раздел «SIP/PJ»

БЛИ-Ц выполняет в сети на основе протокола SIP функции UA. В БЛИ-Ц реализован протокол SIP v.2.

Реализована поддержка протокола T.38 (до 5-ти каналов T.38). При передаче голосовой информации могут быть использованы кодеки G.711, G.729, G.723, реализованные на базе DSP. Использование кодеков G711mcc  не рекомендуется.

Поле «Group» - уникальной номер группы, присваивается при конфигурировании.

Поле «Local Contact» - значение поля Contact в SIP-протоколе (см. RFC 3261), например,     IL-251sip:IL-251@192.168.12.251:5060.

Поле «Log Level» - общий уровень логирования. Изменять значение по умолчанию не рекомендуется.

Поле «PJ Trace Level» - уровень прохождения сигнализации. Изменять значение по умолчанию не рекомендуется.

Поле «IO queue trace level» - уровень логирования прохождения транспортных пакетов. Изменять значение по умолчанию не рекомендуется.

Поле «Local addr» - локальный IP адрес, к которому будет привязан SIP UA.

Поле «UDP port» - UDP порт SIP-протокола, по умолчанию 5060.

Поле «Default URI scheme» - URI scheme в SIP-протоколе, по умолчанию sip.

# Рисунок 120 - Раздел «SIP/PJ»

Поле «DTMF setting» - метод передачи DTMF в SIP-протоколе: INFO, In-band или RFC 2833.

Поле «Proxy» - адрес прокси-сервера, применяется только при использовании SIP прокси-сервера или регистратора.

Поле «Proxy user agent» - строка User Agent для прокси-сервера.

Поле «Proxy user name» -  имя пользователя для авторизации на прокси-сервере.

Поле «Proxy password» - пароль указанного выше пользователя.

Поле «Proxy realm» - realm для авторизации на прокси-сервере.

Поле «Proxy registration expires» - время в секундах, через которое должна производиться автоматическая перерегистрация на прокси-сервере.

Поле «Default Gateway» - IP адрес шлюза сигнализации по умолчанию.

Поле «Codecs» - набор доступных кодеков для применения при передаче голосовой информации в RTP.

- 7.1.3.4 Раздел «H323 configuration»

БЛИ-Ц выполняет в сети на основе стека протоколов H.323 функции шлюза, не содержащего контроллера многоточечных соединений (terminalType=60). В изделии реализована совместимость с наиболее распространенными версиями стека протоколов H.323 (v2-v4).

Для минимизации времени установления соединения может быть использована процедура Fast Connect (Fast Start). Инкапсуляция сообщений H.245 (H245 tunneling) в настоящий момент не используется.

Реализована поддержка протокола T.38 (до 5-ти каналов T.38).

При передаче голосовой информации могут быть использованы кодеки G.711, G.729, G.723, реализованные на базе DSP. Использование кодеков G711mcc  не рекомендуется.

В окне «Terminal #» имеется возможность задать персональные настройки для конкретной точки на сети.

# Рисунок 121 - Раздел «H323 configuration»

- 7.1.3.5 Раздел «E1 Trunks configuration»

Конфигурирование интерфейсов E1 сводится к привязке интерфейса к плате, назначению каждому интерфейсу уникального идентификатора в границах платы, назначения каждому интерфейсу уникального идентификатора в границах изделия, выбору системы сигнализации и присвоению идентификатора группы, на основании которого происходит процесс маршрутизации вызова в изделии.

Конфигурирование интерфейсов производится после того, как сконфигурирована плата шлюза, которой принадлежат интерфейсы.

Выбор источника синхронизации производится в зависимости от схемы включения изделия. Если схема не предусматривает использование интерфейсов E1 или встречная АТС не является частью сети (ведомственной или сети общего пользования) и не может выступать как источник синхронизации, то используется встроенный источник синхронизации (режим «freerun»). В противном случае синхропоследовательность выделятся из тракта приема интерфейса Е1, указанного при конфигурировании. Выбор интерфейса производится по его уникальному (в границах изделия) идентификатору.

# Рисунок 122 - Раздел «E1 Trunks configuration»

Конфигурирование EDSS1 сводится к выбору стороны сети, то есть чем является БЛИ-Ц для АТС (или иного устройства), подключенного к данному интерфейсу E1 - частью сети или оконечным устройством.

Поле «Synchronizer» - выбор интерфейса Е1 (Trunk sequence) для выделения сигнала синхронизации из тракта приема Е1 в случае когда используется внешний источник синхронизации. Заполняется значением параметра Trunk ID.

Поле «Trunk ID» - уникальный идентификатор интерфейса в рамках всего изделия (контроллера). Теоретически принимает значения от 1 до Nх4, где N - количество плат Интерлинков.

Поле «Board» - идентификатор платы Интерлинк (параметр slot1, slot2, …) в рамках контроллера.

Поле «Digital path» -  идентификатор  интерфейса Е1 в рамках каждого Интерлинка (Board).

Поле «Trunk logic» - из выпадающего списка выбирается тип используемой сигнализации на транспорте Е1:

cas - сигнализация по выделенному каналу с протоколами r 1.5, r2, e_and_m (параметр Cas type);

isdn - протокол сигнализации DSS-1 цифровой сети ISDN;

ss7 -  протокол «общий канал сигнализации №7». Если выбран данный тип сигнализации, то нужно перейти в раздел «SS7 Configuration» для настройки соответствующих параметров,     см. пункт 7.1.3.6 «Раздел SS7 configuration» настоящей инструкции.

hdlc – протокол высокоуровнего канала передачи данных, используется для связи с АТА (аварийный телефонный аппарат).

Поле «Group» - идентификатор интерфейса для поиска маршрута (поле group) службы router, а также точки управления SIP-каналами сервера ИС РИНО. Поле доступно при выборе сигнализации isdn (поле «Trunk logic»).

Поле «Network side» - сторона сетевого окончания. Значения: network или user, выбирается из выпадающего списка.

Поле «Timeslots» - «речевые» канальные интервалы  интерфейса Е1. Число доступных пользователю тайм-слотов составляет от 0 до 31, в зависимости от сигнализации, чаще всего 30 (слот 0 зарезервирован для служебной информации, слот 16 рекомендован, но не обязателен для служебной информации). Соответственно для передачи данных и голоса могут использоваться слоты с 1 по 31. Формат для cas и isdn: 1..15,17..31.

Поле «Links» - выбор линка для транка ss7, поле становится доступным при выборе сигнализации ss7.

Поле «ISUP» - поле или выпадающий список становится доступным при выборе сигнализации ss7.

Поле «Hdlc type» - для АТА значение «alarm_ggs».

# Поле «Hdlc timeslot» - для АТА значение «31».

# Поле «Hdlc address» - для АТА значение «0x1111».

- 7.1.3.6 Раздел «SS7 configuration»

Конфигурирование ОКС-7 заключается в назначении адреса пункта сигнализации (кода OPC), кода (кодов) DPC, конфигурировании пучков звеньев, настройки звеньев сигнализации и параметров подсистемы ISUP.

Адрес пункта сигнализации (код OPC) выделяется соответствующим государственным органом. Число и конфигурацию пучков звеньев определяет схема и условия присоединения к сети оператора связи. Метки звеньев сигнализации SLC и код(ы) пунктов назначения DPC определяет присоединяющий оператор связи.

Параметры ISUP выбираются по согласованию с оператором. Код идентификации канала CIC определяет номер разговорного канала между двумя станциями (пять младших бит - указывает на тайм-слот, остальные - на номер E1). Из числа разговорных каналов исключают тайм-слоты, которые заняты под сигнальные каналы.

Если в поле «Trunk logic» выбран тип сигнализации ss7 (см. пункт 7.1.3.5 «Раздел E1 Trunks configuration» настоящей инструкции), то нужно настроить параметры данной сигнализации.

# Рисунок 123 - Раздел «SS7 configuration»

Для создания линксета нажмите на кнопку «Add linkset».

«Linkset» - идентификатор линка, назначается автоматически при нажатии на кнопку добавления линка (Add linkset).

Поле «DPC» - сигнальный код точки назначения в сети.

«Link#N» - описание линка N:

Поле «Timeslot» - канальный интервал  сигнализации интерфейса Е1;

Поле «SLC» - код линка (от 1 до 16).

Поле «Trace ID» - целочисленный идентификатор линка (значение от 0 до 65535).

«ISUP» - описание параметров прикладной части ss7:

Поле «CIC Base» - условный идентификатор начального «речевого» канального интервала (обычно начинают с 0).

Поле «Timeslots» - «речевые» канальные интервалы  интерфейса Е1. Для потока с линком в 1 канальном интервале: 2..31.

Поле «Group» - идентификатор интерфейса для поиска маршрута службы router, а также точки управления SIP-каналами сервера ИС РИНО.

- 7.1.3.7 Раздел «АК configuration»

Раздел предназначен для конфигурирования  универсальных интерфейсных плат.

# Рисунок 124 - Раздел «АК configuration»

# Окно «AK»

# Поле «Slot» - номер посадочного места универсальной интерфейсной платы.

Поле «Board» - см. п. 7.1.3.5 настоящей инструкции.

Поле «Group» - см. п. 7.1.3.5 настоящей инструкции.

Поле «E&m_v5-channels» - через запятую указываются каналы, которые используются как E&M (от 4 до 7). Если каналы отсутствуют в этом перечислении, то они используются как FXO. Каналы от 0 до 3 всегда используются как FXS.

Поле «4wire-channels» - аналогичный список четырех проводных каналов. Отсутствующие в списке каналы будут использоваться как 2-х проводные. Каналы от 0 до 3 всегда будут использоваться как 2-х проводные.

# Окно «AK channel»

Поле «Name» - имя АК-канала.

Поле «Slot» - номер слота, в который вставлена соответствующая плата АК. Поле заполняется автоматически при добавлении настройки, недоступно для редактирования (значение берется из настроек соответствующей платы АК).

Поле «Board» - символьное имя платы. Поле заполняется автоматически при добавлении настройки, недоступно для редактирования (значение берется из настроек соответствующей платы АК).

Поле «Group» - группа сигнализации, в которую входит канал.

Поле «Channel ID» - идентификатор канала на плате.

Поле «rx gain dB» - усиление канала на прием в дБ. Допустимые значения от -45 до +45.

Поле «tx gain dB» - усиление канала на передачу в дБ. Допустимые значения от -45 до +45.

Поле «cid det dB» - усиления сигнала из линии при детектировании «Caller ID» в дБ. Допустимые значения от -45 до 45.

Поле «line coeffs set» - коэффициенты подстройки к характеристикам линии. Принимаемые значения от 0 до 17.

Поле «cid type» - тип «Caller ID», выбирается из выпадающего списка. Принимаемые значения: none (0), FskBellcore (1), DTMF (2). Значение может быть не задано.

Поле «dtmf sig msec» - длительность сигнала DTMF, отсылаемого в линию. Задается в миллисекундах, значения от 0 до 6000. Значение может быть не задано.

Поле «dtmf pause msec» - длительность паузы между сигналами DTMF, отсылаемых в линию. Задается в миллисекундах, значения от 0 до 6000. Значение может быть не задано.

Поле «gen gain dB» - уровень генерируемых сигналов CID и DTMF в дБ. Значения от -45 до +45. Значение может быть не задано.

- 7.1.3.8 Раздел «Redundancy»

Раздел предназначен для конфигурирования резервирования. Резервирование основано на собственном протоколе HSP.

Хост - ПК, ВМ или МК который реализует HSP.

Сервис - это абстракция, которую предоставляет хост. Это может быть канал связи, ЛИ и т.п. Все сервисы типизированы и имеют четкую иерархию в виде дерева. Хост также можно считать корневым сервисом.

Основной сервис - это сервис, который в данный момент используется и является активным.

Резервный сервис - это главный резервный сервис.

Группа резервирования - сервисы, которые объединены в одну общую группу для резервирования.

Для каждого сервиса своя секция, см. Рисунок 125.

Рисунок 125 - Раздел «Redundancy»

Поле «Service» - из выпадающего списка выбирается сервис, который необходимо резервировать:

- controller - резервирование всего БЛИ-Ц (контроллера);

- ak - резервирование канала АК.

Поле «AK slot» - номер платы, может принимать значение от 0 до 15. Поле доступно при выборе сервиса «ak».

Поле «Channel» -  номер канала, может принимать значение от 0 до 15. Поле доступно при выборе сервиса «ak».

Поле «Mode» - из выпадающего списка выбирается режим работы  «standard» или «priority». Значение по умолчанию «standard». Если сервис имеет более высокий приоритет чем основной сервис, и он имеет режим работы «priority», то этот сервис может стать основным, послав сообщение «Coup».

Поле «Host id» - идентификатор хоста, должен быть уникальным в пределах группы резервирования.

Поле «Standby group» - номер группы резервирования. Допустимые значения от 0 до 255.

Поле «Priority» - статический и динамический приоритеты. Статический приоритет устанавливается до начала работы алгоритма резервирования. В то время как динамический приоритет изменяется во время его работы. Это необходимо для того чтобы изменять приоритет различных сервисов в зависимости от каких-либо внешних факторов. Поле «priority» предназначено для выбора основного сервиса и резервного сервиса: 0 - это самый высокий приоритет, 255 - самый низкий. При выборе нового сервиса выбирается с самым высоким приоритетом. Сначала сравниваются динамические приоритеты, в случае их равенства, сравниваются статические приоритеты. Если и динамический и статический приоритеты равны, то выбирается сервис с большим идентификатором хоста. Далее под приоритетом будут подразумеваться сразу оба приоритета.

Поле «Hello time» - время запроса, значение по умолчанию 1000. Это интервал времени в миллисекундах, с которым сервис посылает сообщения «Hello». Если значение этого поля не сконфигурировано для сервиса, то он может взять его из сообщения «Hello» от основного сервиса. Сервис должен передавать в этом поле значение времени запроса, которое реально им используется. Если это поле не сконфигурировано и нет основного сервиса, то используется значение по умолчанию 100 мс.

Поле «Hold time» - время ожидания, значение по умолчанию 3000. Это интервал времени в миллисекундах, в течение которого сервис ожидает получение сообщений «Hello» от основного и резервного сервисов. Если сервис не получил сообщение «Hello» от основного или резервного сервиса, то считается не рабочим. Если это поле не сконфигурировано и нет основного сервиса, то используется значение по умолчанию 350 мс.

Поле «Info time» - интервал для сообщения «Info» в миллисекундах, значение по умолчанию 10000.

Поле «Transport»:

«type» - указывается тип транспортного протокола. В настоящее время поддерживается только протокол UDP;

«addr» - указывается адрес в формате IP_MULTICAST;

«port» - указывается порт, значение по умолчанию 35000.

Поле «Comment» - поле ввода комментария, заполняется при необходимости.

- 7.1.3.9 Раздел «Emergency Phone configuration»

Раздел предназначен для настройки самого АТА и каждого канала телефона в отдельности.

Рисунок 126 - Раздел «Emergency Phone configuration»

Окно «EmPhone»

Для настройки АТА предназначены следующие параметры.

Поле «trunk» - определяет номер транка, к которому подключен АТА (параметр обязательный). Выпадающий список формируется из транков, которые были сконфигурированы в разделе «E1 Trunks configuration».

Поле «callerId» - номер, который будет выдаваться в поле caller при вызове с АТА (Caller ID аварийного телефона). Представляет собой строку из цифр. Параметр не является обязательным.

Поле «name» - указывается имя АТА.

Поле «missedHighlightSecs» - длительность индикации пропущенного вызова в секундах, значение по умолчанию 15 секунд. Допустимые значения от 0 и выше.

Окно «EmPhone channel»

Настройка канала (кнопки) осуществляется в окне «EmPhone channel».

Поле «trunk» - номер транка, к которому подключен АТА. Значение берется из окна «EmPhone», поле недоступно для редактирования.

Поле «timeslot» - номер таймслота, к которому привязана кнопка аварийного телефона (параметр обязательный). Принимает значения от 1 до 17, значение 16 недопустимо.

Поле «called» - номер, который будет выдаваться в поле called при вызове из кнопки. Представляет  собой строку из цифр. Параметр не является обязательным.

Поле «called-desc» - строковое описание вызываемого абонента при вызове из кнопки. Представляет собой строку символов. Параметр не является обязательным.

Поле «enable» - параметр, определяющий доступность кнопки. Из выпадающего списка выбирается «true» (доступна) или «false» (недоступна). Параметр не является обязательным.

Поле «subscribe_to» - параметр, определяющий подписку на ресурс системы. Представляет собой строку символов. Параметр не является обязательным.

- 7.1.3.10  Сохранение изменений

Флаг «Save changes and try to apply setting without restarting controller» - сохранить изменения и попытаться применить их без перезапуска контроллера.

Флаг «Save changes and restart controller» - сохранить изменения и перезапустить контроллер.

# Рисунок 127 - Сохранение изменений

7.1.4 Страница «Modems»

# Страница «Modems» предназначена для конфигурирования поддержки факс-модемов.

# Рисунок 128 - Страница «Modems»

7.1.5 Страница «Routing»

Router предназначен для автономной маршрутизации вызовов. Controller обеспечивает работу всех каналов связи входящих в систему и взаимодействие с router-м по схеме клиент-сервер через порт 20000 (клиент - роутер, сервер - контроллер).

В router-е всегда присутствуют два основных компонента - signalling target и pattern. Любой входящий вызов проверяется на соответствие pattern-ам в порядке их расположения. На совпадение проверяется ряд параметров, из которых состоит pattern, и, в случае совпадения, вызов передается на target, который отображает конкретный интерфейс (канал связи) системы. Pattern только проверяет, но не изменяет параметры входящего вызова. Target определяет параметры исходящего вызова и может (и, как правило, должен) изменить параметры входящего вызова прежде чем он (вызов) будет преобразован в исходящий через заданный интерфейс (канал).

Страница предназначена для формирования маршрутной информации ПО router-а и настройке параметров взаимодействия ПО router-а c ПО controller-а                                         (файл - /usr/local/etc/router.conf).

- 7.1.5.1 Раздел «Main settings»

# Рисунок 129 - Раздел «Main settings»

В параметре «Address» указывается IP-адрес и порт для связи с ПО controller-а.

В параметре «Remote CDR receivers» указывается IP-адрес и порт для связи с ПО автономного биллинга.

Параметр «Session timeout, seconds» определяет время ожидания маршрутной информации для ПО router-а.

- 7.1.5.2 Раздел «Signalling targets»

Раздел предназначен для формирования параметров исходящего вызова (адресной информации вызываемого абонента, информации о вызывающем абоненте, предпочтениях в выборе кодека) и указания маршрута согласно номеру группы. Все маршруты желательно определить до работы с разделом «Patterns» данной страницы.

Поле «name» должно содержать имя маршрута.

Поле «called» формирует адресную строку из адресной информации, полученной шлюзом. Адресная строка формируется с помощью регулярных выражений, указанных в поле.

Поле «caller» формирует информацию о вызывающем абоненте. Информация формируется с помощью регулярных выражений аналогично полю «called».

Поле «codec set» в текущей реализации ПО не используется.

Поле «type» предназначено для задания параметров целевого протокола.

Пример:

type isdn

isdn.cg.typeofnumber - Calling Party Number (CGNUM) TypeOfNumber

isdn.cg.plan - CGNUM NumeringPlanIdentification

isdn.cg.screeningind - CGNUM ScreeningIndicator

isdn.cd.typeofnumber - Called Party Number (CDNUM) TypeOfNumber

isdn.cd.plan  -  CDNUM NumeringPlanIdentification

isdn.cd.screeningind - CDNUM ScreeningIndicator

Поле «group» отображает параметр «Group» (страница «Configuration», пункт 7.1.3 настоящей инструкции) целевого интерфейса, то есть идентифицирует его. Не должен быть пустым (см. Рисунок 130).

Рисунок 130 - Раздел «Signalling targets»

Поля «called» и «caller» являются синтезаторами номеров. Их пустое значение пропускает входящее значение на выход без изменения. Строки этих полей представляют собой набор нескольких элементов, соединенных по определенным правилам. Правила соединения элементов выражения в строке.

1. Сначала задается элемент, который выделяет из входящей последовательности какую-то часть. Это регулярное выражение, работающее на совпадение. Затем следует элемент, на который следует заменить ту часть входящей последовательности, которая совпала с первым элементом. Разделителем элементов служит символ «/».

Пример 1 (см. Рисунок 131):

- в поле «called» задано выражение следующего вида: «/[1-3]{3}/789/»;

- поле «inexp» (входящая последовательность) имеет вид: «123456»;

- в поле «result» получим значение «789456».

Рисунок 131 - Раздел «Signalling targets», Пример 1

Если в поле «called» задать выражение «[1-3]{3}//», то в поле «result» будет значение «456».

Пример 2 (см. Рисунок 132):

- в поле «called» задано выражение следующего вида: «/[1-3]{3}/trunk:1@/»;

- поле «inexp» (входящая последовательность) имеет вид: «1234»;

- в поле «result» получим значение «trunk:1@4».

Рисунок 132 - Раздел «Signalling targets», Пример 2

2. Фрагменты строки с элементами можно располагать последовательно через «пробел».

Пример 3 (см. Рисунок 133):

- в поле «called» задано выражение следующего вида: «/[1-3]{3}/78/  /[4-6]{3}/09/»;

- поле «inexp» (входящая последовательность) имеет вид: «123456»;

- в поле «result» получим значение «7809».

Рисунок 133 - Раздел «Signalling targets», Пример 3

3. Часть входящей последовательности заключенной в скобки можно запомнить в переменной (1-9), и затем подставить в результирующее выражение с помощью символа «\».

Пример 4 (см. Рисунок 134):

- в поле «called» задано выражение следующего вида: «/(.*)trunk:[1-7]{1}@/\1/»;

- поле «inexp» (входящая последовательность) имеет вид: «199trunk:1@qwerty»;

- в поле «result» получим значение «199qwerty», то есть в переменной «1» запомнено «199».

Рисунок 134 - Раздел «Signalling targets», Пример 4

4. Существует специальный вид переменных, это I, C, R, F, G. Ими удобно пользоваться для подстановки в результирующую последовательность конкретных параметров вызова.

Спецификация переменных:

«I»  - IP-адрес вызывающего абонента;

«C» - номер вызываемого абонента (или номер, на который надо переадресовать);

«R» - номер вызывающего абонента;

«F» - номер, с которого производилась переадресация;

«G» - номер группы канала, с которого пришел вызов.

Пример 5 (см. Рисунок 135):

На входе параметры звонка: called «123», caller «456».

Выражение, заданное в поле «called» «/.*/\R/» даст результат «456».

Рисунок 135 - Раздел «Signalling targets», Пример 5

- 7.1.5.3 Раздел «АК targets»

Раздел «АК targets» предназначен для конфигурирования плат аналоговых абонентских комплектов (универсальных интерфейсных плат).

Поле «name» определяет «телефонный» номер АК.

Поле «slot» определяет номер слота платы АК.

Поле «channel» определяет номер канала на плате АК.

Поле «incoming caller id» - константа, назначается при входящем вызове.

Поле «outcoming caller id» - регулярное выражение, используется при исходящем вызове        для формирования «caller id» в случае fxs;

Поле «called» - регулярное выражение, используется при исходящем вызове для формирования номера вызываемого абонента в случае fxo.

При входящем вызове по соответствующему каналу к вызову добавляется параметр «caller id» и затем вызов поступает на обработку в patterns. Но в случае fxo, входящий «caller id» (если он есть) имеет преимущественное значение (см. Рисунок 136).

Рисунок 136 - Раздел «АК targets»

- 7.1.5.4  Раздел  «Patterns»

Раздел предназначен для выбора пути при маршрутизации входящего вызова. Выбор производится путем сопоставления полученной шлюзом адресной последовательности с неким образцом (шаблоном, pattern-ом). Сравнение с образцом производится последовательно (то есть сначала с Pattern #1, затем с Pattern #2 и так либо до совпадения, либо до окончания образцов). Если для адресной последовательности подходящего образца не найдено, входящий вызов будет завершен с сообщением об отсутствии маршрута. Сравнение производится до первого совпадения.

Поле «called» определяет образец для сравнения с полученной адресной   информацией. Образец представляет собой регулярное выражение.

Поле «caller» анализирует информацию о вызывающем абоненте, работает аналогично полю called .

Поле «group» определяет идентификатор интерфейса, по которому поступил вызов, можно оставить пустым.

Поле «targets» определяет маршрут в случае совпадения адресной информации с образцом. Все доступные маршруты, сконфигурированные ранее, представлены в виде выпадающего списка.

Поле «type», из выпадающего списка выбирается одно из следующих значений:

native - маршрутизация по имени target-а;

called - маршрутизация по номеру: осуществляется поиск target-а с именем входящего номера;

reject - отбой с кодом 21 (Q.850 - маршрут недоступен);

Поле «routing timeout» - ожидание ответной реакции от встречной АТС (шлюза) после исходящего набора номера в секундах, при значении «0» ожидание бесконечно;

Поле «answer timeout» - ожидание сигнала «ответ» от встречной АТС (шлюза) после исходящего набора номера в секундах, при значении «0» ожидание бесконечно;

Поле «dial timeout» - задержка набора номера по интерфейсу выбранного target-а в секундах, при значении «0» задержки нет.

Поля «called», «caller» и «group» являются фильтрами, через которые пропускается входящая последовательность. При пустом значении считается, что фильтр отключен. «Called» и «caller» заполняются регулярными выражениями, «group» - константа.

Примеры: «^$» - пустой номер, «.*» - любой номер, «^1[0-5,7]{1}$» - числа 10-15 и 17.

Следует отметить, что если регулярное выражение совпадет только с частью входящей последовательности, то она вся будет считаться совпавшей.

Пример:

входящая последовательность имеет вид «123456789», pattern «456789» - произойдет совпадение, а если pattern «^ 456789», то не произойдет (см. Рисунок 137).

Рисунок 137 - Раздел «Patterns», Примеры

7.1.5.4.1 Примеры настройки маршрутизации входящего звонка

Пример настройки маршрутизации входящего звонка, по нескольким маршрутам одновременно или последовательно. На Рисунке 138 изображено несколько signalling targets, в частности нас интересуют с именами sip131, sip132 и sip133.

Рисунок 138 - Раздел «Signalling targets»: sip131, sip132, sip133

На Рисунке 139 изображена настройка маршрутизации входящего звонка по трем маршрутам   одновременно, с ожиданием ответа 10 секунд (answer timeout = 10), до первого ответившего или по истечении времени ожидания.

Рисунок 139 - Настройка маршрутизации входящего звонка по трем маршрутам одновременно

В данном примере в поле «targets» определены три маршрута, этот шаблон будет использован в случае совпадения адресной информации с образцом (поле «called»). По необходимости можно изменять время ожидания ответа по разным маршрутам.

Далее рассмотрим пример маршрутизации входящего звонка по трем маршрутам, но с последовательным использованием, (см. Рисунок 140).

Рисунок 140 - Настройка маршрутизации входящего звонка по трем маршрутам с последовательным использованием

Сначала будет использован маршрут sip131 (answer timeout = 10, dial timeout = 0), дозвон без ожидания, время ожидания ответа 10 секунд.

Далее будет использован маршрут sip132, у которого задан таймаут дозвона 10 секунд с ожиданием ответа 10 секунд,  по истечении которых переходим к маршруту sip133.

У маршрута sip133 задано ожидание в 20 секунд, с ожиданием ответа 10 секунд, по истечении которых, если не было ответа, звонок будет завершен.

Если по одному из маршрутов был ответ, то к следующему не переходим.

Время ожидания можно изменять по усмотрению, самое главное, если мы хотим последовательное использование маршрутов дозвона, то необходимо соблюдать определенную формулу: dial timeout последующего маршрута должен быть равен времени answer timeout + dial timeout  предыдущего маршрута.

- 7.1.5.5 Раздел «Modem targets»

Раздел «Modem targets» предназначен для конфигурирования модемных окончаний изделия БЛИ-Ц.

- 7.1.5.6 Раздел «Connections»

Раздел предназначен для настройки соединения терминалов с Радиостанциями. Параметры, заданные в этом разделе, будут отображаться на закладке «Радиостанции», см. пункт 7.2 «Регистрация канала в системе» настоящей инструкции.

# Рисунок 141 - Раздел «Connections»

# Поле «type» - тип Радиостанции, выбирается из выпадающего списка.

# Поле «radio.rx.addr» - IP адрес приемника.

# Поле «radio.rx.port» - порт.

# Поле «radio.tx.addr» - IP адрес передатчика.

# Поле «radio.tx.port» - порт.

# Поле «radio.freq.no» - частота в МГц.

# Поле «radio.freq.chan» - номер канала на Радиостанции.

Значения, указанные в полях «cas.trunk.no» и «cas.trunk.timeslot» берутся из раздела «E1 Trunks configuration» (Trunk ID и Timeslots соответственно) см. пункт 7.1.3.5 «Раздел E1 Trunks configuration» настоящей инструкции.

- 7.1.5.7 Раздел «Check patterns»

Раздел предназначен для проверки правильности настроек маршрутизации. В зависимости от входных данных укажите требуемые значения в полях «called», «caller» или «group».

# Рисунок 142 - Раздел «Check patterns»

При нажатии на кнопку «Check» появится окно «Result» с информацией согласно заданным параметрам.

Если установлен флаг «hide after reject», то после targets с типом «reject» информация в окне «Result» выводиться не будет.

- 7.1.5.8 Кнопка «Save changes»

# Рисунок 143 - Кнопка «Save changes»

Кнопка «Save changes» предназначена для записи произведенных изменений в конфигурационный файл router.conf, а также отсылке сигнала демону router-а о необходимости повторного чтения файла конфигурации.

7.1.6 Страница «Statistics»

Страница «Statistics» содержит данные о текущем распределении ресурсов БЛИ-Ц и статистику стороны сети с коммутацией каналов (телефонной сети).

Примечание: при необходимости, сбор статистики сети передачи данных производится утилитой tcpdump. Для анализа собранной информации можно использовать  программы Hammer Call Analyzer и WireShark.

- 7.1.6.1 Раздел «Controller»

Controller version R0754  - строка содержит версию ПО controller-а, первая буква {Test|Release} означает вид ПО T-тестовый, R-рабочая версия ПО.

Controller started: 10/08/2015 00:00:53 uptime 20 days 00:00 - дату и время старта ПО controller-а, число дней, часов и минут с момента последней загрузки.

# Statistics created: 30/08/2015 00:00:54 - время создания страницы статистики.

# Рисунок 144 - Раздел «Controller»

# Таблица «Board»

Таблица «Board» содержит информацию о платах БЛИ-Ц. Параметры: «Board name», «IP» «State», «Board version», «Driver version», «Restarts», «Connection time», «References».

«Board name» - наименование платы.

«IP» - IP-адрес и порт управления ПО IL на плате.

«State» - состояние платы на момент опроса.

«Board version» - версия платы.

«Driver version» - версия драйверов.

«Restarts» - счетчик рестартов платы с момента запуска ПО controller-а.

«Connection time» - время непрерывного взаимодействия ПО IL и ПО controller-а.

# Таблица «System resources»

Параметры: «Board name», «G.723 RTP (u/a)», «G.729 RTP (u/a)», «MCC-T (u/a)»,
 «MCC-B (u/a)», «MCC-D (u/a)», «A-Modem (u/a)», «D-Modem (u/a)», «T.38 (u/a)», «Mixer (u/a)».

«Board name»  - наименование платы

«G.723 RTP (u/a)»  - число кодеков G.723 (используется/доступно).

«G.729 RTP (u/a)»  - число кодеков G.729 (используется/доступно).

«MCC-T (u/a)»  - число голосовых каналов G.711mcc (используется/доступно).

«MCC-B (u/a)»  - число голосовых каналов, выделенных для комплектов ISDN-BRI (используется/доступно).

«MCC-D (u/a)»  - число каналов, выделенных для управления платами и для сигнальных линков ISDN-PRI  (используется/доступно).

«A-Modem (u/a)»  - число аналоговых модемов (используется/доступно).

«D-Modem (u/a)»  - число цифровых модемов (используется/доступно).

«T.38 (u/a)»  - число каналов T.38 (используется/доступно).

«Mixer (u/a)» - число каналов G.711 (используется/доступно).

# Таблица «Е1 trunks»

Параметры: «ID», «Board name», «Digital path», «Status»,  «Clock source», «Slip alarm», «Basic frame alarm», «Carrier alarm», «AIS alarm», «RAI alarm», «Watch».

«ID» - уникальный в границах системы идентификатор транка.

«Board name» - имя платы, к которой принадлежит транк.

«Digital path» - уникальный в границах платы идентификатор транка.

# «Status»  - {SYNC, CL}

«Clock source» - {*, -} – признак, является ли транк источником синхропоследовательности.

«Slip alarm» - ошибка проскальзывания.

«Basic frame alarm» - ошибка выравнивания.

«Carrier alarm» - ошибка переноса.

«AIS alarm» - индикация потери входного сигнала.

«RAI alarm»  - индикация удаленной тревоги.

«Watch» - индикация, отслеживается ли состояние транка как потенциального источника синхропоследовательности при резервировании.

# Рисунок 145 - Таблица «E1 trunks»

# Таблица «ISDN brief statistics»

Параметры: «trunk», «group», «side», «status»,  «restarts», «timeslots (u/a)», «calls», «unsuccessful calls», «T303», «T304», «T308», «T310», «T313».

«trunk» - уникальный в границах системы идентификатор транка.

«group»  - идентификатор группы.

«side»  - сторона сети.

«status»  - {Multiple frame established, Awaiting establishment}.

«restarts» - число рестартов.

«timeslots (u/a)» - число тайм-слотов: используется (u)/ доступно(a).

«calls» - общее число вызовов.

«T303» - значение счетчика числа срабатываний таймера T303. Назначение таймера: интервал между посылкой SETUP и приемом ALERT, CONNECT, CALL_PROCEEDING, SETUP_ACKNOWLEDGE или RELEASE_COMPLETE.

Значение T303 = 4 c.

«T304» - значение счетчика числа срабатываний таймера T304. Назначение таймера: интервал между приемом SETUP_ACKNOWLEDGE или посылкой сообщения INFORMATION (при передаче адресной информации в режиме с перекрытием) и приемом сообщения ALERT, CONNECT или CALL_PROCEEDING.

Значение T304 = 15 c.

«T308» - значение счетчика числа срабатываний таймера T308. Назначение таймера: интервал между посылкой сообщения RELEASE и приемом сообщения RELEASE_COMPLETE или RELEASE.

Значение T308 = 4 с.

«T310» - значение счетчика числа срабатываний таймера T310. Назначение таймера: интервал между приемом сообщения CALL_PROCEEDING и приемом одного из сообщений ALERT, CONNECT, PROGRESS или DISCONNECT.

Значение Т310 > 40 с.

«T313» - значение счетчика числа срабатываний таймера T313. Назначение таймера: выдержка времени между посылкой сообщения CONNECT и приемом сообщения CONNECT_ACKNOWLEDGE.

Значение T313 = 4 c.

# Рисунок 146 - Таблица «ISDN brief statistics»

# Таблица «ISDN detailed statistics»

group=0 trunk=1 - строка обозначает номер транка и принадлежность транка к группе.

Параметры: «id», «timeslot», «call state», «node state», «isdn state», «call reference»,
«E1 timeslot», «call waiting», «calls».

# Рисунок 147 - Таблица «ISDN detailed statistics»

# Таблица «SS7 detailed statistics»

Если транки с ОКС-7 в системе отсутствуют, то вместо таблиц «SS7 detailed statistics» и «ISUP detailed statistics» имеются только заголовки.

# Таблица «ISUP detailed statistics»

Параметры: «id», «timeslot», «call state», «node state», «ss7 state», «E1 timeslot».

# Рисунок 148 – «Таблица ISUP detailed statistics»

7.1.7 Страница «Syslog»

Страница «Syslog» предназначена для использования службой сопровождения предприятия-изготовителя. По умолчанию, как локальная регистрация, так и регистрация на внешнем хосте отключена. Используемую конфигурацию системы Syslog можно найти в каталоге /etc в файле syslog.conf.

При отключенной локальной регистрации страница «Syslog» имеет вид:

Внимание! Включение локальной регистрации в syslog (регистрации в файл /var/log/messages) без согласования со службой сопровождения может привести к нехватке оперативной памяти и, как следствию, деградации производительности устройства.

На странице отображается состояние журнала Syslog на момент подключения браузера к http-серверу. Автоматического обновления страницы не производится. Для обновления данных вручную используется кнопка «Refresh».

При включенной локальной регистрации страница «Syslog» имеет вид:

# Рисунок 149 - Страница «Syslog»

7.1.8 Страница «Logout»

При выборе закладки «Logout» пользователь будет отключен от http-сервера.

7.2 Регистрация канала в системе

После настройки веб-интерфейса необходимо перейти на закладку «Радиостанции» для регистрирования каналов в системе. Внешний вид закладки приведен на Рисунке 150.

В верхней части закладки расположена кнопка «Проверить настройки», при нажатии на которую делается запрос в БЛИ-Ц для получения актуального списка радиостанций.

- получение актуального списка радиостанций.

# Рисунок 150 - Закладка «Радиостанции», внешний вид

На закладке отображается список Радиостанций (каналов) с заданными параметрами. Параметры берутся из раздела «Connection», см. пункт 7.1.5.6 настоящей инструкции.

Регистрирование канала в системе происходит по его имени. Укажите название канала в поле «Имя канала в системе», например PEER.251.1, см. Рисунок 151.

# Рисунок 151 - Закладка «Радиостанции», ввод названия канала

При выходе из этого поля состояние канала PEER.251.1 автоматически меняется на «Зарегистрирован в системе», см. Рисунок 152.

# Рисунок 152 - Закладка «Радиостанции», канал PEER.251.1 зарегистрирован в системе

Состояние канала:

|  | Канал не зарегистрирован в системе |
| --- | --- |
|  | Канал зарегистрирован в системе |

Альтернативным способом регистрации канала является вызов правой кнопкой «мыши» контекстного меню и выбор пункта «Зарегистрировать этот канал в системе», см. Рисунок 153.

# Рисунок 153 - Закладка «Радиостанции», регистрация канала

При попытке пользователя зарегистрировать канал без имени, имя каналу будет присвоено автоматически в следующем формате: RADIO.HOSTID.LICHANNEL, см. Рисунок 154.

Поле с автоматически заданным именем может редактироваться.

# Рисунок 154 - Регистрация канала с автоматически присвоенным именем RADIO.333.1

Для удаления регистрации канала из системы выделите нужную строку, вызовите контекстное меню и выберите пункт «Удалить регистрацию этого канала из системы».

# Рисунок 155 - Удаление регистрации канала из системы

Зарегистрированные каналы отображаются в списке Радиостанций, см. Рисунок 156. В нашем примере это каналы с именами PEER.251.1 и RADIO.333.1.

# Рисунок 156 - Зарегистрированные каналы с именами PEER.251.1 и RADIO.333.1

Список «Радиостанция» состоит из списка тех каналов радиостанций, которые настраиваются в системных объектах типа БЛИ-А, БЛИ-А КИТ, БЛИ-Ц, см. пункт 5.2.3 «RADIO-подключения» настоящей инструкции.

8 Блок аварийной связи (БАС)

- Блок аварийной связи (БАС) - централизованный коммутатор для системы аварийной связи, предназначенный для обеспечения работы диспетчерского и технического персонала с радиосредствами и телефонной связью при полном или частичном отказе основной системы связи КАРС.

- Данный раздел содержит описание параметров, необходимых для настройки БАС.

# Рисунок 157 - Параметры БАС

- В верхней части окна расположены следующие поля и флаги:

- поле «Идентификатор» - идентификатор системного объекта, присваивается системой автоматически. Поле не редактируется;

- поле «Название» - название системного объекта, отображается в схеме комплекса. При необходимости может быть изменено;

- поле «IP адрес» - IP адрес системного объекта. При необходимости может быть изменен;

- флаг «Текущая» - установленный флаг позволяет просмотреть текущую конфигурацию БАС;

- флаг «Новая» - установленный флаг позволяет редактировать текущую конфигурацию БАС. Если требуется сохранить новую конфигурацию, то нажмите кнопку «Применить конфигурацию».

- - проверка доступности БАС по указанному IP адресу и запрос конфигурации.

- - сохранить новую конфигурацию БАС.

- - применить новую конфигурацию и перезагрузить БАС.

- Описание работы с закладками «Основные параметры», «Интерфейсы и каналы», «Линейно-коммутационные интерфейсы», «Кнопочные панели» и «Резервирование» см. ниже.

8.1 Основные параметры

- На данной закладке параметры БАС отображаются в виде древовидной структуры.

# Рисунок 158 - Параметры БАС, закладка «Основные параметры»

8.1.1 Состояние

- При открытии ветки «Состояние» отображается текущее состояние данного и удаленного шлюза. Поля не редактируемые, носят информационный характер.

- Состояние работы:

- 0XX - готов и работает нормально (зелёный);

- 000 - работает нормально (код 000);

- 1ХХ - готов и работает с ограничениями (жёлтый);

- 100 - работает от одного источника питания (код 100);

- 2ХХ - готов и работает на пределе ограничений (оранжевый);

- 3ХХ - неработоспособен, но мониторинг доступен (красный);

- 300 - не работает (код 300);

- 4ХХ - неработоспособен и недоступен мониторинг (бордовый).

- Версия ПО - версия программного обеспечения шлюза БАС.

- Версия платы - версия платы шлюза БАС.

- Состояние канала питания 1:

- 0 - норма;

- 1 - авария.

- Состояние канала питания 2:

- 0 - норма;

- 1 - авария.

- Линейных интерфейсов - количество ЛИ, обслуживаемых шлюзом БАС.

- Линейно-коммутационных интерфейсов - количество ЛКИ, обслуживаемых шлюзом БАС.

- Кнопочных панелей - количество кнопочных панелей, обслуживаемых шлюзом БАС.

8.1.2 Основные параметры

8.1.2.1 Параметры сети

- IP адрес шлюза - IP адрес шлюза БАС.

- Маска подсети - маска подсети.

- Адрес сетевого шлюза - адрес сетевого шлюза.

- Адреса snmp агентов - список IP адресов snmp агентов, разделенных «;» (точкой с запятой), куда будут отсылаться TRAP сообщения.

- IP адрес syslog сервера - IP адрес сервера для отправки syslog сообщений.

- Адрес крейта - адрес крейта, в котором расположен данный шлюз БАС. В случае ошибки будет отображаться «-1».

- Позиция в крейте - позиция шлюза в крейте 1 или 2. В случае ошибки будет отображаться «-1».

8.2 Интерфейсы и каналы

- На закладке отображается текущее состояние каждого доступного ЛИ и набор параметров для конфигурирования ЛИ и его каналов.

# Рисунок 159 - Параметры БАС, закладка «Интерфейсы и каналы»

8.2.1 Линейный интерфейс

- В качестве примера рассмотрим описание настроек Линейного интерфейса 1, см. Рисунок 159.

- Номер интерфейса - порядковый номер интерфейса в БАС. Поле не редактируется.

- Тип линейного интерфейса:

- 0 - линейный интерфейс не используется;

- 1 - Радио.

- Паттерн линейного интерфейса - бинарный паттерн, характеризующий работу интерфейсной платы. Файл паттерна выбирается из соответствующего окна, которое вызывается двойным кликом, см. Рисунок 160.

# Рисунок 160 - Окно выбора файла паттерна

8.2.2 Состояние ЛИ

- При открытии ветки «Состояние ЛИ» отображается текущее состояние ЛИ. Поля не редактируемые, носят информационный характер.

# Рисунок 161 - Закладка «Интерфейсы и каналы», Состояние ЛИ

- Позиция в крейте - позиция в пределах крейта.

- Версия ПО ЦЧЛИ - версия ПО в формате major.minor.

- Версия ПО АЧЛИ - версия ПО в формате major.minor.

- Количество каналов ЦЧЛИ - количество каналов, которое поддерживает ЦЧЛИ.

- Количество каналов АЧЛИ - количество каналов, которое поддерживает АЧЛИ.

- Состояние интерфейса:

- 0XX - готов и работает нормально (зелёный);

- 000 - работает нормально (код 000);

- 1XX - готов и работает с ограничениями (жёлтый);

- 104 - ANALOG_INTERFACE_HARDWARE_ERROR. От АЧЛИ будет

- получен пакет ALI_HW_STATE с информацией об ошибке

- аппаратной части.

- 105 - DIGITAL_INTERFACE_HARDWARE_ERROR. От ЦЧЛИ будет

- получен пакет DLI_HW_STATE с информацией об ошибке

- аппаратной части.

- 2XX - готов и работает на пределе ограничений (оранжевый);

- 3XX - неработоспособен, но мониторинг доступен (красный);

- 300 - не работает (код 300);

- 4XX - неработоспособен и недоступен мониторинг (бордовый);

- 400 - связь с ЛИ не установлена (код 400).

- Версия загрузчика ЦЧЛИ - в формате major.minor.

- Версия ПО ПЛИС ЦЧЛИ - в формате major.minor.

- Загрузка ядра процессора на АЧЛИ - отображается в процентах.

- Причина последней перезагрузки:

- 0 - неизвестна;

- 1 -  потеря связи;

- 2 - внутренняя ошибка;

- 3 - неверная конфигурация;

- 4 - команда шлюза;

- 5 - ошибка синхронизации.

- Авария предохранителя питания 1 канала питания:

- 0 - норма;

- 1 - авария.

- Авария предохранителя питания 2 канала питания:

- 0 - норма;

- 1 - авария.

- Авария 1 канала 1 управления {обычно тангента}:

- 0 - норма;

- 1 - авария.

- Авария 1 канала 2 управления {зависит от паттерна}:

- 0 - норма;

- 1 - авария.

8.2.3 Канал

- В качестве примера рассмотрим описание настроек Канала 1, см. Рисунок 162:

# Рисунок 162 - Закладка «Интерфейсы и каналы», параметры канала 1

- Номер канала - порядковый номер канала в интерфейсе.

- Активность канала - значение параметра определяет активность канала в интерфейсе, канал включен или выключен:

- 0 - канал отключен;

- 1 - канал активен.

- Радио: тип радиостанции - тип радиостанции, которая соответствует данному каналу интерфейса:

- 0 - управление отключено, канал не поддерживает управление

- радиостанцией;

- 1 - Фазан-19;

- 2 - Полет;

- 3 - ПП500 ПИРС;

- 4 - Фазан (Р2, Р5, Р8, П2, ПРМ);

- 5 - SmartCross.

- Радио: тип подключения:

- 0 - common point;

- 1 - dry switch relay;

- 65535 - неизвестный.

- Радио: подтип сигнализации канала:

- 0 - значение по умолчанию. Если для канала не определен подтип

- сигнализации, то нужно использовать это значение;

- 1 - значение актуально только для каналов с типом интерфейса

- Радио. Радиоканал работает в режиме шлюза. Это значение

- соответствует так же значению по умолчанию для каналов с типом

- интерфейс Радио;

- 2 - значение актуально только для каналов с типом интерфейса

- Радио. Радиоканал работает в режиме рабочего места. Сигнал SQL

- используется как PTT, а PTT  как SQL.

- Радио: удаленное управление - управление радиостанцией (УРСТ) при включении:

- - analog_local: местное управление радиостанцией. За управление

- отвечает АЧЛИ;

- - digital_remote_tone_1020hz: удаленное управление радиостанцией

- тональной частотой 1020 Гц. За управление отвечает ЦЧЛИ;

- - digital_remote_tp112: удаленное управление радиостанцией

- «Тангента плюс» версия 1.1.2. За управление отвечает ЦЧЛИ;

- - digital_remote_tone_2600hz: удаленное управление радиостанцией

- тональной частотой 2600 Гц. За управление отвечает ЦЧЛИ;

- - digital_local_tone_1020hz: местное управление радиостанцией

- тональной частотой 1020 Гц. За управление отвечает ЦЧЛИ;

- - digital_local_tone_2175hz: местное управление радиостанцией

- тональной частотой 2175 Гц. За управление отвечает ЦЧЛИ;

- - digital_local_tone_2600hz: местное управление радиостанцией

- тональной частотой 2600 Гц. За управление отвечает ЦЧЛИ;

- - digital_local_tone_2700hz: местное управление радиостанцией

- тональной частотой 2700 Гц. За управление отвечает ЦЧЛИ.

- Тональное управление подразумевает управление сигналом «тангента» с помощью тональной частоты.

- Радио: порог детектирования голоса - порог SNR, определяющий наличие речевого сигнала в канале, указывается в децибелах от -10Дб до +10Дб.

- Радио: приоритет сигнала РТТ и сигнала SQL - относительный приоритет сигнала PTT и сигнала SQL:

- 1 - приоритет PTT меньше SQL;

- 2 - приоритет PTT больше SQL;

- 3 - приоритеты равны.

- Если приоритет PTT меньше чем приоритет SQL, то при передаче (посылка сигнала PTT в ЛИ) приемник не отключается, передача блокируется. Если приоритет РТТ равен приоритету SQL, то при передаче (посылка сигнала РТТ в ЛИ) приемник не отключается, передача и прием работают одновременно. Если приоритет РТТ больше чем приоритет SQL, то при передаче (посылка сигнала РТТ в ЛИ) приемник отключается, работает только передача.

- Радио: режим удаленного управления - режим работы удаленного управления радиостанцией:

- 0 - управляется локальной стороной;

- 1 - управляется удаленной стороной.

- Радио: номер интерфейса (радиостанции) на удаленном окончании - значение актуально при условии, что ЛИ сконфигурирован как локальный/ближний конец УУРСТ. Номер интерфейса принимает значение от 0 до количества интерфейсов -1.

- Радио: номер канала интерфейса (радиостанции) на удаленном окончании - значение актуально при условии, что ЛИ сконфигурирован как локальный/ближний конец УУРСТ. Номер канала интерфейса принимает значение 0..7 и не превышает поддерживаемое количество каналов АЧЛИ и ЦЧЛИ.

- Радио: тип вызова радиостанцией:

- 0 - не определен (для данного канала не определен тип вызова или

- этот параметр не используется;

- 1 - SELCAL.

- Общее: уровень сигнала сигнализации относительно уровня голоса - уровень сигнала для детектора сигнализации в дБ.  Может принимать значение из диапазона -300..0. Параметр относится к сигнализации SELCAL, DTMF для Радио и ГГС ИВА.

- Общее: уровень сигнала для детектора сигнализации - уровень сигнала для детектора сигнализации в дБ. Может принимать значение из диапазона -300..0. Параметр относится к сигнализации SELCAL, DTMF для Радио и ГГС ИВА.

- Общее: микшер документирования:

- 0 - отключен;

- 1 - включен.

- Общее: задержка приемника - искусственно вносимая задержка при приеме из линии, указывается в миллисекундах, максимально 1024.

- Общее: задержка передатчика - искусственно вносимая задержка при передаче в линию, указывается в миллисекундах, максимально 1024.

- Детектор голоса: длительность паузы, определяющей отсутствие голоса в канале - длительность паузы в миллисекундах, по которой детектор определяет отсутствие голоса в канале.

- Детектор голоса: минимальная длительность речи в миллисекундах - минимальная длительность речи в миллисекундах, обнаруживаемая детектором голоса.

- Детектор голоса: минимальное превышение речи над шумом - минимальное превышение речи над шумом в дБ, обнаруживаемое детектором голоса.

- Усиление: прием - параметр отвечает за усиление при приеме на данном канале. Диапазон принимаемых значений от 0 до 255 (значения см. в Приложении Б настоящей инструкции). Отрицательное значение означает, что параметр не используется.

- Усиление: передача - параметр отвечает за усиление при передаче на данном канале. Диапазон принимаемых значений от 0 до 255 (значения см. в Приложении Б настоящей инструкции). Отрицательное значение означает, что параметр не используется.

- Усиление: самопрослушивание - параметр отвечает за усиление при самопрослушивании на данном канале. Диапазон принимаемых значений от 0 до 255 (значения см. в Приложении Б настоящей инструкции). Отрицательное значение означает, что параметр не используется. Самопрослушивание актуально только 4-х проводной линии (Радио и 4-х проводной ГСС). Отрицательное значение означает, что параметр не используется.

- Усиление: настроечный резистор RR - параметр отвечает за усиление подстроечного резистора RR на данном канале. Диапазон принимаемых значений от 0 до 255 (значения см. в Приложении Б настоящей инструкции). Отрицательное значение означает, что параметр не используется.

- Усиление: настроечный резистор RC - параметр отвечает за усиление подстроечного резистора RC на данном подканале. Диапазон принимаемых значений от 0 до 255 (значения см. в Приложении Б настоящей инструкции). Отрицательное значение означает, что параметр не используется.

- Усиление: документирование - параметр отвечает за усиление выхода документирования на данном канале. Усиление применяется к микшированным данным приема и передачи. Диапазон принимаемых значений от 0 до 255 (значения см. в Приложении Б настоящей инструкции). Отрицательное значение означает, что параметр не используется.

- Усиление: документирование дополнительное - параметр отвечает за усиление выхода документирования только приема на данном канале. Усиление применяется к дополнительному выходу документирования, на который выводятся данные приема. Диапазон принимаемых значений от 0 до 255 (значения см. в Приложении Б настоящей инструкции). Отрицательное значение означает, что параметр не используется.

- Усиление: АРУ приема из линии - значение параметра определяет работу автоматического контроля усиления по приему из линии:

0 - отключено;

- 1 - включено.

- Усиление: АРУ передачи в линию - значение параметра определяет работу автоматического контроля усиления по передаче в линию:

- 0 - отключено;

- 1 - включено.

8.3 Линейно-коммутационные интерфейсы

- Данная закладка предназначена для настройки и отображения текущего состояния ЛКИ.

# Рисунок 163 - Закладка «Линейно-коммутационные интерфейсы»

- В верхней части закладки на панели «Состояние» отображается текущее состояние ЛКИ – позиция в крейте, состояние портов, активность ЛКИ (включен или выключен), версии прошивок ПЛИС и Atmega, наличие конфигурации и электропитания по первому и второму каналам, код состояния ЛКИ (статус).

- В нижней части закладки на панели «Настройка» осуществляется настройка параметров ЛКИ.

- «Позиция» - позиция ЛКИ в крейте.

- «Активность» - состояние ЛКИ:

- 0 - ЛКИ выключен, флаг отсутствует;

- 1 - ЛКИ включен, флаг установлен.

- «Порт» - тип порта. Из выпадающего списка выбирается тип порта: отключен, кнопочная панель кабель.

- «Размер паттерна» - размер бинарного паттерна конфигурации. Поле не редактируется.

- «Паттерн» - бинарный паттерн для низкоуровневого конфигурирования ЛКИ. Представлен в виде 4-х кнопочных панелей по 16 кнопок.

- По окончании настройки нажмите кнопку «Применить конфигурацию».

8.4 Кнопочные панели

- Данная закладка предназначена для настройки и отображения текущего состояния кнопочных панелей. В верхней части закладки на панели «Состояние» отображается текущее состояние кнопочных панелей:

- «Позиция ЛКИ» - позиция ЛКИ в крейте.

- «Порт ЛКИ» - порт ЛКИ, к которому подключена панель.

- «Версия ПЛИС» - версия прошивки ПЛИС.

- «Версия Atmega 1» - версия прошивки первого чипа Atmel Atmega.

- «Версия Atmega 2» - версия прошивки второго чипа Atmel Atmega.

- «Активность» - состояние кнопочной панели: работает или находится в резерве.

- «Микрофон» - состояние микрофона панели.

- «Питание 1» - наличие электропитания по первому каналу.

- «Питание 2» - наличие электропитания по второму каналу.

# Рисунок 164 - Закладка «Кнопочные панели»

- В нижней части закладки на панели «Настройка» осуществляется настройка параметров ЛКИ.

- «Позиция» - позиция ЛКИ в крейте.

- «Порт ЛКИ» - порт ЛКИ, к которому подключена панель.

- «Активность» - состояние кнопочной панели. Панель включена, если флаг установлен, панель выключена, если флаг отсутствует.

- «Размер паттерна» - размер бинарного паттерна конфигурации. Поле не редактируется.

- «Паттерн» - бинарный паттерн для низкоуровневого конфигурирования кнопочной панели.

- По окончании настройки нажмите кнопку «Применить конфигурацию».

8.5 Резервирование

- Данная закладка предназначена для настройки резервирования и отображения текущего состояния ресурсов БАС.

- В верхней части закладки на панели «Состояние» отображается текущее состояние ресурсов БАС:

- «Сервис» - резервируемый сервис (ресурс).

- «Идентификатор хоста» - уникальный числовой идентификатор хоста в протоколе HSP.

- «Состояние сервиса» в протоколе HSP:

- 0  - «Initial», начальное состояние;

- 1  - «Learn», состояние обучения;

- 2  - «Listen», состояние наблюдения за группой резервирования;

- 4  - «Speak», состояние общения с группой резервирования;

- 8  - «Standby», состояние резервного сервиса;

- 16 - «Active», состояние основного сервиса.

- Если рассматривать состояние в контексте «основной/резервный», то состояние «Active» это «основной», а все остальные состояние «резервный».

- «Динамический приоритет» - приоритет сервиса, приобретает значения от 0 до 255.

# Рисунок 165 - Закладка «Резервирование»

- В нижней части закладки на панели «Настройка» осуществляется настройка параметров резервирования.

- «HSP включен» - состояние данного сервиса: разрешен или нет HSP, определяется наличием или отсутствием флага. Допустимые значения:

- 0 - отключен;

- 1 - включен.

- «Сервис» - резервируемый сервис (ресурс).

- «Идентификатор хоста» - уникальный идентификатор хоста, может принимать значения от 0 до 0xFFFFFFFF. Если тип записи «Standby», то в качестве идентификатора хоста можно использовать 4 байта IP адреса БАС. Если тип записи «SmartCross», то идентификатор хоста может быть любым.

- «Номер группы» - номер группы резервирования в протоколе HSP. Группа резервирования, к которой принадлежит сервис. Принимает значение от 0 до 255.

- «Режим управления» - режим работы алгоритма резервирования в зависимости от приоритета:

- 0 - «Приоритетный». Основным сервисом всегда является сервис с

- более высоким приоритетом. При появлении в группе

- резервирования нового работоспособного сервиса с более высоким

- приоритетом он становиться основным;

- 1 - «Стандартный». Минимум переключений между сервисами.

- Основной сервис не меняется, даже при появлении в группе

- резервирования нового работоспособного сервиса с более высоким

- приоритетом.

- Значение по умолчанию - 0.

- «Приоритет» - статический приоритет сервиса. Принимает значение от 0 до 255.

- «Время запроса» - интервал в миллисекундах, с которым хост посылает сообщения. Принимает значение от 0 до 65535.

- «Время ожидания» - интервал в миллисекундах, в течение которого хост ожидает сообщения. Принимает значение от 0 до 65535.

«Транспорт» - список адресной информации транспортного протокола для протокола резервирования. Записи в списке разделены символом «;». Допустимые значения: UDP:IP_MULTICAST:PORT, CAN:ID, CAN:ID:REMOTE_ID, CAN:ID/MASK.

1. UDP. В качестве транспортного протокола используется UDP. IP_MULTICAST - IP адрес мультикаст группы. PORT - порт приема и передачи.

- CAN. Все данные в формате ASCII HEX. Например, A1 или 12E:2FA или 123/7FF.

9 Конфигурирование конвертера сигнализации ISDN PRI-ATS R2

Конвертер сигнализации ISDN PRI-ATS R2 (шлюз БЛК V4) предназначен для сопряжения КАРС с аппаратурой диспетчерской телефонной связи по 4-проводным ФЛ или КТЧ с сигнализацией ATS .

Для конфигурирования конвертера используется программа, которая запускается одновременно с СТКУ. Внешний вид программы приведен на Рисунке 166.

# Рисунок 166 - Внешний вид программы для конфигурирования шлюза R2

Для настройки конвертера необходимо выполнить следующие действия:

- открыть главное окно Сегмента < 0 >, см. Рисунок 167;

# Рисунок 167 - Открытие главного окна Сегмента < 0 >

- в открывшемся окне «Сегмент < 0 > Master - Управление» выбрать закладку «DSP», см. Рисунок 168;

- последовательно изменяя номер DSP от 0 до 3 (поле «DSP») проверить наличие параметров R2. В случае отсутствия указать 3 в поле «DSP», из списка дескрипторов программ DSP выбрать 00018220, нажать кнопку «Установить», а затем нажать кнопку «Сохранить во FLASH».

4

3

5

2

1

# Рисунок 168 - Закладка «DSP»

Поле «Тип DSP», расположенное на странице «DSP», предназначено для установки типа программного обеспечения, загружаемого в каждый из сигнальных процессоров при старте главной программы.

Поле «DSP» - в данном поле номер сигнального процессора указывается автоматически,  при необходимости может быть введен вручную.

# 1 - установка дескриптора программы DSP в выбранный DSP, то есть загрузка определенной программы DSP. Перед нажатием на эту кнопку необходимо выбрать дескриптор программы DSP (с помощью списка всех дескрипторов, см. 3).

# 2 - запрос информации о конкретном DSP: какая программа работает и т.п..

# 3 - список всех дескрипторов программ DSP. В этом окне отображаются все доступные дескрипторы программ DSP.

# 4 - расшифровка дескриптора программ DSP, т.е. когда выбираем в списке 3 дескриптор, значения в поле 4 обновляются.

# 5 - сохранение параметров во FLASH-память.

Далее нужно перейти на закладку «Каналы» и нажать кнопку «Конфигурация», см. Рисунок 169.

В открывшемся окне «Сегмент < 0 > Master - Конфигурация канала» выбрать закладку «Дескриптор», см. Рисунок 170.

Перед тем, как начать работу по непосредственной установке параметров следует определить место конфигурирования каналов, нажав кнопку «БЛК».

Установите номер канала (для конвертера используются каналы со 129 и больше). Укажите дескриптор 6875h в поле с аналогичным названием, см. Рисунок 170.

Конфигурация, при нажатии на кнопку «Установить», сохраняется в ОЗУ. Необходимо зафиксировать ее во FLASH-память нажатием кнопки «Сохранить во FLASH». Закройте окно конфигурации канала.

# Рисунок 169 - Закладка «Каналы»

# Рисунок 170 - Закладка «Дескриптор»

На закладке «Каналы» необходимо выполнить следующее:

- установить номер канала 129;

- в поле «Номер» (расположено рядом с кнопкой «Набрать номер») указать номер, который  транслируется в линию при исходящем соединении;

- нажать кнопку «Набрать номер»;

- включить трассировку канала нажатием соответствующей кнопки.

# Рисунок 171 - Включение трассировки канала

В окне «Трассировка» выводится протокол событий, возникающих в канале в процессе установления соединения. По протоколу проверяем корректность подключения сигнализации R2.

# Рисунок 172 - Трассировка канала 129

10 Комплекс инструктажа и тренажа (КИТ)

Инструкторы проводят тренировки диспетчеров в автономном и комплексном режимах.

В автономном режиме тренировки РМ диспетчера - 1 и РМ инструктора - 1 связаны только между собой. Связь осуществляется только между этими двумя РМ с помощью кнопки Радио (КИТ).

В комплексном режиме работу ведут как минимум два диспетчера и два инструктора. Диспетчеры разговаривают друг с другом по ГГС связи, а не с инструктором (как в автономном режиме). Инструктор в этом случае исполняет роль пилота и внешних абонентов ГГС, при этом инструкторы слышат переговоры своих диспетчеров.

Каждый диспетчер работает за своим рабочим местом (РМ), со своей уникальной конфигурацией. Конфигурация тренажера в точности повторяет РМ каждого диспетчера. Задача инструктора моделировать ситуации, стандартные или нестандартные, которые могут возникнуть во время работы диспетчера.

10.1 Конфигурирование ЦТРС Тренажера

Все ЦТРС делятся по типу РМ «Инструктор» или «Диспетчер». Тип РМ задается на этапе создания системного объекта (см. пункт 4.1 «Создание системного объекта» настоящей инструкции).

# Рисунок 173 - Создание нового системного объекта

Текстовое описание названия ЦТРС должно содержать ключевое слово «Инстр» и «Дисп», которое определяет тип РМ «Инструктор» или «Диспетчер».

Выбор режима работы и обновление конфигураций рабочих мест Тренажера осуществляется в окне, которое открывается выбором пункта меню «Конфигурация ЦТРС Тренажера», см. Рисунок 174.

# Рисунок 174 - Пункт меню «Конфигурация ЦТРС Тренажера»

После выбора пункта меню будет открыто окно, внешний вид которого приведен на Рисунке 175.

# Рисунок 175 - Внешний вид окна «Конфигурация ЦТРС Тренажера»

В верхней части окна расположены кнопки выбора режима обновления конфигураций - Автономный или Комплексный. Справа - кнопка доступа к странице настроек с различными параметрами, облегчающими выбор ЦТРС и конфигураций для их обновления.

В поле «Количество пар Инструктор - Диспетчер» указывается количество пар, которое требуется для работы.

В автономном режиме минимальное количество задаваемых пар - 1, в комплексном - 2. Максимальное количество пар в обоих режимах - 9.

Из выпадающего списка «Инструктор» выбирается ЦТРС, на которое необходимо установить конфигурацию, выбор осуществляется из всех доступных ЦТРС системы заданного типа. Из выпадающего списка «Конфигурация» выбирается конфигурация РМ для соответствующего ЦТРС, выбор осуществляется из всех доступных конфигураций системы, см. Рисунок 176.

Из выпадающего списка «Диспетчер» выбирается ЦТРС, на которое необходимо установить конфигурацию, выбор осуществляется из всех доступных ЦТРС системы заданного типа. Из выпадающего списка «Конфигурация» выбирается конфигурация РМ для соответствующего ЦТРС, выбор осуществляется из всех доступных конфигураций системы, см. Рисунок 176.

Если существует две конфигурации с одинаковыми именами, например «Автоном. Инстр. ДПК» и «Автоном. Дисп. ДПК», то при выборе одной их них для одного РМ вторая выберется автоматически.

# Рисунок 176 - Выбор конфигурации

Для загрузки выбранных конфигураций на выбранные ЦТРС необходимо нажать кнопку «Загрузить конфигурации». Подробная информация о ходе обновления будет выводиться в окне протокола, см. Рисунок 177.

# Рисунок 177 - Загрузка текущей конфигурации

Для повторного использования заданный набор ЦТРС и их конфигураций может быть сохранен. Нажмите на кнопку «Сохранить набор»,  выберите пункт «Сохранить как». В поле для ввода названия набора укажите имя и нажмите «ОК»:

# Рисунок 178 - Сохранение конфигурации

Для загрузки в окно ранее сохраненного набора конфигураций нажмите на кнопку «Открыть набор конфигураций» и выберите требуемый набор по имени.

# Рисунок 179 - Открытие набора конфигураций

После этого в окне загружается список ЦТРС и их конфигураций. Чтобы применить выбранный набор, нажмите кнопку «Загрузить конфигурации».

Альтернативный способ загрузки набора конфигураций осуществляется с помощью пункта меню «Загрузка набора конфигураций», см. Рисунок 180.

# Рисунок 180 - Альтернативный способ открытия набора конфигураций

Выберите соответствующий режим и название набора конфигураций. Будет открыто окно  «Конфигурация ЦТРС Тренажера» с выбранным набором. Чтобы применить его, нажмите кнопку «Загрузить конфигурации».

Сохраненный набор можно удалить, если при его выборе одновременно удерживать клавишу «Shift».

Если хотите сохранить под уже имеющимся именем другой набор конфигураций, то нажмите кнопку «Сохранить набор» и выберите существующее имя (в нашем примере Test1).

# Рисунок 181 - Сохранение под уже имеющимся именем другого набора конфигураций

В случае положительного ответа под именем Test1 будет сохранен другой набор конфигураций.

# Рисунок 182 - Сохранение под именем Test1 другого набора конфигураций

С помощью Таблицы соответствий ЦТРС можно упростить выбор конфигураций РМ Инструктора и Диспетчера.

Доступ к Таблице соответствий осуществляется нажатием на кнопку, которая расположена справа в верхней части окна, см. Рисунок 183.

Из выпадающих списков выбираются ЦТРС Инструктора и соответствующее ему ЦТРС Диспетчера.

Для автономного режима адрес внешней системы приема сообщений пеленга задается в формате:

<IPадрес>:<Port>:<ID>, параметр ID (идентификатор пеленгатора) не является обязательным.

Если в Таблице соответствий адрес задан в полном формате <IPадрес>:<Port>:<ID>, то он полностью заменяет адрес, указанный в настройках самой кнопки Радио (КИТ), см. пункт 5.3.4 «Параметры кнопки Радио КИТ» настоящей инструкции.

Если адрес задан в формате <IPадрес>:<Port>, то производится анализ адреса кнопки чтобы вычислить из него ID.

Таким образом, адрес в кнопке Радио (КИТ) может быть задан только в двух вариантах - <IPадрес>:<Port>:<ID> или <ID>.

Для комплексного режима используется значение, указанное в поле «Адрес пеленга по умолчанию» (см. пункт 5.1.3.2 «Радиосвязь» настоящей инструкции).

# Рисунок 183 - Таблица соответствия ЦТРС

Например, на странице автономного режима при выборе ЦТРС Инструктора 1 «Инструктор 1», в поле ЦТРС Диспетчера автоматически выберется «Диспетчер 1»  в соответствии с записью в Таблице, см. Рисунок 184.

# Рисунок 184 - Автоматический выбор соответствия

10.2 Конфигурирование БЛИ-А КИТ

Протокол конфигурирования и мониторинга БЛИ-А (Блок линейных интерфейсов аналоговый) и КИТ «Топаз» (Комплекс инструктажа и тренажа) БЛИ-А.

В данном пункте рассматривается описание закладок «VOIP пиры», «Паттерны» и «Файлы». Описание параметров закладок «Основные параметры» и «Параметры сигнализаций» см. в пунктах 6.1 и 6.3 настоящей инструкции.

# Рисунок 185 - Параметры БЛИ-А КИТ, закладка «VOIP пиры»

10.2.1 VOIP пиры

Значение параметра определяет активность VoIP пира. Если пир включен, то он будет учтен при разборе таблицы паттернов коммутации (закладка «Паттерны»).

1 - включен;

0 - выключен.

Порядковый номер VoIP пира. Принимает значение от 0 до 255.

# RURI

URI для организации входящего вызова в БЛИ-А по одному из протоколов VoIP.

SIP:номер | RTP:порт

Например: RTP:30000 или SIP:240

- SIP:номер. Это значение соответствует симплексному вызову через SIP. Управление сигнализацией через механизм подписок SUBSCRIBE/NOTIFY. Номер в SIP сигнализации может быть как обычным номером для SIP (SIP:300), так и содержать шаблонные выражения.

- RTP:порт. Это значение соответствует симплексному вызову через расширенный протокол RTP. Так же номер порта используется как SIP номер для передачи сигнализации  через механизм подписок SUBSCRIBE/NOTIFY.

Если IP адрес БЛИ-А 192.168.12.240, и один из VoIP пиров БЛИ-А в поле RURI имеет значение SIP:240, то для вызова этого пира по SIP протоколу, на вызывающей стороне called URI (кого она вызывает) должно иметь вид SIP:240@192.168.12.240.

Если IP адрес БЛИ-А 192.168.12.240, и один из VoIP пиров БЛИ-А в поле RURI имеет значение RTP:30000, то для вызова этого пира по расширенному протоколу RTP, на вызывающей стороне called URI (кого она вызывает) должно иметь вид RTP:192.168.12.240:30000.

Дальнейшая коммутация вызова происходит согласно таблице паттернов коммутации (закладка «Паттерны»).

# TURI

URI для организации исходящего вызова из БЛИ-А по одному из протоколов VoIP. Допустимые значения:

SIP:номер[@ip_адрес[:порт]] | RTP:ip_адрес:,[RTP…]

- SIP. Если используется SIP, то адрес может выглядеть, например, так: SIP:1001@192.168.12.201:5000. В случае если необходимо организовать конференцию с несколькими адресатами, необходимо и указать через запятую, список адресов приемников: SIP:1001@192.168.12.201:5000, SIP:2001@192.168.12.202. Максимальное количество приемников 4. Номер в SIP сигнализации может быть как обычным номером для SIP, так и содержать шаблонные выражения.

- RTP. В случае с RTP протоколом допускаются как, мультикаст, так и юникаст адреса. Например: RTP:224.1.1.1:30000 или RTP:192.168.1.2:30002. Так же допускается передача сразу нескольким приемникам, для этого их адреса необходимо указать через запятую: RTP:192.168.1.2:30002,RTP:224.1.1.1:30000. Максимальное количество приемников 4.

Если URI содержит список значений, то типы каналов всех записей должны быть одинаковыми.

# Управление подписками

Если в TURI явно указана SIP сигнализация, то БЛИ-А может подписаться на эти URI, и в случае их занятости передавать занятость в вызывающий канал, при условии что сигнализация вызывающего канала это поддерживает:

1 - включить подписки;

0 - выключить подписки.

# Подтип сигнализации:

0 - default. Значение по умолчанию. Если для канала не определен

подтип сигнализации, то нужно использовать это значение;

# 1 - radio_gateway. Значение актуально только для каналов с типом

сигнализации RTP. RTP канал работает в режиме шлюза. Это

значение соответствует так же значению по умолчанию для каналов

с типом сигнализации RTP;

# 2 - radio_workstation. Значение актуально только для каналов с

типом сигнализации RTP. RTP канал работает в режиме рабочего

места. Сигнал SQL используется как PTT, а PTT как SQL;

# 3 - rtp_gateway. Значение актуально только для каналов с типом

сигнализации RTP. RTP канал работает в rtp_gateway может быть

скоммутирован на другой канал RTP в режиме rtp_gateway. Причем

прием будет скоммутирован на передачу, а передача на прием.

# Имя канала КСРС

Указывается имя канала КСРС. Список этих каналов будет отображаться в поле «Радиостанция» (см. пункт 5.2.3 «RADIO-подключения» настоящей инструкции).

# Принципы построения шаблонных выражений

Шаблонные выражения для входящих вызовов могут иметь следующие значения:

- «T»(одна буква) - означает любое количество цифр.

- «T..T»(N букв) - означает, что количество цифр должно быть ровно N.

Например: SIP:1TT. Этому шаблону соответствуют все трехзначные номера, которые начинаются с 1.

Шаблонные выражения для исходящих вызовов могут иметь следующие значения:

(CALLED:L:C) - возвращает последние L символов поле «Called», если длина «Called» l меньше L, то номер дополняется слева L - l символами C.

(CALLED:L) - возвращает (CALLED:L:0).

(CALLED) - возвращает поле «Called» как есть.

{CALLED:S:L} - возвращает первые L символов поле «Called» начиная с символа с номером S. Нумерация символов начинается с 0.

{CALLED:S} - возвращает {CALLED:S:L}, где L это длина поля «Called».

{CALLED} - возвращает поле «Called» как есть.

Номер может содержать только один шаблон.

Например, если RURI имеет значение «SIP:1(CALLED:3)@192.168.12.61», а Called равен «12», то после подстановки будет «SIP:1012@192.168.12.61».

10.2.2 Паттерны

Таблица паттернов коммутации используется для маршрутизации входящих вызовов. Если в канал пришел входящий вызов, то в таблице паттернов ищется первая активная запись для данного канала, у которой поля «Called» и «Caller» совпадают со значениями данного входящего вызова. Если такая запись найдена, то вызов коммутируется в исходящий канал.

Для разных каналов при входящем вызове поля «Called» и «Caller» заполняются по-разному. В общем случае в поле «Called» находится номер того кого вызывают, без каких-либо дополнительных данных сигнализации. В общем случае в поле «Caller» находится номер того кто вызывает, без каких-либо дополнительных данных сигнализации.

Значение параметра определяет активность этой записи. Если запись активна, то она будет учтена при разборе таблицы паттернов коммутации:

1 - включен;

0 - выключен.

Порядковый номер записи. Принимает значение от 0 до 255.

# Рисунок 186 - Параметры БЛИ-А КИТ, закладка «Паттерны»

# Канал входящий

Имя канала, на который поступил входящий вызов. Допустимы следующие значения:

«VOIP:N» - это значение соответствует пиру с номером N из таблицы VoIP пиров;

«CHANNEL:I:C» - это значение соответствует каналу с номером С интерфейса с номером I;

«FILE:N» - это значение соответствует звуковому файлу с номером N из таблицы звуковых файлов;

«» - пустое имя канала будет игнорироваться.

# Called входящий

# Если это поле не пустое, то оно будет сравниваться с полем «Called» входящего вызова.

# Caller входящий

# Если это поле не пустое, то оно будет сравниваться с полем «Caller» входящего вызова.

# Канал исходящий

Имя канала, на который будет скоммутирован входящий вызов. Допустимы следующие значения:

«VOIP:N» - это значение соответствует пиру с номером N из таблицы VoIP пиров;

«CHANNEL:I:C» - это значение соответствует каналу с номером С интерфейса с номером I;

«FILE:N» - это значение соответствует звуковому файлу с номером N из таблицы звуковых файлов;

«» - пустое имя канала означает, что вызов будет терминирован.

# Called исходящий

Если это поле не пустое, то на это значение будет заменено поле «Called» исходящего вызова.

# Caller исходящий

Если это поле не пустое, то на это значение будет заменено поле «Caller» исходящего вызова.

10.2.3 Файлы

# Рисунок 187 - Параметры БЛИ-А КИТ, закладка «Файлы»

Значение параметра определяет активность звукового файла. Если файл включен, то он может быть использован в таблице паттернов.

1 - включен;

0 - выключен.

# Порядковый номер звукового файла. Принимает значение от 0 до 255.

# Имя файла

Путь к файлу относительно директории, где хранятся медиафайлы.

11 Настройка системы аварийного оповещения

Система аварийного оповещения (САО) предназначена для построения сети аварийной связи на базе действующей сети оперативной связи диспетчерского состава «КАРС Топаз» с целью оповещения в циркулярном режиме аварийно-спасательной команды аэропорта о предпосылке к авиационному происшествию.

11.1 Настройка схемы оповещения

Настройка схемы оповещения осуществляется на закладке «Аварийное оповещение» в окне «Основные системные настройки», см. Рисунок 188.

Окно «Основные системные настройки» открывается выбором пункта основного меню «Настройки системы», далее - пункт меню «Основные».

Список схем оповещений

Панель «Параметры оповещения»

# Рисунок 188 - Закладка «Аварийное оповещение», настройка САО

На закладке находятся Список схем оповещения и панель «Параметры оповещения». В верхней части расположены кнопки:

- добавить новую схему оповещения в список;

- удалить схему оповещения из списка.

# Параметры оповещения

# Поле «Название» - указывается название схемы оповещения.

Поле «Длительность сигнала, мс» - задается длительность воспроизведения звукового оповещения перед запуском голосового сообщения. В качестве оповещения применяется сигнал «Зуммер» (см. пункт 5.4 «Звуковые события» настоящей инструкции). Если в поле указано значение «-1», то оповещение будет воспроизведено один раз полностью, то есть длительность воспроизведения будет ограничена длительностью самого звукового оповещения.

В окне «Список абонентов» с помощью флага отметьте тех абонентов, которые будут участвовать в системе аварийного оповещения, см. Рисунок 188. Список формируется из абонентов, представленных на закладке «Схема комплекса». С помощью соответствующей кнопки можно выбрать сразу всех абонентов списка.

- отметить всех абонентов в списке;

- снять все отметки.

Если в список для оповещения необходимо добавить какого-либо внешнего абонента, то нажмите на кнопку «Добавить внешнего абонента».

- добавить внешнего абонента в список для оповещения;

- удалить внешнего абонента из списка для оповещения.

В полях «Внешний абонент» и «Адрес для вызова» укажите имя абонента и его адрес. Адрес задается в формате SIP URI.

Имя вновь добавленного внешнего абонента (в нашем примере это «Сменный инженер») будет помещено в конец списка, см. Рисунок 189.

# Рисунок 189 - Закладка «Аварийное оповещение», добавление внешнего абонента

# Дополнительные параметры абонента

«Таймаут на подтверждение, минуты» - в этом поле указывается в минутах таймаут на подтверждение приема вызова аварийного оповещения абонентом. Если за указанное время абонент не ответил на вызов или не подтвердил прием вызова и прослушивание сообщения, то вызывающая сторона отменяет вызов с соответствующей записью в журнале.

Значение по умолчанию «0» - таймаут не применяется, и вызовы не будут отменяться.

12 Система мониторинга

Система мониторинга (состояния оборудования) - совокупность процедур, позволяющая по результатам изменений заданных параметров и наблюдений за работой оборудования получить информацию о текущем техническом состоянии оборудования (изменения состояний объектов, в том числе факты включения/выключения, изменения конфигурации).

Индикатор состояния системы мониторинга находится на панели инструментов. Возможные состояния:

- система мониторинга активна, состояние работы «Норма»;

- система мониторинга находится в состоянии выполнения какой-либо сервисной операции, например создание резервной копии БД. Индикатор мигает зеленым цветом;

- система мониторинга недоступна.

При нажатии на индикатор будет открыто информационное окно, отображающее актуальное состояние базы данных и коллектора мониторинга, см. Рисунок 190.

# Рисунок 190 - Система мониторинга, статус БД и коллектора

Коллектор мониторинга является подсистемой СТКУ, которая отвечает за актуальность индикаторов состояния системных элементов и элементов замены в БД СТКУ.

Возможные состояния коллектора:

- инициализация;

- активен, резервирование отключено;

- активен, ведущий резерва;

- синхронизация резерва;

- в резерве.

Если коллектор работает в режиме резервирования (состояние «активен, ведущий резерва»), то рядом с индикатором состояния системы мониторинга появится кнопка «Синхронизировать». Режим резервирования задается при настройке коллектора.

- при нажатии на кнопку может быть запущен процесс принудительной синхронизации БД. Если в данный момент коллектор уже занят синхронизацией, то процесс принудительной синхронизации будет отложен.

Отображение информации системы мониторинга представлено в виде системных сообщений и графической индикации состояний объектов.

Информационная строка

Системные сообщения

Графическая индикация

системных объектов

# Рисунок 191 - Система мониторинга, системные сообщения

В информационной строке отображается последнее текущее сообщение из окна системных сообщений.

Все сообщения системы мониторинга делятся на следующие типы:

| Авария | Значительное нарушение в работе системы |
| --- | --- |
| Неизвестное состояние | Также считается аварийной ситуацией |
| Предаварийное состояние | Возможен переход объекта мониторинга в аварийное состояние |
| Предупреждение | События, после которых возможно использовать КАРС без ограничений |
| Норма | Объект мониторинга находиться в нормальном рабочем состоянии |

Информация - представлена следующими видами (в журнал мониторинга не попадает):

|  | Отладочные сообщения |
| --- | --- |
|  | Прочие информационные сообщения |

Запись о событии (системное сообщение) включает в себя следующую информацию (см. Рисунок 191):

- тип события;

- время;

- тип устройства;

- устройство;

- объект мониторинга;

- содержание сообщения.

# Рисунок 192 - Система мониторинга, графическая индикация состояний объектов

На пиктограмме системного объекта отображается его состояние в виде соответствующего индикатора: нормальное состояние, авария, неизвестное состояние, предаварийное состояние, предупреждение и информация (описание см. выше).

Подробную информацию о состоянии элементов выделенного системного объекта можно увидеть в окне «Информация», см. Рисунок 192.

В процессе работы можно управлять видимостью индикаторов объекта, см. пункт 12.6 «Параметры мониторинга» настоящей инструкции.

Если ВМ имеет неопределенный статус, то все индикаторы и прочие элементы замены из состава объекта скрываются до появления нормального статуса ВМ, см. Рисунок 193.

# Рисунок 193 - Система мониторинга, неопределенный статус ВМ

12.1 Журнал мониторинга

Журнал предназначен для просмотра сообщений системы мониторинга. Закладка состоит из панели «Фильтр», панели «Сообщение» и Списка событий. В верхней части закладки расположены кнопки «Обновить» и «Фильтрация», см. Рисунок 194.

- обновить текущий список сообщений;

- скрыть/показать панель «Фильтр».

Панель «Фильтр»

Список событий

Панель «Сообщение»

# Рисунок 194 - Закладка «Журнал Мониторинга»

Список сообщений может быть отфильтрован по таким параметрам как время, тип события, тип устройства и конкретное устройство. Параметры фильтрации задаются на панели «Фильтр», см. Рисунок 195.

- фильтрация сообщений по заданным критериям;

- сбросить параметры фильтра.

# Рисунок 195 - Закладка «Журнал Мониторинга», фильтрация событий по заданным критериям

На панели «Сообщение» отображается информация выделенного в списке события, см. Рисунок 195.

- вывод на печать информации выбранного события из списка.

При появлении в системе USB флеш-накопителя на закладке «Журнал Мониторинга» рядом с кнопкой «Фильтрация» появится кнопка «Экспорт», см. Рисунок 196.

- экспорт Журнала мониторинга в формате .csv на выбранный USB флеш-накопитель.

# Рисунок 196 - Закладка «Журнал Мониторинга», кнопка «Экспорт»

Если USB флеш-накопитель был подключен до запуска СТКУ, то устройство не будет детектироваться!

Для экспорта Журнала мониторинга необходимо:

- нажать на кнопку «Экспорт»;

- выбрать нужный USB флеш-накопитель;

- выбрать пункт выпадающего меню «Выполнить экспорт».

# Рисунок 197 - Закладка «Журнал Мониторинга», выбор USB флеш-накопителя

В случае успешного экспорта журнала будет выведено соответствующее информационное сообщение, файл экспортируется в формате .csv, см. Рисунок 198.

# Рисунок 198 - Журнал Мониторинга, экспорт завершен

Для безопасного извлечения USB флеш-накопителя используйте пункт выпадающего меню «Извлечь накопитель».

12.2 Настройка звукового оповещения событий

Для каждого типа сообщений системы мониторинга существует возможность назначить определенное звуковое оповещение.

# Рисунок 199 - Система мониторинга, оповещение

- все звуковые оповещения включены.

- все звуковые оповещения выключены.

# Файлы с расширением .wav должны располагаться в папке \Sounds.

| Тип события | Имя файла |
| --- | --- |
| - Авария | error.wav |
| - Неизвестное состояние | emergency.wav |
| - Предаварийное состояние | alarm.wav |
| - Предупреждение | warning.wav |

12.3 Статистика по ЦТРС

Закладка «Статистика по ЦТРС» предназначена для просмотра информации о загрузке рабочих мест и каналов связи.

- обновить текущий список сообщений;

- полное удаление статистики без возможности восстановления.

Закладка «Статистика по ЦТРС» состоит из панели «Фильтр», информационной панели «Поканальная загрузка» и Списка сообщений.

Панель «Фильтр»

Информационная панель «Поканальная загрузка»

Список сообщений

# Рисунок 200 - Закладка «Статистика по ЦТРС»

Для просмотра нужной информации задайте на панели «Фильтр» соответствующие фильтры: время, название ЦТРС (одного или нескольких), тип вызова (один или несколько).

Тип вызова:

|  | Передача по радио |
| --- | --- |
|  | Прием по радио |
|  | Исходящий |
|  | Исходящий косвенный |
|  | Входящий |
|  | Входящий косвенный |

- фильтрация сообщений по заданным критериям;

- сбросить параметры фильтра.

При появлении в системе USB флеш-накопителя на закладке «Статистика по ЦТРС» рядом с кнопкой «Очистить статистику» появится кнопка «Экспорт», см. Рисунок 201.

- экспорт Статистики по ЦТРС в формате .csv на выбранный USB флеш-накопитель.

Если USB флеш-накопитель был подключен до запуска СТКУ, то устройство не будет детектироваться!

Для экспорта Статистики необходимо:

- нажать на кнопку «Экспорт»;

- выбрать USB флеш-накопитель;

- выбрать пункт выпадающего меню «Выполнить экспорт».

Для безопасного извлечения USB флеш-накопителя используйте пункт выпадающего меню «Извлечь накопитель».

# Рисунок 201 - Закладка «Статистика по ЦТРС», кнопка «Экспорт»

В случае успешного экспорта журнала будет выведено соответствующее информационное сообщение, файл экспортируется в формате .csv.

12.4 Журнал СТКУ

Закладка «Журнал СТКУ» предназначена для просмотра сеансов работы авторизованных пользователей СТКУ.

- обновить текущий список сообщений.

Закладка «Журнал СТКУ» состоит из панели «Фильтр» и Списка авторизаций пользователей. При необходимости установите фильтр по времени.

- фильтрация авторизованных пользователей по заданным критериям.

-  сбросить параметры фильтра.

Список авторизаций

пользователей

Панель «Фильтр»

# Рисунок 202 - Закладка «Журнал СТКУ»

Статус авторизации:

|  | Начало сеанса работы пользователя |
| --- | --- |
|  | Завершение сеанса работы пользователя |
|  | Попытка авторизации с неверными данными |

# Рисунок 203 - Закладка «Журнал СТКУ», кнопка «Экспорт»

При появлении в системе USB флеш-накопителя на закладке «Журнал СТКУ» рядом с кнопкой «Обновить» появляется кнопка «Экспорт.

- экспорт Журнала СТКУ в формате .csv на выбранный USB флеш-накопитель.

Если USB флеш-накопитель был подключен до запуска СТКУ, то устройство не будет детектироваться!

Для экспорта Журнала СТКУ необходимо:

- нажать на кнопку «Экспорт»;

- выбрать USB флеш-накопитель;

- выбрать пункт выпадающего меню «Выполнить экспорт».

Для безопасного извлечения USB флеш-накопителя используйте пункт выпадающего меню «Извлечь накопитель».

В случае успешного экспорта Журнала СТКУ будет выведено соответствующее информационное сообщение, файл экспортируется в формате .csv.

12.5 Аварийное оповещение

Закладка «Аварийное оповещение» предназначена для просмотра и отслеживания аварийных оповещений.

- обновить текущий список аварийных оповещений.

- фильтрация аварийных оповещений по заданным критериям.

- сбросить параметры фильтра.

Закладка «Аварийное оповещение» состоит из панели «Фильтр» и Списка обработанных схем оповещений, см. Рисунок 204. Настройку схем оповещения см. в пункте 10.1 настоящей инструкции.

Статусы абонентов, участвующих в оповещении

Панель «Фильтр»

Список обработанных схем оповещений

# Рисунок 204 - Закладка «Аварийное оповещение»

Схема оповещения появляется в списке обработанных при срабатывании сигнала аварийного оповещения. Каждая схема оповещения представлена следующей информацией:

- название схемы оповещения;

- время начала сигнала аварийного оповещения;

- инициатор сигнала аварийного оповещения.

При выборе из списка схемы оповещения в правой части закладки отображаются статусы абонентов, которые участвовали в аварийном оповещении, см. Рисунок 204. По каждому абоненту отображается следующая информация:

- имя абонента;

- время начала аварийного оповещения;

- время получения аварийного оповещения;

- время подтверждения аварийного оповещения.

Статусы абонента:

| ЦТРС 90 | Серый цвет - вызов оповещения, ожидается ответ от абонента |
| --- | --- |
| ЦТРС 90 | Красный цвет - абонент в состоянии прослушивания оповещения |
| ЦТРС 90 | Зеленый цвет - удаленный абонент подтвердил оповещение |

12.6 Параметры мониторинга

С помощью пункта меню «Параметры мониторинга» можно управлять видимостью индикаторов некоторых системных объектов. Контекстное меню вызывается правой кнопкой «мыши».

# Рисунок 205 - Параметры мониторинга

После выбора пункта меню «Параметры мониторинга» будет открыто окно «Параметры мониторинга системного объекта» с закладкой «Индикаторы», см. Рисунок 206. На закладке по умолчанию отображаются все типы индикаторов системного объекта и их текущее значение.

# Рисунок 206 - Параметры мониторинга системного объекта ЦТРС

Название индикатора является системным, при необходимости может быть заменено на произвольное имя. Двойным кликом «мыши» активируйте поле в строке с названием индикатора имя, которого хотите изменить. Укажите иное название индикатора, см. Рисунок 207. В качестве примера рассмотрим системный объект «ЦТРС».

Рисунок 207 – Ввод произвольного имени индикатора

Оставьте в списке названия только тех индикаторов, отображение которых требуется в окне «Информация».

Рисунок 208 - Системный объект ЦТРС - выбор индикаторов для отображения в окне «Информация»

В окне «Информация» будет отображаться произвольное имя индикатора, если оно указывалось, а системное имя будет скрыто, см. Рисунок 209.

# Рисунок 209 - Отображение выбранных индикаторов в окне «Информация»

13 Удаленное управление ЦТРС

В СТКУ имеется возможность удаленного перезапуска компонентов ЦТРС. Правой кнопкой «мыши» вызовите контекстное меню и выберите пункт «Выполнить перезагрузку».

# Рисунок 210 - Удаленный перезапуск ЦТРС

# Пункт меню «Графический интерфейс ЦТРС»

ЦТРС выдается команда на перезагрузку графического интерфейса. В зависимости от настроек терминала итоговое решение о перезапуске может принимать оператор.

# Пункт меню «Системная служба ЦТРС»

Команда перезапуска сервера ЦТРС (завершение работы сервера). В штатном режиме повторный запуск сервера будет автоматически произведен операционной системой.

# Пункт меню «Вычислительный модуль»

# Попытка перезапуска операционной системы ЦТРС.

# Пункт меню «Со сменой IP адреса»

Команда позволяет изменить IP адрес на определенном сетевом интерфейсе вычислительного модуля и выполнить последующую перезагрузку операционной системы.

При выборе данного пункта меню в открывшемся окне укажите новый IP адрес:

# Рисунок 211 - Перезагрузка ЦТРС со сменой IP адреса

# Пункт меню «Завершение работы вычислительного модуля»

Выдача команды на выключение ЦТРС.

13.1 Обновление конфигурации Тренажера

Важной составляющей работы Тренажера является быстрая смена конфигурации на группе РМ. Правой кнопкой «мыши» вызовите контекстное меню и выберите пункт «Обновить конфигурацию (Тренажер)».

# Рисунок 212 - Обновление конфигурации Тренажера

Обновление конфигураций РМ осуществляется в окне «Конфигурация ЦТРС Тренажера». Работу с данным окном см. в пункте 10.1 «Конфигурирование ЦТРС Тренажера» настоящей инструкции.

# Рисунок 213 - Окно «Конфигурация ЦТРС Тренажера»

13.2 Обновление конфигурации

Необходимость обновления конфигурации ЦТРС отображается мигающим индикатором на пиктограмме ЦТРС. Правой кнопкой «мыши» вызовите контекстное меню и выберите пункт «Обновить конфигурацию».

# Рисунок 214 - Обновление конфигурации

Подробная информация о требуемом обновлении отображается в окне «Информация»:

# Рисунок 215 - Окно «Информация»

13.3 Переадресация вызовов

Функция необходима для перенаправления всех регулярных входящих вызовов наземной связи с терминала на другой адрес: ЦТРС или другого абонента сети, поддерживающего переадресацию.

В СТКУ существует возможность осуществить переадресацию дистанционно. Для включения функции нужно выбрать пункт меню «Включить переадресацию ГГС», а затем из предложенного списка нужный ЦТРС.

# Рисунок 216 - Включение функции переадресации

Если в списке отсутствует нужный ЦТРС, то выберите пункт меню «Другой адрес» и введите адрес для переадресации.

# Рисунок 217 - Установка переадресации

Включение переадресации отображается визуально в виде зеленой стрелки на пиктограмме системного объекта.

Также на включение переадресации будет указывать строка в информационном окне системного объекта:

# Рисунок 218 - Информационное окно системного объекта: переадресация включена

Выключение переадресации осуществляется выбором пункта меню «Выключить переадресацию».

# Рисунок 219 - Выключение переадресации

14 Техобслуживание системного объекта

В случае проведения ремонтно-профилактических и/или восстановительных работ КАРС «Топаз» существует возможность постановки системного объекта на техобслуживание.

Для этого выберите нужный системный объект, правой кнопкой «мыши» вызовите контекстное меню и выберите пункт «Поставить на техобслуживание», см. Рисунок 220.

# Рисунок 220 - Постановка объекта на техобслуживание

После постановки на техобслуживание пиктограмма объекта становится светло-серого цвета, см. Рисунок 221, а сам объект отключается от системы мониторинга.

# Рисунок 221 Снятие объекта с техобслуживания

Для отмены режима техобслуживания выберите пункт контекстного меню «Вернуть в работу после техобслуживания».

15 Резервирование и восстановление БД

- Для выполнения резервного копирования данных БД необходимо выполнить следующие действия.

- 1. Выбрать пункт меню Файл  Управление БД  Резервное копирование, см. Рисунок 222.

# Рисунок 222 - Пункт меню «Резервное копирование»

2. В открывшемся окне на закладке «Резервное копирование БД» в поле «Операция после создания резервной копии» из выпадающего списка выбрать нужное действие, см. Рисунок 223.

# Рисунок 223 - Выбор операции после создания резервной копии БД

«Ничего не делать» - после создания резервной копии БД с ней не будет совершено никаких действий;

«Архивирование» - после создания резервной копии БД она будет заархивирована и архив скопирован по указанному пути, см. пункт 3.3 настоящей инструкции, параметр «Путь для копирования архивов резервных копий БД».

«Восстановление» - после создания резервной копии БД сразу будет запущен процесс ее восстановления (регенерация БД).

3. Для выполнения резервного копирования БД нажать кнопку «Запустить». Информация о ходе процесса будет отображаться на закладке «Резервное копирование БД», см. Рисунок 224.

Рисунок 224 - Информация о ходе процесса резервного копирования БД

После завершения резервного копирования данных файл резервной копии можно свободно перемещать (на другой компьютер или на CD).

Для выполнения восстановления данных из резервной копии необходимо выполнить следующие действия.

1. Выбрать пункт меню Файл  Управление БД  Восстановление.

2.  В открывшемся окне «Управление БД» на закладке «Восстановление БД из резервной копии» выбрать нужный файл:

- исходный файл резервной копии БД;

- упакованный файл резервной копии БД.

3. Нажать кнопку «Восстановить БД из выбранной копии». Информация о ходе процесса восстановления будет отображаться в нижней части окна», см. Рисунок 225.

# Рисунок 225 - Восстановление БД из резервной копии

15.1 Файловый менеджер

Для копирования резервных копий БД с USB флеш-накопителя на Сервер мониторинга и наоборот предназначен пункт меню «Файловый менеджер», см. Рисунок 226. Присутствие пункта меню «Файловый менеджер» зависит от наличия флеш-накопителя.

# Рисунок 226 - Пункт меню «Файловый менеджер»

При выборе пункта будет открыто окно «Управление БД» с закладкой «Файловый менеджер». В левой части окна расположена панель USB флеш-накопителя, справа находится панель со списком файлов, находящихся на Сервере мониторинга, см. Рисунок 227. В нижней части окна будет отображаться информация о ходе выполнения процесса копирования.

Панель со списком файлов на Сервере мониторинга

Панель USB

флеш-накопителя

Рисунок 227 - Закладка «Файловый менеджер»

В зависимости от направления копирования выберите требуемые файлы на панелях и нажмите соответствующую кнопку, см. ниже.

Назначение кнопок, расположенных на закладке «Файловый менеджер»:

- переход в корневую папку;

- безопасное извлечение USB флеш-накопителя;

- копирование выбранного файла резервной копии БД на USB флеш-накопитель;

- копирование выбранного файла резервной копии БД с USB флеш-накопителя на Сервер мониторинга.

15.2 Аварийное восстановление поврежденной БД

Если по каким-либо причинам (некорректное отключение питания Сервера БД, физическое повреждение дискового пространства, ошибки в ПО Сервера БД и другое) ваш файл базы данных получил повреждения, то необходимо произвести процедуру её аварийного восстановления.

Для проведения аварийных работ необходимо обеспечить исключительный доступ к серверу БД, то есть исключить доступ к СУБД других клиентов, которые могут воспрепятствовать выполнению приведенных ниже операций. Для этого нужно выполнить следующую команду: gfix -shut –force 0 -user SYSDBA -password <your pass> \Path:\AERO.FDB

Чтобы убедится в том, что файл базы данных действительно поврежден, необходимо выполнить следующую Команду 1 с участием специальной утилиты IB(FB) Сервера GFIX. Эта утилита командной строки поставляется со всеми серверами баз данных и имеет унифицированный формат параметров независимо от версии.

Если в результате выполнения вышеупомянутой команды будет выдано сообщение о том, что файл базы данных поврежден и выполнение требуемой операции невозможно, то это критический случай и для восстановления поврежденной базы данных необходимо обратиться к помощи платных утилит.

Например, утилита IBSurgeon FirstAID (http://ib-aid.com). Эта утилита позволяет проанализировать состояния файла БД напрямую - без посредничества сервера. Для её применения рекомендуется остановить IB (FB) сервер. После её применения - обязательно её выгрузить, а потом - запустить IB (FB) сервер. Если в результате применения этой утилиты (или других специальных программ) удалось исправить испорченный файл БД, то после этого провести стандартную процедуру регенерации БД:

- выполнить Команду 1 (контроль целостности и фиксация повреждений БД);

- выполнить Команду 2 (подготовка к сохранению поврежденной БД);

- выполнить Команду 3 (сохранение архива (backup-а) БД);

- произвести перезагрузку IB (FB) сервера. Если это не удается (такое иногда случается), то перегрузить операционную систему;

- выполнить Команду 4 (восстановления БД из архива (backup-а)).

Если эти 5 этапов будут успешно завершены, то аварийную регенерацию базы данных можно считать успешно завершенной, а получившаяся в результате БД способна и в дальнейшем выполнять свои функции.

Если после выполнения Команды 1 выдан список ошибок контроля целостности, то можно считать, что зафиксированные ошибки могут быть устранены стандартным способом. Далее следует выполнить следующие действия:

- выполнить Команду 2 (подготовка к сохранению поврежденной БД);

- выполнить Команду 3 (сохранение архива (backup-а) БД);

- произвести перезагрузку IB (FB) сервера. Если это не удается (такое иногда случается), то перегрузить операционную систему;

- выполнить Команду 4 (восстановления БД из архива (backup-а)).

Команда 1. Команда контроля целостности и фиксации повреждений БД: gfix -v -full -user SYSDBA -password <your pass> \Path\AERO.FDB

Команда 2. Команда подготовки к сохранению поврежденной БД: gfix -mend -user SYSDBA -password <your pass> \Path\AERO.FDB

Команда 3. Команда сохранения архива (backup-а) БД: gbak -b -g -v -user SYSDBA -password <your pass> \Path\AERO.FDB  \Path\backup.fbk

Команда 4. Команда восстановления БД из архива (backup-а): gbak -c -p 16384 -v -user SYSDBA -password <your pass> \Path\backup.fbk \Path\AERO.FDB

После проведения требуемых процедур для возврата доступа клиентов к СУБД выполните команду: gfix -online -user SYSDBA -password <your pass> \Path:\AERO.FDB

15.2.1 Превышение лимита транзакций

В ситуациях, когда заканчивается счетчик транзакций, в файлах протокола работы коллектора появляется сообщение следующего содержания:

Implementation limit exceeded. Transactions count exceeded.

Такое же сообщение выдается при попытке выполнении команды backup (gbak -b -v -g -user SYSDBA -pas <your pas> AERO.FDB AERO.fbk) и имеет следующий вид:

gbak:readied database AERO.FDB for backup

gbak:creating file AERO.fbk

gbak:starting transaction

gbak: ERROR:invalid transaction handle (expecting explicit transaction start)

gbak:Exiting before completion due to errors

Перед созданием backup-а, необходимо перевести БД в режим «только для чтения»:

gfix -mode read_only -user SYSDBA -password <your pass> \Path\AERO.FDB

Далее необходимо создать backup:

gbak -b -g -v -user SYSDBA -password <your pass> \Path\AERO.FDB  \Path\backup.fbk

После создания backup-а БД требуется ее восстановление:

gbak -c -p 16384 -v -user SYSDBA -password <your pass> \Path\backup.fbk \Path\AERO.FDB

После проведения требуемых процедур необходимо выполнить команду перевода БД в режим «чтение/запись»:

gfix -mode read_write -user SYSDBA -password <your pass> \Path\AERO.FDB

16 Смена пользователя

Для работы в СТКУ используется три уровня доступа: Администратор, Инженер, Техник  (настройку пользователей см. в пункте 3.1.4 «Настройка пользователей» настоящей инструкции).

По умолчанию СТКУ загружается с уровнем доступа ТЕХНИК, доступен только пункт меню «Сменить пользователя».

# Рисунок 228 - Смена пользователя

Для смены пользователя выберите пункт Файл  Сменить пользователя. В окне авторизации введите имя пользователя и пароль для входа в систему. Пароль отображается на экране в скрытом режиме в виде символа «*».

# Рисунок 229 - Смена пользователя, авторизация

В нашем примере авторизуемся с уровнем доступа «Инженер». В случае успешной авторизации СТКУ загрузиться с функциями, доступными авторизованному пользователю.

# Рисунок 230 - Успешная авторизация, пользователь «Инженер»

17 Управление питанием

В процессе работы может возникнуть необходимость перезагрузки системы или интерфейса СТКУ. Для этого предназначен пункт меню «Питание», см. Рисунок 231.

# Рисунок 231 - Пункт меню «Питание»

Пункт меню «Перезапуск графического Интерфейса» - СТКУ выдается команда на перезагрузку графического интерфейса. После перезагрузки СТКУ загружается с уровнем доступа «Техник».

Пункт меню «Выход из Графического интерфейса» - завершение работы графического интерфейса СТКУ и выход в операционную систему.

# Пункт меню «Перезагрузка системы» - аппаратная перезагрузка вычислительного модуля.

Пункт меню «Завершение работы системы» - аппаратное завершение работы вычислительного модуля.

Приложение А

(справочное)

Настройка принтера Epson LX-350

Включите принтер и вставьте лист бумаги. Чтобы войти в меню, необходимо при включенном питании принтера нажать одновременно две кнопки «LF/FF» и  «Load/Eject»,    см. Рисунок А.1.

# Рисунок А.1 - Расположение кнопок и элементов индикации на принтере Epson LX-350

После нажатия кнопок, принтером будут напечатаны две строки с текущими настройками языка меню. По умолчанию выбран английский язык меню. Данную настройку менять не нужно! Поэтому, здесь нужно просто нажать кнопку «Set».

Далее принтером будет предложено распечатать текущие настройки. Снова нажимаем кнопку «Set», после чего распечатывается лист с настройками, см. Рисунок А.2.

# Рисунок А.2 - Текущие настройки принтера Epson LX-350

Если все настройки на один лист не поместились - вставьте второй лист. В самом низу первого распечатанного листа будет инструкция по изменению настроек:

- выбирать пункты меню можно с помощью кнопки «Item», «Item»;

- выбирать значение можно с помощью кнопки «Set»;

- отменить изменения можно выключив принтер;

- чтобы сохранить изменения, необходимо нажать одновременно кнопки «LF/FF» и «Load/Eject».

Нам необходимо изменить параметр Character table.

Для изменения параметра необходимо снова войти в меню, нажав одновременно кнопки «LF/FF» и «Load/Eject», затем нажать кнопку «Set» один раз, подтверждая, что мы выбираем английский язык.

Второй раз, на запрос печати настроек, кнопку «Set» нажимать не нужно. Вместо этого, нажимаем кнопку «Item» несколько раз до тех пор, пока не будет напечатано «Character table». Теперь, нажимая кнопку «Set», перебираем по кругу все значения этого параметра до тех пор, пока принтером не будет напечатано значение PC 1251, см. Рисунок А.3.

Чтобы сохранить выбранное значение - нажимаем одновременно кнопки «LF/FF» и «Load/Eject».

# Рисунок А.3 - Новые настройки принтера Epson LX-350

Настройка принтера Epson LX-350 завершена.

Приложение Б

(информационное)

Параметры усиления

Параметры усиления принимают значения от 0 до 255. Зависимость между значением параметра усиления и реальным значением нелинейная. Отношение между параметром и реальным значением усиления можно охарактеризовать Таблицей 1.

# Таблица 1

| Зависимость dB от GAIN |  | Зависимость dB от GAIN |  | Зависимость dB от GAIN |  | Зависимость dB от GAIN |  | Зависимость dB от GAIN |  | Зависимость dB от GAIN |  | Зависимость dB от GAIN |  | Зависимость dB от GAIN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAIN | dB | GAIN | dB | GAIN | dB | GAIN | dB | GAIN | dB | GAIN | dB | GAIN | dB | GAIN | dB |
| 0 | -45,0 | 32 | -14,1 | 64 | -7,7 | 96 | -3,5 | 128 | 0,0 | 160 | 3,5 | 192 | 7,7 | 224 | 14,1 |
| 1 | -38,8 | 33 | -13,8 | 65 | -7,6 | 97 | -3,4 | 129 | 0,1 | 161 | 3,7 | 193 | 7,9 | 225 | 14,3 |
| 2 | -35,2 | 34 | -13,5 | 66 | -7,4 | 98 | -3,3 | 130 | 0,2 | 162 | 3,8 | 194 | 8,0 | 226 | 14,6 |
| 3 | -32,7 | 35 | -13,3 | 67 | -7,3 | 99 | -3,2 | 131 | 0,3 | 163 | 3,9 | 195 | 8,2 | 227 | 14,9 |
| 4 | -30,7 | 36 | -13,0 | 68 | -7,1 | 100 | -3,1 | 132 | 0,4 | 164 | 4,0 | 196 | 8,3 | 228 | 15,2 |
| 5 | -29,1 | 37 | -12,8 | 69 | -7,0 | 101 | -3,0 | 133 | 0,5 | 165 | 4,1 | 197 | 8,5 | 229 | 15,5 |
| 6 | -27,8 | 38 | -12,5 | 70 | -6,8 | 102 | -2,8 | 134 | 0,6 | 166 | 4,2 | 198 | 8,7 | 230 | 15,9 |
| 7 | -26,6 | 39 | -12,3 | 71 | -6,7 | 103 | -2,7 | 135 | 0,8 | 167 | 4,4 | 199 | 8,8 | 231 | 16,2 |
| 8 | -25,6 | 40 | -12,1 | 72 | -6,6 | 104 | -2,6 | 136 | 0,9 | 168 | 4,5 | 200 | 9,0 | 232 | 16,6 |
| 9 | -24,7 | 41 | -11,9 | 73 | -6,4 | 105 | -2,5 | 137 | 1,0 | 169 | 4,6 | 201 | 9,2 | 233 | 16,9 |
| 10 | -23,8 | 42 | -11,6 | 74 | -6,3 | 106 | -2,4 | 138 | 1,1 | 170 | 4,7 | 202 | 9,3 | 234 | 17,3 |
| 11 | -23,1 | 43 | -11,4 | 75 | -6,1 | 107 | -2,3 | 139 | 1,2 | 171 | 4,9 | 203 | 9,5 | 235 | 17,7 |
| 12 | -22,4 | 44 | -11,2 | 76 | -6,0 | 108 | -2,2 | 140 | 1,3 | 172 | 5,0 | 204 | 9,7 | 236 | 18,1 |
| 13 | -21,7 | 45 | -11,0 | 77 | -5,9 | 109 | -2,1 | 141 | 1,4 | 173 | 5,1 | 205 | 9,9 | 237 | 18,5 |
| 14 | -21,1 | 46 | -10,8 | 78 | -5,7 | 110 | -2,0 | 142 | 1,5 | 174 | 5,2 | 206 | 10,0 | 238 | 19,0 |
| 15 | -20,5 | 47 | -10,6 | 79 | -5,6 | 111 | -1,8 | 143 | 1,6 | 175 | 5,4 | 207 | 10,2 | 239 | 19,5 |
| 16 | -20,0 | 48 | -10,4 | 80 | -5,5 | 112 | -1,7 | 144 | 1,7 | 176 | 5,5 | 208 | 10,4 | 240 | 20,0 |
| 17 | -19,5 | 49 | -10,2 | 81 | -5,4 | 113 | -1,6 | 145 | 1,8 | 177 | 5,6 | 209 | 10,6 | 241 | 20,5 |
| 18 | -19,0 | 50 | -10,0 | 82 | -5,2 | 114 | -1,5 | 146 | 2,0 | 178 | 5,7 | 210 | 10,8 | 242 | 21,1 |
| 19 | -18,5 | 51 | -9,9 | 83 | -5,1 | 115 | -1,4 | 147 | 2,1 | 179 | 5,9 | 211 | 11,0 | 243 | 21,7 |
| 20 | -18,1 | 52 | -9,7 | 84 | -5,0 | 116 | -1,3 | 148 | 2,2 | 180 | 6,0 | 212 | 11,2 | 244 | 22,4 |
| 21 | -17,7 | 53 | -9,5 | 85 | -4,9 | 117 | -1,2 | 149 | 2,3 | 181 | 6,1 | 213 | 11,4 | 245 | 23,1 |
| 22 | -17,3 | 54 | -9,3 | 86 | -4,7 | 118 | -1,1 | 150 | 2,4 | 182 | 6,3 | 214 | 11,6 | 246 | 23,8 |
| 23 | -16,9 | 55 | -9,2 | 87 | -4,6 | 119 | -1,0 | 151 | 2,5 | 183 | 6,4 | 215 | 11,9 | 247 | 24,7 |
| 24 | -16,6 | 56 | -9,0 | 88 | -4,5 | 120 | -0,9 | 152 | 2,6 | 184 | 6,6 | 216 | 12,1 | 248 | 25,6 |
| 25 | -16,2 | 57 | -8,8 | 89 | -4,4 | 121 | -0,8 | 153 | 2,7 | 185 | 6,7 | 217 | 12,3 | 249 | 26,6 |
| 26 | -15,9 | 58 | -8,7 | 90 | -4,2 | 122 | -0,6 | 154 | 2,8 | 186 | 6,8 | 218 | 12,5 | 250 | 27,8 |
| 27 | -15,5 | 59 | -8,5 | 91 | -4,1 | 123 | -0,5 | 155 | 3,0 | 187 | 7,0 | 219 | 12,8 | 251 | 29,1 |
| 28 | -15,2 | 60 | -8,3 | 92 | -4,0 | 124 | -0,4 | 156 | 3,1 | 188 | 7,1 | 220 | 13,0 | 252 | 30,7 |
| 29 | -14,9 | 61 | -8,2 | 93 | -3,9 | 125 | -0,3 | 157 | 3,2 | 189 | 7,3 | 221 | 13,3 | 253 | 32,7 |
| 30 | -14,6 | 62 | -8,0 | 94 | -3,8 | 126 | -0,2 | 158 | 3,3 | 190 | 7,4 | 222 | 13,5 | 254 | 35,2 |
| 31 | -14,3 | 63 | -7,9 | 95 | -3,7 | 127 | -0,1 | 159 | 3,4 | 191 | 7,6 | 223 | 13,8 | 255 | 38,8 |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводительного докум. и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |