# Описание взаимодействия по протоколу P2 (протокол доставки событий оповещения о состоянии ЦТРС)

Протокол описывает взаимодействие по оперативной доставке состояний ЦТРС от сервера ЦТРС (ksrs-server) к агенту ретрансляции оповещений (snmp-agent).

Серверная часть (snmp-agent) протокола по-умолчанию открывает серверный TCP порт №37001 на прослушивание. Клиентская часть расположена в сервере ЦТРС и является источником информации, передаваемой по протоколу. После успешного подключения ksrs-server к snmp-agent в сторону snmp-agent высылается текущий статус ЦТРС и таблицу состояний канальных сессий. В дальнейшем, события об изменении состояний высылаются асинхронно, как только они произойдут.

Транспорт протокола имеет пакетизатор TPKT. Пакеты содержат бинарные структуры формата: <code><params list>. <code> - байт, кодирующий тип сообщения. <params list> - список параметров, для типа сообщения.

Серверная сторона (snmp-agent) может в любой момент по своему усмотрению перезапросить любое из сообщений <code>.

## 1 Статус ЦТРС

Это событие высылается по изменению, при подключении к агенту ретрансляции оповещений и периодически (раз в 10 секунд) для поддержания установленного соединения в рабочем состоянии.

| <code> | <params list> |
| --- | --- |
| 0 | <terminal status> - код статуса терминала <automatic service> - признак подключения терминала в автоматическом режиме |

<terminal status> - 1 байт, в котором закодирован составной статус ЦТРС. Старший бит является флагом, показывающим наличие подключенного графического интерфейса пользователя ЦТРС. Остальные 128 значений определяют статус графического интерфейса пользователя ЦТРС.

| Код статуса графического интерфейса | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Управляющий модуль инициализируется |
| 1 | Управляющий модуль в рабочем состоянии |
| 2 | Управляющий модуль блокирован |

<automatic service> - 1 байт без знака. Если байт отсутствует или равен 0, то к серверу подключен управляющий модуль в виде графического интерфейса, в противном случае – в виде автоматической службы коммутации.

## 2 Статус канальной сессии

Это событие высылается сервером ЦТРС в процессе оперирования канальной ёмкостью. Сообщение в зависимости от значения поля <flags> сигнализирует, либо об изменении статусов (<s_status>, <m_status>) канальной сессии, либо о специфической информации внутри активной сессии канальной (изменении списка <l_list> или списка <t_list>, получение DTMF-сигнала, срабатывании детектора голоса на радиостанции, захват тангенты и т.п.).

| <code> | <params list> |
| --- | --- |
| 1 | <cid> - идентификатор канала <sid> - идетификатор сессии канала <ctype> - тип канала <dir> - способ создания сессии (0-входящая,1-исходящая) <s_status> - статус сигналлизации <m_status> - статус медиасреды <l_list> - список канальных сессий, которые слушающих медиасреду <t_list> - список канальных сессий, которые микшируются к медиасреде <flags> - дополнительные флаги, специфические для типа канала <flags_data> - данные, специфические для <flags> <caller_id> - адрес вызывающего абонента <called_id> - адрес вызываемого абонента |

<cid> - 4 байта целое число без знака в формате LoHi;

<sid> - 4 байта целое число без знака в формате LoHi;

<ctype> - 1 байт целое число без знака;

| Значение <ctype> | Тип кнала |
| --- | --- |
| 0 | USB прибор производства КБ «ЛИРА» |
| 1 | Радио канал |
| 2 | Канал плеера или рекордера из файла |
| 3 | Аудио канал (звуковая плата) |
| 4 | SIP |
| 5 | H.323 (пока не поддерживается) |

<dir> - 1 байт целое число без знака;

<s_status> - 1 байт целое число без знака;

<m_status> - 1 байт целое число без знака.

| Значение <s_status>(<m_status>) | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Канальная сессия только создана |
| 1 | Сессия не активирована (либо приведена в исходное состояние, либо ожидает активации) |
| 2 | Сессия находится в активном состоянии |
| 3 | По сессии осуществляется исходящий набор (активация) |
| 4 | Искомый исходящий абонент оповещен о вызове |
| 5 | Входящий абонент ожидает ответа ЦТРС |
| 6 | Оператор ЦТРС оповещен о том, что входящий абонент ожидает ответа |
| 7 | Была выслана команда разъединения и ожидается приведение сессии канала в неактивное состояние |
| 8 | Диагностирована аппаратная ошибка |
| 9 | Диагностирована логическая ошибка |
| 10 | Сессия разрушена |

<l_list> - динамическая структура списка сессий, которая содержит минимум 2 байта (LoHi). Эти 2 байта интерпретируются как количество сессий в списке. Далее следует ровно указанное количество структур типа <sid>.

<t_list> - аналогично <l_list>

<flags> - 1 байт целое число без знака.

| <b1> | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Изменение состояния статуса <s_status> или <m_status> (или списков <l_list>, <t_list>) |
| 1 | Получен DTMF-сигнал (значение сигнала в <flags_data>) |
| 2 | Статус флагов РАДИО (значение в <flags_data>) |
| 3 | Сообщение о параметре частоты радиоканала (значение в <flags_data>) |
| 4 | Сообщение о статусе активного плеера (значение в <flags_data>) |

<flags_data> - динамическая структура текстовой строки формата ANSI, которая содержит минимум 2 байта (LoHi). Эти 2 байта интерпретируются как количество символов строки. Далее следует ровно указанное количество символов.

<caller_id> - динамическая структура текстовой строки формата ANSI, которая содержит минимум 2 байта (LoHi). Эти 2 байта интерпретируются как количество символов строки. Далее следует ровно указанное количество символов.

<called_id> - динамическая структура текстовой строки формата ANSI, которая содержит минимум 2 байта (LoHi). Эти 2 байта интерпретируются как количество символов строки. Далее следует ровно указанное количество символов.

## 3 Список адресатов – потребителей SNMP событий

| <code> | <params list> |
| --- | --- |
| 2 | <snmp_receivers> - список IP-адресов |

<snmp_receivers> - динамическая структура текстовой строки формата ANSI, которая содержит минимум 2 байта (LoHi). Эти 2 байта интерпретируются как количество символов строки. Далее следует ровно указанное количество символов. Список IP-адресов для получателей событий SNMP использует разделитель «,».