Протокол сигнализации в шлюзе на основе RTP.

Основной целью данного документа является описания протокола сигнализации между VoIP оборудованием (рабочим местом) и шлюзом радио. Данный протокол сигнализации основан на использовании расширенного RTP протокола (RTP extension). В таблице №1 расширенный приведен заголовок RTP пакета.

Таблице №1. Расширенный заголовок.

| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 |
| V |  | P | X | CC |  |  |  | M | PT |  |  |  |  |  |  | sequence number |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| timestamp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| synchronization source (SSRC) identifier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| contributing source (CSRC) identifiers … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (PSID)profile-specific identifier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (LS)length specifier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| extension payload … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| payload … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблице №2. Описание расширенного заголовка.

| биты | имя | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 – 1 | V(Version) | Версию протокола. Текущая версия 2. |
| 2 | P (Padding) | Используется в случаях, когда RTP-пакет дополняется пустыми байтами на конце. |
| 3 | X(Extension) | Используется для указания расширений протокола. В данном случае 1. |
| 4 – 7 | CC (CSRC Count) | Количество CSRC-идентификаторов, следующих за постоянным заголовком. |
| 8 | M(Marker) | Используется на уровне приложения и определяется профилем. |
| 9 – 15 | PT (Payload Type) | Указывает формат передаваемых данных (полезной нагрузки) и определяет её интерпретацию приложением. |
| 16 – 31 | sequence number | Порядковый номер RTP пакета. |
| 32 – 63 | timestamp | Метка времени |
| 64 – 95 | SSRC | Указывает источник синхронизации |
| 96 – (96+(CC×32)-1) | CSRC | Список источников передаваемых данных (применяется для устройств микширования и для управления трафиком по RTCP). Теоретически может отсутствовать (CC=0) |
| 96+(CC×32) – 96+(CC×32)+15 | PSID | Идентификатор профиля расширения. В данном случае 0x1337. |
| 96+(CC×32)+16 – 96+(CC×32)+31 | LS | Длина передаваемых данных (extension payload) в расширении. LS измеряется в 4 байтных словах. |
| 96+(CC×32)+32 – 96+((CC+LS)×32)+31 | extension payload | Передаваемые данные (полезная нагрузка) в данном расширении. Теоретически может отсутствовать (LS=0). |
| 96+((CC+LS)×32)+32 - … | payload | Передаваемые данные (полезная нагрузка) RTP пакета. |

Байты в пакете RTP имеют сетевой порядок (big-endian byte order).

Таблица №3. Расширенная полезная нагрузка.

| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 0 | 1 |
| Тип пакета |  |  |  |  |  |  |  | Приоритет |  |  |  | T | P | R | S | B | Rv | Sh |  | Статус |  |  |  |  |  |  |  |  | Резерв |  |  |  |
| Данные … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблице №4. Описание расширенной полезной нагрузки.

| биты | Имя | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0-7 | Тип пакета | Тип передаваемого пакета. |
| 8-11 | Приоритет | Приоритет для данной RTP сессии. (0 – максимальный приоритет) |
| 12 | T | Детектор голоса на передаче (состояние). |
| 13 | P | Сигнал PTT (команда/состояние). Зависит от типа пакета. |
| 14 | R | Детектор голоса на приеме (состояние). |
| 15 | S | Сработал шумоподавитель (состояние). |
| 16 | B | Сигнал BSS(команда/состояние). Зависит от типа пакета. |
| 17 | Rv | Состояние приемника(команда/состояние). Зависит от типа пакета. |
| 18 | Sh | Состояние самопрослушивания(команда/состояние). Зависит от типа пакета. |
| 19 | Резерв |  |
| 20-28 | Статус | Состояние линейного интерфейса |
| 29-31 | Резерв | Используется для выравнивания на границу 4-х байтного слова |
| 32- … | Данные | Полезные данные. Зависит от типа пакета. |

Пакеты, которые отправляются от рабочего места до шлюза:

| Имя | Тип пакета | Флаги | Данные | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GW_FLAG | 0x01 | P (команда), B (команда), Rv(команда), Sh(команда) | Нет | Пустой пакет для установки значений флагов. |
| GW_ADJUST_CHAN | 0x02 | --- // --- // --- | [0-3] – ID канала в формате Big-Endian. [4-7] – Частота канала (число типа float). В формате Big-Endian. | Пакет используется для настройки частоты(канала) приема радиостанции. |

Пакеты, которые отправляются от шлюза до рабочего места:

| Имя | Тип пакета | Флаги | Данные | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WM_FLAG | 0x81 | P (состояние), T,R,S, B,Rv,Sh (состояние), Статус | Нет | Пустой пакет для передачи значений флагов. |
| WM_TRANS | 0x82 | --- // --- // --- | [0-3] – IP адрес передающего хоста. В формате Big-Endian. Например, IP адрес 192.168.1.1 будет передан как [01 01 A8 C0] [4-7] – SSRC RTP сессии с передающего хоста в формате Big-Endian | Пакет сигнализирует, что соединение установлено с заданным хостом, и он занял радиостанцию на передачу |
| WM_RADIO_QUALITY | 0x83 | --- // --- // --- | [0-3] – качество речевого сигнала в dB (число типа float). В формате Big-Endian. Например, число 0.15625 будет передано как [3E 20 00 00] | Пакет для передачи качества речевого сигнала. |
| WM_CHAN | 0x84 | --- // --- // --- | [0-3] – ID канала в формате Big-Endian. [4-7] – Частота канала (число типа float). В формате Big-Endian. | Пакет передачи текущей частоты(канала) приема радиостанции. |

Применение расширенного формата RTP пакета никаким образом не должно  повлиять на работу оборудования и программного обеспечения, которое явно его не использует. Логично отправлять пакеты в расширенном формате с определенным интервалом, не превышая наперед заданной частоты. А так же при изменении состояний и при необходимости немедленной отправки команды.

- Передача пакетов в расширенном формате, при условии, что все значения флагов не измены, происходит с интервалом не реже чем раз  в 1 секунду.

- В случае изменения состояния флагов, друг за другом передаются три пакета с текущим состоянием.

- Передача пакетов с оценкой качества сигнала происходит с частотой 4 раза в секунду (250 мс). Ровно с такой частотой эти данные поступают от линейной платы радио.

- В случае отсутствия RTP потока от РМ в шлюз более чем 3 секунд, будем считать, что флаг PTT выставлен в 0.

- Передача пакетов со значением текущего ID канала и текущей частоты приема радиостанции происходит с частотой 1 раза в секунду, при условии их неизменности. В случае установки нового значения  друг за другом передаются три пакета с текущим значением ID канала и частоты.

- Флаги P используется для включения тангенты. Только после включения тангеты аудио данные из RTP пакетов будет транслироваться в аналоговый тракт.

- Флаг B используется для включения функции BSS(оценка качества сигнала). Только после включения этой функции линейный интерфейс начинает оценивать качество сигнала, а шлюз передавать пакеты WM_RADIO_QUALITY.

- Флаг Rv используется для включения/выключения приемника радиостанции. В случае использования функции выбора наилучшего сигнала. Перед тем как выйти на передачу на одной из станций, объединенных в группу, необходимо отключить приемники у остальных радиостанций в группе.

- Флаг Sh используется для включения/выключения функции самопрослушивания.

- Значение «Статус» описывает текущее состояние ЛИ:

- 0XX - готова и работает нормально (зеленый)

000 – OK. Интерфейсная плата работает нормально.

- 1XX - готова и работает с ограничениями (жёлтый)

- 2XX - готова и работает на пределе ограничений (оранжевый)

- 3XX - не работоспособна, но доступна к мониторингу (красный)

300 – NOT_WORK. ЛИ не работает.

301 – NOT_WORK_BREAK_LINE. ЛИ не работает. Обнаружен обрыв линии связи.

- 4XX - не работоспособна и не доступна к мониторингу (бордовый)

400 – NOT_CONNECTION. Cвязь с платой не установлена;