# Краткая инструкция по установке драйверов версии 2.08.24 для USB устройств производства КБ «ЛИРА» на основе микросхемы FTDI245 BM.

Драйвера этой версии содержат по сути 2 драйвера:  драйвер шины и драйвер порта. В случае приборов производства КБ «ЛИРА» каждое устройства драйвера шины требует свой драйвер порта. В принципе для работы достаточно одного драйвера шины. Однако для того, чтобы ОС не диагностировала присутствия необслуживаемого устройства имеет смысл ставить оба драйвера.

Сперва устанавливаются все устойства, lira_bus_new.inf. После этого в системе появляются устройства обсдуживания USB-шины (например так):

Однако, после этого возникают также неустановленные устройства типа «COM-порт». В диалоге обновления драйверов необходимо указать для этих устройств каталог, в котором расположен файл lira_port_new.inf. После успешной установки драйверов в системе должны появиться дополнительноещё COM-порты:

Замечание. Файлы содержат адаптацию только следубщих устройств:

%USB\VID_FFF0&PID_8004.DeviceDesc%=FtdiBus.NT, USB\VID_FFF0&PID_8004

%USB\VID_FFF0&PID_8009.DeviceDesc%=FtdiBus.NT, USB\VID_FFF0&PID_8009

%USB\VID_FFF0&PID_800E.DeviceDesc%=FtdiBus.NT, USB\VID_FFF0&PID_800E

%USB\VID_FFF0&PID_800D.DeviceDesc%=FtdiBus.NT, USB\VID_FFF0&PID_800D

%USB\VID_FFF0&PID_800F.DeviceDesc%=FtdiBus.NT, USB\VID_FFF0&PID_800F

Т.е.: Гарнитуры, телефонной трубки, настольного микрофона, динамика и линейного интерфейса. Необходимо аналогичным образом добавить описание других применяемых устройств: ножной педали, ГГС-плат, Радио-плат и т.п.