# Введение

Взаимодействие предоставленного ОАО «ЛЭМЗ» КБ ЛИРА оборудования приборной панели ЦТРС с программным обеспечением управления основано на микросхеме ft245 производства британской фирмы Future Technology Devices International Ltd (FTDI).  Используется режим USB FIFO - Fast Parallel Data Transfer IC с максимальной пропускной способностью 1Мб на одно устройство.

Номенклатура периферийных устройств  составляет следующий список:

- Тангента;

- Динамик;

- Микрофон;

- Гарнитура с тангентой;

- Линейный интерфейс документирования;

- Настольный микрофон с тангентой;

- Телефонная трубка с тангентой;

# Доступ из операционных систем Windows

Для доступа к устройствам приборной панели необходимо установить драйвера от производителя (FTDI) под Windows. Для корректного детектирования устройств необходимо также установить фирменные описатели устройств: «handset.inf», «speaker.inf» и т.п. Эти описатели указывают применять фирменный драйвер для определенных идентификаторов устройств. После этого в системе устройства производства КБ ЛИРА, подключенные по USB будут в диспетчере устройств детектироваться, например, так:

Для получения списка устройств, подключенных на данный момент к USB из прикладного программного обеспечения, существует несколько способов. Приведем 2 из них:

- Воспользоваться интерфейсом, предлагаемым библиотекой «FTD2XX.dll», как это делается в ЦТРС версии 1.0;

- Провести сканирование USB устройств при помощи SetupAPI MS Windows, как это показано в примере, рас положенном в депозитарии исходных кодов ЗАО «НПП «РИНО»: svn://rinotel.com/lemz/KARSv2/trunk/Terminal/Server/protocols/lirausb/usbEnum.cpp.

После получения списка устройств, доступ к конкретному устройству может быть осуществлен при помощи той же библиотеки «FTD2XX.dll» или напрямую при помощи системного вызова «CreateFile» ОС Windows (для этого необходимо получить системное имя устройства – см. usbEnum.cpp).

# Доступ из операционных систем Linux

Для доступа к устройствам приборной панели существует 2 возможности: разбор на пользовательском уровне потока данных с устройства «usb raw» и установка фильтрующего драйвера. Первый способ слишком накладен для систем с графическим интерфейсом. Предлагается применять GNU драйвер ft245 от Robin Cutshaw robin@hamlabs.com, разработанный специально для микросхемы ft245 и оттестированный для передачи HD Video потоков данных. Драйвер предоставляется в исходных кодах по лицензии GNU и доступен в депозитарии: svn://rinotel.com /lemz/KARSv2/trunk/System/Linux.

Сборка драйвера осуществляется при помощи утилиты make (MakeFile - прилагается). После успешной сборки необходимо проинсталлировать драйвер (модуль ядра ft245.ko) в систему. Это можно сделать 2-мя способами:

- “insmod /<path to module>/ft245.ko” (для произвольного расположения модуля)

- modprobe ft245 (для расположения модуля в каталоге модуля ядра, например: /lib/modules/<kernel name>/kernel/drivers/usb/lira/ft245.ko и вызова “depmod -a”)

Извлечь, при необходимости, модуль можно командой: “rmmod ft245”

При старте драйвер детектирует известные ему устройства производства КБ ЛИРА и создает начальные описатели на /dev/ft245%k (%k – порядковый номер детектирования). Для формализации доступа к устройствам необходимо воспользоваться подсистемой udevd.

Для этого напишем для этой подсистемы сценарий следующего содержания:

KERNEL=="ft245*", SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="fff0", ATTRS{idProduct}=="8003", NAME="lira/$attr{idProduct}/$attr{product}", MODE="0666"

KERNEL=="ft245*", SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="fff0", ATTRS{idProduct}=="8004", NAME="lira/$attr{idProduct}/$attr{product}", MODE="0666"

KERNEL=="ft245*", SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="fff0", ATTRS{idProduct}=="8008", NAME="lira/$attr{idProduct}/$attr{product}", MODE="0666"

KERNEL=="ft245*", SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="fff0", ATTRS{idProduct}=="8009", NAME="lira/$attr{idProduct}/$attr{product}", MODE="0666"

KERNEL=="ft245*", SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="fff0", ATTRS{idProduct}=="800d", NAME="lira/$attr{idProduct}/$attr{product}", MODE="0666"

KERNEL=="ft245*", SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="fff0", ATTRS{idProduct}=="800e", NAME="lira/$attr{idProduct}/$attr{product}", MODE="0666"

KERNEL=="ft245*", SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="fff0", ATTRS{idProduct}=="800f", NAME="lira/$attr{idProduct}/$attr{product}", MODE="0666"

Если положить файл (с расширением rules) указанного содержания в каталог /etc/udev/rules.d, то при поднятии устройств будет формироваться следующий путь в devfs: /dev/lira/<device type id>/<device location>.

После этого первый динамик будет доступен по пути: /dev/lira/8004/Speaker_#1.

Таким образом, получить доступ к устройству с прикладного уровня можно открыв блочное устройство как файл для чтения или записи.