КОМПЛЕКС СРЕДСТВ РЕЧЕВОЙ СВЯЗИ

КСРС «ТОПАЗ»

Руководство пользователя

Терминал СТКУ версии 3.х.х.х

СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение	3

2 Начало работы	3

2.1 Организация интерфейса	4

3 Системные настройки СТКУ	5

4 Создание системного объекта	8

5 Конфигурирование объекта	10

5.1 Конфигурирование Мультиплексора ЛИ шлюзового (ЛЭМЗ)	10

5.2 Конфигурирование ЦТРС	16

5.2.1 Закладка «Основные Настройки»	16

5.2.2 Закладка «Редактор Подключений»	18

5.2.3 Закладка «Редактор Интерфейса»	21

5.2.4 Закладка «Звуковые События»	22

4.2.5 Закладка «Функциональные кнопки»	23

4.2.6 Закладка «Записная книжка»	23

5.4 Конфигурирование Мультиплексор Е1 шлюзовой (РИНО)	24

5.5 Конфигурирование Мультиплексор ЛИ шлюзовой (ADDPACK)	24

5.6 Сетевой коммутатор (SWITCH)	24

5.7 Автономный ИБП	24

5.8 Инвертор	24

Приложение	25

# 1 Введение

Настоящее Руководство пользователя содержит информацию, касающуюся порядка работы персонала с пользовательским интерфейсом Системы Технического Контроля и Управления (далее по тексту - СТКУ) комплекса КСРС «ТОПАЗ». В документе описаны функции пользовательского интерфейса, обеспечивающие управление терминалами связи, основным и резервным менеджерами связи, настройки системных параметров.

Программа СТКУ предназначена для технического контроля состояния терминалов связи, активного оборудования сети (коммутаторов, шлюзов) и управления ими в процессе эксплуатации.

Оборудование системы технического контроля и управления (СТКУ) представляет собой дублированный терминал, выполненный на базе ПЭВМ и специализированного программного обеспечения.

# 2 Начало работы

Введите имя пользователя и пароль для входа в систему. Пароль отображается на экране в скрытом режиме в виде символа «*».

Рис. 1

## 2.1 Организация интерфейса

В случае успешной авторизации будет открыто окно программы СТКУ. Внешний вид окна программы представлен на Рис. 2.

2

1

3

4

5

Рис. 2

1  - строка основного меню;

2  - панель инструментов;

3  - область рабочего поля;

4  - окно системных сообщений;

5  - информационная строка.

# 3 Системные настройки СТКУ

Рис. 3

Рис. 4

Если необходимо выводить аварийные события системы на принтер, то установите соответствующий флаг и укажите принтер.

Рис. 5

Адреса агента SNMP и приемников событий являются общими для всех ЦТРС системы. Эти параметры применяются в сервере ЦТРС.

Для информирования системы мониторинга КСРС о состоянии определенных компонентов системы КСРС применяется SNMP-протокол.

На данной закладке настраивается список внешних шлюзов. Список применяется, например, в «Номеронабирателе» ЦТРС, выбор выхода для набора номера, см. пункт 2.9 инструкции «Руководство пользователя. Терминал КСРС ЦТРС версии 3.х.х.х».

Рис. 6

Название - название шлюза, отображаемое на кнопке в «Номеронабирателе» ЦТРС.

Строка выхода на шлюз - указывается в формате SIP URI. Макрос « %num%» при дозвоне на шлюз заменяется на набранный пользователем номер.

Для работы в СТКУ используется 3 уровня доступа:

Администратор – добавляет, удаляет системные объекты, осуществляет резервное копирование и восстановление БД, обновляет конфигурацию, выполняет перезагрузку, просматривает журнал событий. Также администратору доступны настройки редактора конфигурации.

Инженер – осуществляет резервное копирование и восстановление БД, обновляет конфигурацию, выполняет перезагрузку, просматривает журнал событий. Также инженеру доступны настройки редактора конфигурации.

Техник -  просмотр журнала событий, доступ к информации о состоянии системного объекта.

Рис. 7

# 4 Создание системного объекта

Системный объект - экземпляр оборудования, требующий наблюдения.

Рис. 8

Для создания нового системного объекта необходимо правой кнопкой «мыши» вызвать контекстное меню и выбрать соответствующий тип системного объекта (типы системных объектов задаются в БД).

Будет открыто окно:

Окно добавления нового объекта аналогично для всех типов системных объектов.

Рис. 9

Введите IP адрес объекта.

Вновь созданный объект появится в виде пиктограммы на схеме комплекса.

Рис. 10

# 5 Конфигурирование объекта

Правой кнопкой «мыши» вызовите контекстное меню и выберите пункт «Конфигурация объекта».

Рис. 11

Будет открыт редактор конфигурации. Для каждого системного объекта будет свой набор параметров для настройки.

## 5.1 Конфигурирование Мультиплексора ЛИ шлюзового (ЛЭМЗ)

Поле «Системный идентификатор» - идентификатор системного объекта, присваивается системой автоматически.

Поле «Название» - название системного объекта, отображается в схеме комплекса.

Поле «IP адрес» - IP адрес системного объекта.

Флаг «Текущая» - установленный флаг позволяет просмотреть текущую конфигурацию шлюза.

Флаг «Новая» - установленный флаг позволяет редактировать текущую конфигурацию шлюза. Если требуется сохранить новую конфигурацию, то нажмите кнопку «Применить конфигурацию».

«Подключиться и запросить конфигурацию шлюза» - проверка доступности шлюза по указанному IP адресу и запрос конфигурации.

Рис. 12

Основные параметры

Режим работы:	0 - Standalone

1 - Slave (режим Master/Slave)

2 - Master (режим Master/Slave)

Режим конфигурации:

0 - конфигурация зависит от идентификатора шлюза (KARS_ID),

каждому идентификатору соответствует своя конфигурация.

1 - статическая конфигурация, не зависит от идентификатора шлюза.

Синхронизация конфигурации:

0 - не использовать синхронизацию конфигурации.

1 - использовать синхронизацию конфигурации.

Сетевые параметры

Сетевой адрес - IP адрес шлюза.

Маска сетевого адреса - маска подсети.

Сетевой адрес внешнего шлюза - IP адрес шлюза по умолчанию.

Широковещательный адрес -

Режим bonding:

-1 - не использовать режим агрегирования каналов, использовать только

один из интерфейсов;

0 - использовать bonding в режиме balance-rr;

1 - использовать bonding в режиме active-backup;

2 - использовать bonding в режиме balance-xor;

3 - использовать bonding в режиме broadcast;

4 - использовать bonding в режиме 802.3ad;

5 - использовать bonding в режиме balance-tlb;

6 - использовать bonding в режиме balance-alb.

Адрес приемника сообщений syslog - IP адрес syslog сервера.

Адрес приемника  SNMP трапов - IP адрес snmp-агента, куда будут отсылаться TRAP сообщения.

UDP демультиплексор:

использовать модуль для фильтрации дублированного UDP трафика:

0 - не использовать;

1 - использовать.

Размер кэша сетевых узлов - максимальный размер истории пиров.

Размер кэша IP адресов - максимальный размер истории идентификаторов IP пакетов.

TTL (время жизни) IP-пакетов - «время жизни» идентификатора IP- пакета в истории, задается в мс.

TTL (время жизни) сетевого узла – «время жизни» пира в истории, задается в мс.

Интерфейсы

0 - порядковый номер интерфейса в шлюзе. Принимает значение от 0 до <количество интерфейсов>-1.

Тип линейного интерфейса:

0 - не использовать интерфейс;

1 - использовать как интерфейс радио;

2 - использовать как интерфейс ГГС.

Паттерн линейного интерфейса - бинарный паттерн, характеризующий работу интерфейсной платы.

Каналы

Порядковый номер канала в интерфейсе с номером X. Принимает значение от 0 до 7.

Активность канала - значение параметра определяет активность канала в интерфейсе с номером X, канал включен или интерфейс выключен:

1 - включен;

0 - выключен.

URI сетевого приема - организация приема через канал в интерфейсе с номером X -  принимаемые данные из сети или от другого канала, коммутируются на данный канал. Допустимые значения:

SIP:номер

RTP:порт

RADIO:интерфейс:канал

Например, RTP:30000

URI сетевой передачи - организация передачи из канала в интерфейсе с номером X - принимаемые данные из канала, передаются в сеть или другой канал.

Допустимые значения:

SIP:номер[@ip_адрес[:порт]]

SIP:conf

SIP:reg

RTP:ip_адрес:порт

RADIO:интерфейс:канал,[RTP…]

- SIP. Если используется SIP, то адрес может выглядеть, например, так: SIP:1001@192.168.12.201:5000. В случае если необходимо организовать конференцию с несколькими адресатами, необходимо и указать через запятую, список адресов приемников: SIP:1001@192.168.12.201:5000, SIP:2001@192.168.12.202 Максимальное количество приемников 4.

В случае если нет необходимости жестко указывать адреса приемников, можно воспользоваться конфигурацией SIP:conf или SIP:reg. SIP:conf - организация конференции с зарегистрированными пирами; SIP:reg - вызов всех зарегистрированных пиров и организация сессии с первым ответившим.

- RTP. В случае с RTP протоколом допускаются как, мультикаст, так и юникаст адреса. Например, RTP:224.1.1.1:30000 или RTP:192.168.1.2:30002. Так же допускается передача сразу нескольким приемникам, для этого их адреса необходимо указать через запятую: RTP:192.168.1.2:30002,RTP:224.1.1.1:30000. Максимальное количество приемников 4.

- RADIO. Если этот канал относится к радио интерфейсу, и он работает в режиме «удаленный конец» УУРСТ, то в качестве значения должен быть выставлен один из каналов, куда будут коммутироваться как голос, так и сигнализация. Например, RADIO:3:0 – означает, что все данные принимаемые на сконфигурированный интерфейс радио будет коммутированы на 3 интерфейс и 0 канал. В отличие от предыдущих типов конфигурации в случае с УУРСТ допускается только один приемник.

Если URI содержит  список значений, то типы каналов всех записей должны быть одинаковыми.

Радио: тип радиостанции - тип радиостанции, которая соответствует данному каналу интерфейса с номером X:

0 - Фазан-19;

1 - Фазан-R5;

2 - Баклан;

65535 - неизвестный тип радиостанции.

Радио: тип подключения - тип подключения радиостанции, который соответствует данному каналу интерфейса с номером X:

0 - «центральная точка»;

1 - «сухой контакт»;

65535 - неизвестный тип подключения.

Радио: идентификатор канала - номер канала радиостанции, передается  в линейную плату при включении шлюза.

Радио: частота канала - частота канала радиостанции, передается  в линейную плату при включении шлюза.

Радио: переключение канала при работе - возможность переключения канала радиостанции в процессе работы шлюза, с помощью специальных команд в сигнализации. Параметр access-to-channel определяет тип доступа к переключению канала с помощью сигнализации.  Доступны следующие значения:

0 - запрещено;

1 - разрешено.

Радио: выбор наилучшего сигнала (BSS):

0 - отключен;

1 - включен.

Радио: передатчик - состояние функции приемника при включении:

0 - отключен;

1 - включен.

Радио: самопрослушивание - состояние функции самопрослушивания при включении:

0 - отключено;

1 - включено.

Радио: удаленное управление - состояние удаленного управления радиостанцией (УУРСТ) при включении:

0 - отключено;

1 - включено.

Радио: порог детектирования голоса - порог SNR, определяющий наличие речевого сигнала в канале, указывается в децибелах от -10Дб до +10Дб.

Радио: задержка приемника - искусственно вносимая задержка при приеме (семплы), указывается в микросекундах.

Радио: приоритет тангенты и SQL - относительный приоритет сигнала PTT и сигнала SQL:

0 - приоритет PTT меньше SQL;

1 - приоритет PTT больше SQL.

Если приоритет PTT меньше чем приоритет SQL, то при передаче (посылка сигнала PTT в ЛИ) приемник не отключается. В противном случае отключается.

Радио: режим удаленного управления - режим работы удаленного управления радиостанцией (УУРСТ):

0 - управляется локальной стороной;

1 - управляется удаленной стороной.

ГГС: тип логики - тип ГГСа, который соответствует данному каналу интерфейса с номером X:

0 -  данный канал не используется;

1 - 2-х проводной канал. Это обычный дуплексный канал с одной линией приема и одной линией передачи.

2 - 4-х проводной канал. Это дуплексный канал, который объединяет в себя два 2-х проводных канала, однако от младшего из двух каналов используется только прием, а у старшего только передача.

ГГС: способ вызова - тип вызова ГГС:

0 - нет;

1 - DC, управление по переменному току;

2 - тоновый, управление тональной частотой;

3 - голосовой, управление голосом.

ГГС: эхоподавитель - значение параметра определяет работу эхоподавителя:

0 - выключен;

1 - включен.

Усиление: передача - параметр отвечает за усиление при передаче на данном канале. Диапазон принимаемых значений от 0 до 255 (значения см. в Приложении). -1 означает, что параметр не используется.

Усиление: прием - параметр отвечает за усиление при приеме на данном канале. Диапазон принимаемых значений от 0 до 255 (значения см. в Приложении). -1 означает, что параметр не используется.

Усиление: самопрослушивание - параметр отвечает за усиление при самопрослушивании на данном канале. Диапазон принимаемых значений от 0 до 255 (значения см. в Приложении). Отрицательное значение означает, что параметр не используется. Самопрослушивание актуально только 4-х проводной линии (Радио и 4-х проводной ГСС).

Усиление: документирование - параметр отвечает за усиление выхода документирования на данном канале. Усиление применяется к микшированным данным приема и передачи. Диапазон принимаемых значений от 0  до 255 (значения см. в Приложении).

Усиление: настроечный резистор RR - параметр отвечает за усиление подстроечного резистора RR на данном канале. Диапазон принимаемых значений от 0 до 255 (значения см. в Приложении).

Усиление: настроечный резистор RC - параметр отвечает за усиление подстроечного резистора RC на данном подканале. Диапазон принимаемых значений от 0 до 255 (значения см. в Приложении).

Включение питания радиостанции при включении шлюза:

0 - не включать питание;

1 - включать питание.

Радио: резервирование - режим резервирования радиостанции:

0 - отключено;

1 - включено.

Радио: способ удаленного управления РСТ:

0 - управление тональной частотой 1020 Гц;

1 - управление тональной частотой 2600 Гц.

Усиление: документирование дополнительное - параметр отвечает за усиление выхода документирования только приема на данном канале. Усиление применяется к дополнительному выходу документирования, на который выводятся данные приема. Диапазон принимаемых значений от 0 до 255 (значения см. в Приложении).

Радио: автоматический контроль усиления - значение параметра определяет работу АРУ, АРУ включен или выключен:

0 - отключен;

1 - включен.

## 5.2 Конфигурирование ЦТРС

### 5.2.1 Закладка «Основные Настройки»

Рис. 13

Системные параметры

Поле «Системный идентификатор» - идентификатор системного объекта, присваивается системой автоматически.

Поле «IP адрес» - IP адрес системного объекта.

Поле «Название» - название системного объекта, отображается в схеме комплекса.

Разговорные устройства по умолчанию

Соответствующие разговорные устройства будут использованы в случае недоступности устройств, назначенных на конкретные кнопки.

Прочие настройки

ГГС

Поле «АОН по умолчанию» - если не определен АОН на конкретной кнопке, то используется значение данного поля. Формат строки: SIP URI.

SIP-подключение для исходящих косвенных вызовов - название подключения (берется с закладки Редактор Подключений), которое будет использоваться для осуществления исходящих косвенных вызовов.

Время ожидания ответа на исходящие вызовы, в секундах - по истечении заданного времени неотвеченный исходящий вызов будет сброшен.

Флаг «Индицировать пропущенные входящие дуплексные вызовы» - входящие дуплексные вызовы, оставшиеся без ответа, будут индицироваться на соответствующей кнопке фиолетовым цветом:

Флаг «Индицировать завершенные входящие симплексные вызовы как пропущенные» - завершенные входящие симплексные вызовы будут индицироваться как пропущенные входящие дуплексные (соответствующая кнопка фиолетового цвета).

Время индикации пропущенного вызова - указывается в секундах, через заданное время индикация пропущенного вызова на кнопке (фиолетовый цвет) будет сброшена. Если значение 0, то индикация сбрасывается только кнопкой «ОТБОЙ». Также индикация сбрасывается исходящим вызовом по этой кнопке.

Флаг «Использовать тангенту РП «Телефонная трубка» в качестве функции Отбой»» - нажатие тангенты телефонной трубки будет равнозначно нажатию экранной кнопки «ОТБОЙ».

Радиосвязь

Активная передача - кнопки ПРД и ТНГ зеленого цвета.

Флаг «Индикация занятости ЦТРС при активной передаче по РСТ» - индицировать на других терминалах, что данный  ЦТРС занят радиосвязью (кнопка ПД на других терминалах оранжевого цвета).

Активный прием – кнопка ПРМ зеленого цвета.

Флаг «Индикация занятости ЦТРС при активном приеме от РСТ» - индицировать на других терминалах, что данный  ЦТРС занят радиосвязью (кнопка ПД на других терминалах оранжевого цвета).

Флаг «Блокировка автоответа на входящие вызовы ГГС во время ведения радиосвязи» - входящие симплексные вызовы и вызовы по кнопке ПД с автоответом будут индицироваться как обычные входящие вызовы (мигать желтым цветом).

Флаг «Блокировка автоответа на входящие вызовы ГГС во время активного приема по Радио» - входящие симплексные вызовы и вызовы по кнопке ПД с автоответом будут индицироваться как обычные входящие вызовы (мигать желтым цветом).

Флаг «Блокировка всех приемников РСТ во время ведения радиосвязи» - отключение разговорных приборов от кнопок ПРМ всех радиостанций на время передачи по любой РСТ.

«Время индикации сигнала обнаружения несущей, в секундах» - время, в течение которого кнопки ПРМ и ПРД будут продолжать индицировать наличие голоса (мигание желтым цветом) после отключения детектора.

Разное

Флаг «Разрешено прослушивание этого ЦТРС» - прослушивание данного ЦТРС разрешено другим терминалам.

Флаг «Разрешен приём вызовов вторжения» - на данном ЦТРС разрешено вторжение с других терминалов.

### 5.2.2 Закладка «Редактор Подключений»

Рис. 14

Для связи с другими терминалами и абонентами конфигурация ЦТРС предполагает наличие одного или нескольких SIP-окончаний. Для каждого окончания должны быть заданы основные параметры, такие как IP адрес, порт, схема, IP адрес для медиа, диапазон портов для медиа, количество одновременных вызовов, см. Рис. 14.

Для получения информации о состоянии других терминалов используется механизм подписок. Например, для получения информации о статусе терминала с IP адресом нужно добавить подписку (осуществляется нажатием кнопки «Добавить подписку»).

Рис. 15

Адрес для подписки - указывается IP адрес терминала или имя хоста, информацию о статусе которого необходимо получать.

Имя подписки - имя пакета подписки, обычно «presence».

Время жизни - время подтверждения подписки, задается в секундах. Минимальное значение - 30,  максимальное - 3600 секунд.

Для того чтобы зарегистрировать SIP-окончание терминала на каком-либо шлюзе, необходимо добавить регистрационную запись (осуществляется нажатием кнопки «Добавить регистрацию»).

Регистрация - эта подписка, которая информирует регистратор о том, что входящие вызовы на указанный адрес (логин) необходимо отправлять данному SIP-подключению.

Рис. 16

Адрес регистратора - указывается IP адрес или имя хоста SIP-регистратора.

Логин - имя учетной записи на регистраторе.

Пароль - пароль к учетной записи.

Время жизни - время подтверждения регистрации, задается в секундах. Минимальное значение - 30,  максимальное - 3600 секунд.

SIP-маршруты

Рис. 17

Поля «Название» и «Маска набора» - информация берется из основных настроек, закладка «Внешние шлюзы», см. пункт 3 «Системные настройки СТКУ» настоящей инструкции.

Для каждого вида шлюза задается АОН и Доступность. АОН - указывается в формате SIP URI. Если установлен флаг «Доступность», то данный маршрут применяется в номеронабирателе редактируемого ЦТРС.

RADIO-подключения

Поле «Радиостанция» - состоит из тех радиостанций, которые настраиваются в системных объектах типа «Мультиплексор ЛИ шлюзовой (ЛЭМЗ)».

Доступность - задается, доступна ли данная радиостанция для настройки радиокнопок в Редакторе интерфейса.

### 5.2.3 Закладка «Редактор Интерфейса»

Рис. 18

#### 5.2.3.1 Параметры кнопки ГГС

Параметры кнопки ГГС задаются на закладке с аналогичным названием, см. Рис. 18.

Укажите название кнопки. Установите шрифт и стиль текста на кнопке нажатием кнопки «А+». Если необходимо вернуть настройки шрифта по умолчанию, то установите соответствующий флаг, см. Рис. 19.

Рис. 19

### 5.2.4 Закладка «Звуковые События»

На данной закладке осуществляется настройка конфигурации звуковых событий на ЦТРС. На каждое событие назначается звуковой файл.

Название выбранной конфигурации звуковых событий

Прослушать звуковое событие

Остановить прослушивание событие

Описание файла, по умолчанию содержит имя файла

Имя файла

Выбрать звуковой файл из ранее загруженных

Рис. 20

Рис. 21

### 4.2.5 Закладка «Функциональные кнопки»

Рис. 22

Отмеченные в списке кнопки будут отображаться на панели управления ЦТРС. Кнопки, выделенные серым цветом, отображаются в ЦТРС всегда.

### 4.2.6 Закладка «Записная книжка»

Рис. 23

На данной закладке настраивается записная книжка, список номеров которой будет применяться в номеронабирателе ЦТРС, см. пункт 2.9 Функция «Номеронабиратель», инструкция «Руководство пользователя. Терминал КСРС ЦТРС версии 3.х.х.х».

Формат строки дозвона: SIP URI, либо, если указан сокращенный номер, то дозвон будет осуществляться с помощью выбранного в Номеронабирателе sip-маршрута (см. пункт 4.2.2 «Закладка подключений», таблица SIP-маршруты настоящей инструкции).

4.3 Конфигурирование СТКУ

Рис. 24

## 5.4 Конфигурирование Мультиплексор Е1 шлюзовой (РИНО)

Рис. 25

## 5.5 Конфигурирование Мультиплексор ЛИ шлюзовой (ADDPACK)

## 5.6 Сетевой коммутатор (SWITCH)

## 5.7 Автономный ИБП

## 5.8 Инвертор

# Приложение

Параметры усиления принимают значения от 0 до 255. Зависимость между значением параметра усиления и реальным значением нелинейная. Отношение между параметром и реальным значением усиления можно охарактеризовать Таблицей 1.

Таблица 1

| Зависимость dB от GAIN |  | Зависимость dB от GAIN |  | Зависимость dB от GAIN |  | Зависимость dB от GAIN |  | Зависимость dB от GAIN |  | Зависимость dB от GAIN |  | Зависимость dB от GAIN |  | Зависимость dB от GAIN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAIN | dB | GAIN | dB | GAIN | dB | GAIN | dB | GAIN | dB | GAIN | dB | GAIN | dB | GAIN | dB |
| 0 | -45,0 | 32 | -14,1 | 64 | -7,7 | 96 | -3,5 | 128 | 0,0 | 160 | 3,5 | 192 | 7,7 | 224 | 14,1 |
| 1 | -38,8 | 33 | -13,8 | 65 | -7,6 | 97 | -3,4 | 129 | 0,1 | 161 | 3,7 | 193 | 7,9 | 225 | 14,3 |
| 2 | -35,2 | 34 | -13,5 | 66 | -7,4 | 98 | -3,3 | 130 | 0,2 | 162 | 3,8 | 194 | 8,0 | 226 | 14,6 |
| 3 | -32,7 | 35 | -13,3 | 67 | -7,3 | 99 | -3,2 | 131 | 0,3 | 163 | 3,9 | 195 | 8,2 | 227 | 14,9 |
| 4 | -30,7 | 36 | -13,0 | 68 | -7,1 | 100 | -3,1 | 132 | 0,4 | 164 | 4,0 | 196 | 8,3 | 228 | 15,2 |
| 5 | -29,1 | 37 | -12,8 | 69 | -7,0 | 101 | -3,0 | 133 | 0,5 | 165 | 4,1 | 197 | 8,5 | 229 | 15,5 |
| 6 | -27,8 | 38 | -12,5 | 70 | -6,8 | 102 | -2,8 | 134 | 0,6 | 166 | 4,2 | 198 | 8,7 | 230 | 15,9 |
| 7 | -26,6 | 39 | -12,3 | 71 | -6,7 | 103 | -2,7 | 135 | 0,8 | 167 | 4,4 | 199 | 8,8 | 231 | 16,2 |
| 8 | -25,6 | 40 | -12,1 | 72 | -6,6 | 104 | -2,6 | 136 | 0,9 | 168 | 4,5 | 200 | 9,0 | 232 | 16,6 |
| 9 | -24,7 | 41 | -11,9 | 73 | -6,4 | 105 | -2,5 | 137 | 1,0 | 169 | 4,6 | 201 | 9,2 | 233 | 16,9 |
| 10 | -23,8 | 42 | -11,6 | 74 | -6,3 | 106 | -2,4 | 138 | 1,1 | 170 | 4,7 | 202 | 9,3 | 234 | 17,3 |
| 11 | -23,1 | 43 | -11,4 | 75 | -6,1 | 107 | -2,3 | 139 | 1,2 | 171 | 4,9 | 203 | 9,5 | 235 | 17,7 |
| 12 | -22,4 | 44 | -11,2 | 76 | -6,0 | 108 | -2,2 | 140 | 1,3 | 172 | 5,0 | 204 | 9,7 | 236 | 18,1 |
| 13 | -21,7 | 45 | -11,0 | 77 | -5,9 | 109 | -2,1 | 141 | 1,4 | 173 | 5,1 | 205 | 9,9 | 237 | 18,5 |
| 14 | -21,1 | 46 | -10,8 | 78 | -5,7 | 110 | -2,0 | 142 | 1,5 | 174 | 5,2 | 206 | 10,0 | 238 | 19,0 |
| 15 | -20,5 | 47 | -10,6 | 79 | -5,6 | 111 | -1,8 | 143 | 1,6 | 175 | 5,4 | 207 | 10,2 | 239 | 19,5 |
| 16 | -20,0 | 48 | -10,4 | 80 | -5,5 | 112 | -1,7 | 144 | 1,7 | 176 | 5,5 | 208 | 10,4 | 240 | 20,0 |
| 17 | -19,5 | 49 | -10,2 | 81 | -5,4 | 113 | -1,6 | 145 | 1,8 | 177 | 5,6 | 209 | 10,6 | 241 | 20,5 |
| 18 | -19,0 | 50 | -10,0 | 82 | -5,2 | 114 | -1,5 | 146 | 2,0 | 178 | 5,7 | 210 | 10,8 | 242 | 21,1 |
| 19 | -18,5 | 51 | -9,9 | 83 | -5,1 | 115 | -1,4 | 147 | 2,1 | 179 | 5,9 | 211 | 11,0 | 243 | 21,7 |
| 20 | -18,1 | 52 | -9,7 | 84 | -5,0 | 116 | -1,3 | 148 | 2,2 | 180 | 6,0 | 212 | 11,2 | 244 | 22,4 |
| 21 | -17,7 | 53 | -9,5 | 85 | -4,9 | 117 | -1,2 | 149 | 2,3 | 181 | 6,1 | 213 | 11,4 | 245 | 23,1 |
| 22 | -17,3 | 54 | -9,3 | 86 | -4,7 | 118 | -1,1 | 150 | 2,4 | 182 | 6,3 | 214 | 11,6 | 246 | 23,8 |
| 23 | -16,9 | 55 | -9,2 | 87 | -4,6 | 119 | -1,0 | 151 | 2,5 | 183 | 6,4 | 215 | 11,9 | 247 | 24,7 |
| 24 | -16,6 | 56 | -9,0 | 88 | -4,5 | 120 | -0,9 | 152 | 2,6 | 184 | 6,6 | 216 | 12,1 | 248 | 25,6 |
| 25 | -16,2 | 57 | -8,8 | 89 | -4,4 | 121 | -0,8 | 153 | 2,7 | 185 | 6,7 | 217 | 12,3 | 249 | 26,6 |
| 26 | -15,9 | 58 | -8,7 | 90 | -4,2 | 122 | -0,6 | 154 | 2,8 | 186 | 6,8 | 218 | 12,5 | 250 | 27,8 |
| 27 | -15,5 | 59 | -8,5 | 91 | -4,1 | 123 | -0,5 | 155 | 3,0 | 187 | 7,0 | 219 | 12,8 | 251 | 29,1 |
| 28 | -15,2 | 60 | -8,3 | 92 | -4,0 | 124 | -0,4 | 156 | 3,1 | 188 | 7,1 | 220 | 13,0 | 252 | 30,7 |
| 29 | -14,9 | 61 | -8,2 | 93 | -3,9 | 125 | -0,3 | 157 | 3,2 | 189 | 7,3 | 221 | 13,3 | 253 | 32,7 |
| 30 | -14,6 | 62 | -8,0 | 94 | -3,8 | 126 | -0,2 | 158 | 3,3 | 190 | 7,4 | 222 | 13,5 | 254 | 35,2 |
| 31 | -14,3 | 63 | -7,9 | 95 | -3,7 | 127 | -0,1 | 159 | 3,4 | 191 | 7,6 | 223 | 13,8 | 255 | 38,8 |